Технические требования

«ОКПД2 28.99.39.190 Приобретение аппаратов аварийного всплытия (12 шт.) для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта T-1300-00088»

лот 1-ТПиР-ОНМ-2026-СарГЭС

Оглавление

Общие сведения……………………………………………………………………………….………..3

1.1 Наименование закупаемой продукции	 3

1.2 Цель использования закупаемой продукции	3

1.3 Существующее положение.	3

1.4. Заказчик…………………………………………………………………………………………….3

2. Требование к продукции	…3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	…3

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	3

2.2 Требования к качеству продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………………………..10

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

1.1.1.   Аппараты аварийного всплытия.

1.2.      Цель использования закупаемой продукции

Цель: Аппараты аварийного всплытия (далее - СПАС) предназначены обеспечить дыхание человека под водой, при эвакуации из затопленных и полузатопленных помещений станции, а также могут быть использованы для дыхания в случае задымления.

Задача: Замена СПАС.

1.3. Существующее положение

Срок годности имеющихся в Филиале ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» 28 аппаратов аварийного всплытия СПАС-1 (исполнение 1) закончился в 2025 году.

1.4. Заказчик : ПАО «РусГидро» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

2. Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измере-ния | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Аппарат аварийного всплытия (СПАС) | - | шт. | 12 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аппарат аварийного всплытия (СПАС) | С даты, следующей за датой заключения договора | В течение 6 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора, но не позднее 30.11.2026 | Единовременная поставка |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к продукции

2.2.1. Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Аппарат аварийного всплытия (СПАС) или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)) |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Общие требования | В состав СПАС должны входить: - баллон с вентилем и редуктором, - шланг с манометром, - легочный автомат со шлангом и загубником, - подвесная система, - панорамная маска (полумаска), - сумка, - комплект документации на СПАС (руководство по эксплуатации; инструкция по использованию и эксплуатации, проверке и порядку технического освидетельствования, критериям отработки и порядка ремонта облегченных баллонов; паспорт на аппарат; паспорт на баллон; паспорт на манометр) -ЗИП (кольцо, штуцер для зарядки, смазка). Основные конструктивные требования: Масса полностью снаряженного СПАС должна быть не более 10,5 кг. Конструкция манометра должна позволять контролировать его показания при солнечном свете, слабом освещении, в темноте и под водой. Манометр должен быть рассчитан на применение при температуре окружающей среды: от минус 40 до +60°С. Баллоны должны быть металлокомпозитные. Баллоны могут быть цилиндрические или сферические. В качестве подвесной системы допускается применение сумки или жилета. Панорамная маска должна иметь один типоразмер и не должно требоваться индивидуального подбора. Панорамная маска должна быть универсальной для использования под водой при всплытии и при эвакуации при пожарах (желательное требование). В случае невозможности обеспечения универсальности панорамной маски - к комплекту приложить водолазные очки. Должно быть реализовано автоматическое включение легочного автомата с первым вдохом и выключение со снятием маски. Аппарат должен быть снабжен предохранительным устройством для сброса давления воздуха при сильном нагреве. Основные узлы и блоки аппаратов должны быть взаимозаменяемые. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |
|  | Технические характеристики | СПАС должен обеспечить дыхание человека в аварийных ситуациях со временем защитного действия при легочной вентиляции 30 л/мин: В наземных условиях и на глубинах под водой не менее 10 мин. СПАС должен обладать возможностью эвакуации из затопленных и полузатопленных помещений с глубины до 10 м. включительно. |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |
|  | Требования к функциональным возможностям | СПАС должен быть работоспособен при: - давлении воздуха в баллоне от 29 до 1 МПа (от 290 до 10 кгс/см²) во всем диапазоне температур; - увеличении давления воздуха в баллоне до 34 МПа (340 кгс/см²) при предельной повышенной температуре +60°С. |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |
|  | Требования по безотказности | Вероятность безотказной работы СПАС за время защитного действия должна быть не менее 0,999. Гарантийный срок изделия в комплекте (СПАС) составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12. |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |
|  | Требования по долговечности и сохраняемости | Срок службы СПАС должен быть не менее 10 лет с периодичностью проведения регламентных работ 1 раз в 2 года. Срок перезаправки баллонов должен составлять не чаще 1 раза в 2 года. СПАС должен быть рассчитан на применение при температуре окружающей среды: - воздуха: от минус 20 до +60°С (исключение составляют манометры в комплекте СПАС) и относительной влажности до 95 %; - воды: от +3 до +30 °С. |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |
|  | Требования к эксплуатации и хранению | Сжатый воздух, предназначенный для заполнения баллона СПАС, должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. |  | Указать технические и функциональные характеристики |  |
|  |  | Таблица 1 |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Значение |  |  |
|  |  | Окись углерода, мг/дм3, не более | 0,03 |  |  |
|  |  | Окись азота, мг/дм3, не более | 0,0016 |  |  |
|  |  | Углеводороды (суммарно), г/дм3, не более | 0,1 |  |  |
|  |  | Объемная доля двуокиси углерода, %, не более | 0,06 |  |  |
|  |  | Влажность, мг/м3, не более | 35 |  |  |
|  |  | СПАС должен сохранять работоспособность после хранения в упакованном виде в складских условиях (отапливаемое хранилище) при температуре от +5 до +25 °С и относительной влажности до 80 % в течение 2-х лет в режиме ожидания и без проведения перезарядки. При эксплуатации СПАС должна быть возможность хранения в металлических шкафах при температуре окружающего воздуха от минус 5 до +30°С. Время надевания и приведения аппарата в действие должно составлять не более 60 с. |  |  |  |
|  | Требования по транспортабель-ности | При транспортировании в упакованном виде СПАС должен быть прочным при воздействии транспортных ударных нагрузок с пиковым ударным ускорением до 147 м/с² (15 д) при длительности импульса 10-15 мс (10000 ударов). |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования по стандартизации и унификации | В конструкции СПАС должны быть максимально использованы стандартизованные, нормализованные и унифицированные узлы и детали. СПАС должен иметь сертификат соответствия требованиям ТУ системы добровольной сертификации аварийно-спасательных средств или отказное письмо органа по сертификации |  | Согласие с требованием о предоставлении сертификата/отказное письмо |  |
|  | Требования по безопасности | Баллон со сжатым воздухом должен соответствовать требованиям «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». Периодичность освидетельствования (проверки) баллона - 5 лет. Материалы, применяемые для изготовления СПАС и непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и вдыхаемым воздухом, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека. |  | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | а/я 21, г. Балаково, Саратовская область, Российская Федерация, 413865. Дата и время доставки должны быть согласованы с Заказчиком |  | Согласие с требованием |  |
| 2.2 | Требования к консервации, упаковке, маркировке | Упаковка и транспортировочная тара должны обеспечивать сохранность СПАС при хранении и транспортировании изделий. Каждый СПАС должен иметь табличку со следующими данными: - наименование или условное обозначение СПАС; - номер технических условий; - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; - заводской номер изделия; - дата изготовления (год и месяц). На сумке СПАС должны быть изображены пиктограммы по правилам приведения его в действие. Маркировка редуктора должна быть нанесена на его корпус и содержать его заводской номер, указанный в паспорте на аппарат. Маркировка баллонов – в соответствии с документацией на них. |  | Согласие с требованием |  |
| 2.3 | Срок изготовления | Поставляемый Товар должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленным после ремонта. Срок изготовления СПАС должен быть не ранее апреля 2026 г. |  | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Первичная учетная документация | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: товарно-транспортную накладную формы №1-Т, товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  | Согласие с требованием |  |
| 3.2. | Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара | Стоимость погрузки, доставки Товара должна быть включена в стоимость Товара. |  | Согласие с требованием |  |
| 4 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 4.1. | Срок гарантии на Товар | Срок гарантии на поставленный Товар не менее 12 месяцев с даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная». Срок службы Товара – не менее 10 лет. |  | Согласие с требованием |  |
| 5 | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора. |  |  |  |  |
| 5.1. | Порядок сдачи-приемки, оборудования. | Приемка оборудования оформляется по унифицированной форме ТОРГ-12 «Товарная накладная». По завершении поставки оборудования Покупателю передается: Унифицированная форма ТОРГ-12 «Товарная накладная»; - Техническая документация в соответствии с п.1.1, таблицы № 2 настоящих ТТ. |  | Согласие с требованием |  |
| 5.2 | Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней. | В соответствии с «Инструкцией о внутриобъектовом и пропускном режиме филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС», (приложение № 1 к настоящим ТТ) |  | Согласие с требованием |  |
| 5.3 | Требования в отношении процедуры приемки товаров, поступающих на склад заказчика | Проведение входного контроля всего Товара по мере его поступления на ГЭС, проводится в соответствии с положением «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» №СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г., (приложение № 2 к настоящим ТТ). |  | Согласие с требованием |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 6.1 | Применение национального режима в соответствии с ПП РФ 1875 от 23.12.2024 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции Предоставить в составе заявки документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” |  | Согласие с требованием |  |
| 6.2 | Применение эквивалентов закупаемой продукции | Эквивалентное оборудование должно обеспечивать выполнение таких же функций, характеристик и полноценную замену вышедших из строя оригинальных элементов оборудования, используемых Заказчиком без дополнительных настроек совместимости. Подробные параметры и функции предлагаемого эквивалентного оборудования указаны в Приложении «Параметры эквивалентности» |  | Согласие с требованием |  |

2.2.2 Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

2.2.3. Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, в составе заявки необходимо предоставить:

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.      Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4.Приложения:

Приложение №1 - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС».

Приложение №2 - Положение «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» № СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г.

Приложение №3 — Параметры эквивалентности

Приложение №3 к Техническим требованиям

Таблица 3.1 Требования к продукции (параметры эквивалентности)

Наименование продукции: (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»)

| № п/п | Наименование продукции | Требования заказчика * | Предложения участника** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аппарат аварийного всплытия СПАС-1 (исполнение 2) или эквивалент | 1. Аппарат работоспособен при: - давлении воздуха в баллоне во всем диапазоне рабочих температур, от 29,4 до 1,0 (от 300 до 10) МПа (кгс/см2); - увеличении давления воздуха в баллоне до 34,3 (350) МПа (кгс/см2); при температуре +60 0С. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик |
|  |  | 2. Аппарат работоспособен в интервале температур: - воды от +3 до +35 0С; - окружающего воздухаот минус 20 до +60 0С. |  |  |
|  |  | 3. Время защитного действия аппарата при легочной вентиляции 30 л/мин: - в наземных условиях, не менее 40 минут; - на глубинах до 10 м , не менее 20 минут. |  |  |
|  |  | 4. Время надевания и приведения аппарата в действие составляет не более 60 секунд. |  |  |
|  |  | 5. Вместимость баллона 4,7 литров. |  |  |
|  |  | 6. Масса полностью снаряженного аппарата не более 10,5 кг. |  |  |
|  |  | 7. Габаритные размеры аппарата, не более 1150Х355Х140 мм. |  |  |
|  |  | 8. Состав изделия : -баллон с вентилем и редуктором, - шланг с манометром, - легочный автомат со шлангом и загубником, - подвесная система, - панорамная маска (полумаска), - сумка, - комплект документации (руководство по эксплуатации; инструкция по использованию и эксплуатации, проверке и порядку технического освидетельствования, критериям отработки и порядка ремонта облегченных баллонов; паспорт на аппарат; паспорт на баллон; паспорт на манометр) -ЗИП (кольцо, штуцер для зарядки, смазка). |  |  |

Далее также - Филиал