# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД 2 29.10.52.190 Поставка грузового трицикла для выполнения работ на Производственном участке в г. Хабаровск

# (Лот № 0138-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-СШФ)

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

# ОКПД 2 29.10.52.190 Поставка грузового трицикла для выполнения работ на Производственном участке в г. Хабаровск (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение Годовой комплексной программы закупок на 2026 год для нужд АО «Гидроремонт-ВКК»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Трицикл грузовой | компл. | 1 |  |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2 29.10.52.190 Поставка грузового трицикла для выполнения работ на Производственном участке в г. Хабаровск | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1 Таблицы 2.3): ОКПД 2 29.10.52.190 Поставка грузового трицикла для выполнения работ на Производственном участке в г. Хабаровск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Трицикл грузовой |  | Основные параметры |  |
|  |  |  | Модель | Трицикл АЯКС 250 (воздушное охлаждение) с тентом для кузова |
|  |  |  | Артикул | 25336 |
|  |  |  | Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный, бензиновый. |
|  |  |  | Рабочий объем | 250 см³ |
|  |  |  | Система охлаждения | Воздушная |
|  |  |  | Максимальная мощность | Не менее 16 л.с. / 12 кВт |
|  |  |  | Топливо | Бензин марки АИ-92 |
|  |  |  | Система питания | Карбюраторная |
|  |  |  | Запуск двигателя | Электрический стартер (Электростартер) + резервный механический (Кикстартер) |
|  |  |  | Коробка передач | Механическая, 5 (пять) передних передач. |
|  |  |  | Задний ход (Реверс) | Наличие реверс-редуктора обязательно. При включении заднего хода предусмотрен звуковой сигнал (зуммер). |
|  |  |  | Тип привода | Карданный вал на заднее колесо (или оба задних колеса в зависимости от исполнения редуктора) |
|  |  |  | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | Не более 3100×1500×1350 мм. |
|  |  |  | Грузоподъемность | Не менее 300 кг. |
|  |  |  | Документация и регистрация | ПТС/ПСМ: Обязательно наличие действующего Паспорта самоходной машины (ПСМ) или Электронного ПТС (категория В1). Документы должны быть оформлены надлежащим образом для постановки на учет в Гостехнадзоре. |
|  |  |  | Комплектация поставки | 1.Трицикл АЯКС 250 (с воздушным охлаждением) — 1 шт. 2.Тент для кузова с дугами — 1 компл. 3.Ключи зажигания — 2 шт. 4.Набор инструмента (ключи, домкрат, баллонник) — 1 компл. 5.Аптечка, знак аварийной остановки — 1 компл. 6.Руководство по эксплуатации и паспорт ТС. |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Хабаровск , Хабаровский край., г. Хабаровск, ул. Узловая 15А |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (961) 740-08-75 |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | - Сертификат качества в 1 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.; - Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД). |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |