УТВЕРЖДАЮ

И.О. Первого заместителя директора- главного инженера

филиала ПАО «Россети Центр и    Приволжье» - «Нижновэнерго»

________________/В.Л. Пехотин/

«03» апреля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнического оборудования для выполнения работ в рамках дополнительных сервисов (пос. Пильна)

- Общие сведения:

1.1. В целях исполнения обязательств филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по договору, заключенным между Языковским территориальным отделом администрации Пильнинского муниципального округа Нижегородской области и филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» производит закупку материалов в рамках дополнительного сервиса для выполнения работ по установке светодиодных фонарей по ул. Коммунистическая в с. Языково Пильнинского муниципального округа Нижегородской области.

1.2. Допускается поставка эквивалентной продукции, равноценной или превосходящей по качеству требуемую продукцию, указанную в Приложении к настоящему техническому заданию.

- Наименование и объем продукции:

|  |  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование МТР | Технические характеристики | Кол -во | Ед. изм. | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Кабель силовой ВВГ 2х2,5-0,66 | Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 2.5 Номинальное напряжение кабеля (провода), В: 660 Материал жилы: Медь Конструкция жилы: Однопроволочная Форма жилы: Круглая Тип исполнения кабельного изделия: нг(A)-LS Цвет: Серо-синий Форма кабеля: Плоская Тип упаковки: Бухта Номинальный ток, А: 27 | 90 | м | 27.32.13.111 | Ограничение |
| 2 | Шкаф наружного освещения ШНО (800х600х250 мм, степень защиты IP66) | В соответствии с Приложением к ТЗ | 1 | шт | 27.12.10.190 | Ограничение |
| 3 | Выключатель автоматический 1P, 63А, 4,5 кА, характеристика C | Количество силовых полюсов: 1 Номинальный ток, А: 63 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 4.5 Род тока: Переменный (AC) Тип расцепителя: Электромагнитный Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230 | 1 | шт | 27.12.22.000 | Преимущество. Запрет, предусмотренный пунктом 1 постановления №1875 от 23 декабря 2024 не применяется на основании подпункта «и» пункта 5* вышеуказанного постановления. |
| 4 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | Количество силовых полюсов: 1 Номинальный ток, А: 25 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 4.5 Род тока: Переменный (AC) Тип расцепителя: Электромагнитный Степень защиты: IP20 Номинальное напряжение, В: 230 | 1 | шт | 27.12.22.000 | Преимущество. Запрет, предусмотренный пунктом 1 постановления №1875 от 23 декабря 2024 не применяется на основании подпункта «и» пункта 5* вышеуказанного постановления. |
| 5 | Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм | Марка: E Способ монтажа: На кабель Диапазон рабочих температур: от -60 до +50 Материал изделия: Нейлон Стойкость к ультрафиолету: Да Материал жилы: Алюминий | 30 | шт | 27.33.13.130 | Преимущество |

* 5. Запрет, предусмотренный пунктом 1, подпунктом "ж" пункта 4 настоящего постановления, может не применяться заказчиками при наступлении одного из следующих случаев:

и) осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, в одном из следующих случаев:

ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта …цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 2026г.

  - Доставка осуществляется на условиях DDP (Согласно ИНКОТЕРМС 2010) по адресу:

- Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Выездная, д.18

3.3. Сроки поставки: с момента заключения договора в течение 25 календарных дней.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара на склад.

Гарантийный срок должен быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.

Приложение: Схема ЩНО

Техническое задание составил:

Начальник департамента развития услуг и сервисов,

Взаимодействия с клиентами  	 	 	 	                                                            Д.Н. Баскаков

Приложение к техническому заданию

Схема ЩНО