- УТВЕРЖДАЮ

- И.о. Директора Центрального филиала

- АО «ТК РусГидро»

- ___________________ Захаров О.Н.

- «_____» __________________ 2026г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.12.15.000 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и настройке приборов безопасности подъемных сооружений для нужд Загорского транспортного участка и Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения…………………………………………………………………………………3

1.1.	Обозначения и сокращения………………………………………………………………..3

1.2.	Наименование закупаемых услуг…………………………………………………………3

1.3.	Цель оказания услуг……………………………………………………………………….3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика…………………………………………………………3

2.	Требования к услуге……………………………………………………………………………4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг………………………………………..4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг…………………………………………………..4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг……………………………………………….4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг…………………………………………………….5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг………………………………………………..5

2.2.	Требования к качеству услуг……………………………………………………………..6

Таблица 4. Требования к качеству услуг………………………………………………………….6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупок………………….

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТС | Транспортное средство |
| --- | --- |
| ФНП | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности |
| ПС | Подъемное сооружение |
| КС | Кран стреловой |
| КМУ | Кран-манипулятор/ краноманипуляторная установка |
| АГП | Автогидроподъемник |
| ОГП | Ограничитель грузоподъемности |
| ОНК | Ограничитель нагрузки крана |
| ТО | Техническое обслуживание |

#### Наименование закупаемых услуг

#### Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и настройке приборов безопасности подъемных сооружений для нужд Загорского транспортного и Загорского строительного участков Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель оказания услуг

Техническое обслуживание, наладка и ремонт приборов безопасности ПС Загорского транспортного и Загорского строительного участков Центрального филиала АО «ТК РусГидро» в соответствие с руководствами по эксплуатации заводов-изготовителей, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом №461 от 26.11.2020 г., Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - ФНП) и РД 10-208-98 «Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «ТК РусГидро» Центральный филиал Загорский строительный участок | КС-45717-3Р Рег№1281 грз. К 318 РО 76 | - |
| 2 | АО «ТК РусГидро» Центральный филиал Загорский транспортный участок | КС-35715 Рег№112581 грз. Е 563 МТ 90 |  |
| 3 | АО «ТК РусГидро» Центральный филиал Загорский строительный участок | РРКМА 3250АК-УММ86Т-01 Рег№1380хкм грз. Н 945 ХТ 126 |  |
| 4 | АО «ТК РусГидро» Центральный филиал Загорский строительный участок | КМ-КАМАЗ-43118 УММ-86 Т.П Рег№1379ХКМ грз. Р 032 АВ 790 |  |
| 5 | АО «ТК РусГидро» Центральный филиал Загорский транспортный участок | КМ АКМ РУСТРАК-Хёндай HD-78 Юник URV373 Рег№113384 грз. В 824 АН 750 |  |
| 6 | АО «ТК РусГидро» Центральный филиал Загорский транспортный участок | ЧАЙКА-СЕРВИС DA-324 Г/Н грз. К 398 АК 50 рег.№ 4500 |  |

# Требования к услугам

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

### Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Гос. рег. знак ТС | Марка ТС, рег. № | Перечень работ без учета запчастей | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 318 РО 76 | КС-45717-3Р Рег. №1281 | Профилактика датчиков ОГП. Работы, предусмотренные руководством по эксплуатации прибора безопасности. Настройка приборов безопасности крана автомобильного стрелового КС-45717-3Р | 4 |  |
|  |  |  | Расшифровка информации с регистратора параметров крана автомобильного стрелового КС-45717-3Р | 4 |  |
| 2 | Е 563 МТ 90 | КС-35715 Рег. №112581 | Профилактика датчиков ОГП. Работы, предусмотренные руководством по эксплуатации прибора безопасности. Настройка приборов безопасности крана автомобильного стрелового КС-35715 | 4 |  |
|  |  |  | Расшифровка информации с регистратора параметров крана автомобильного стрелового КС-35715 | 4 |  |
| 3 | Н 945 ХТ 126 | РРКМА 3250АК-УММ86Т-01 Рег. №1380хкм | Профилактика датчиков ОГП. Работы, предусмотренные руководством по эксплуатации прибора безопасности. Настройка приборов безопасности КМУ, | 4 |  |
| 4 | Р 032 АВ 790 | КМ-КАМАЗ-43118 УММ-86 Т.П Рег. №1379ХКМ | Профилактика датчиков ОГП. Работы, предусмотренные руководством по эксплуатации прибора безопасности. Настройка приборов безопасности КМУ | 4 |  |
| 5 | В 824 АН 750 | КМ АКМ РУСТРАК-Хёндай HD-78 Юник URV373 Рег. №113384 | Профилактика датчиков ОГП. Работы, предусмотренные руководством по эксплуатации прибора безопасности. Настройка приборов безопасности КМУ, | 4 |  |
| 6 | К 398 АК 50 | ЧАЙКА-СЕРВИС DA-324 рег.№ 4500 | Профилактика датчиков ОГП. Работы, предусмотренные руководством по эксплуатации прибора безопасности. Настройка приборов безопасности . | 4 |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и настройке приборов безопасности подъемных сооружений для нужд Загорского транспортного участка и Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | с начала подписания договора/подачи заявки | действует по 31.12.2027г. или до исчерпания предельной стоимости договора, в зависимости от того, что наступит раньше. |

    - График проведения работ.

| № п/п | Наименование П.М. | МЕСЯЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КС-3577 |  |  | + онк |  |  | + онк |  |  | + онк |  |  | + онк |
| 2 | АГП-324 |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| 3 | КМУ-URV 373 |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| 4 | КC-45717 К-3Р |  |  | + онк |  |  | + онк |  |  | + онк |  |  | + онк |
| 5 | КМ 3250-УММ86Т |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| 6 | КМ .УММ-86Т.П |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: «Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и настройке приборов безопасности подъемных сооружений для нужд Загорского транспортного участка и Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Выполнять ТО, наладку и ремонт приборов безопасности ПС в соответствие с руководствами по эксплуатации заводов-изготовителей, ФНП и РД 10-208-98 «Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Извещать Заказчика о возникновении в ходе выполнения работ новых обстоятельств технического состояния ремонтируемого транспортного средства, которые могут привести к снижению безопасности его эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ответственность за нарушение требований ФНП к работоспособности приборов безопасности ПС несет организация, заключившая договор на их обслуживание (далее - Исполнитель). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место оказания услуг должно находится на расстоянии не более 70 км протяженностью пути по дорогам общего пользования от фактического местонахождения Заказчика, расположенного по адресу: Московская область, Сергеевич-Посадский г.о., пгт. Богородское, дом 100) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |
| 1.2.1 | Срок исполнения по конкретной заявке согласовываются сторонами в заказ-наряде, но не должен превышать 4 (четырех) рабочих дней. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2. | Объем мероприятий, выполняемых при ТО , ремонте и наладке приборов безопасности и периодичность проведения ТО должна быть не менее представленного в таблице 2 настоящего технического задания. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.3. | ТО, ремонт и настройка приборов безопасности выполняется аттестованным персоналом организации Исполнителя | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.4. | Результаты проведения обслуживания приборов безопасности оформляется отдельным актом, составляемым Исполнителем, который от Заказчика подписывается лицом, назначенным ответственным за содержание ПС в работоспособном состояние или ответственным за безопасное производство работ с ПС. Акт должен содержать обоснованные выводы о состоянии приборов безопасности и составных частей, вид обслуживания, фактически выполненные работы и рекомендации по дальнейшей эксплуатации персоналом заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.5. | Исполнитель организовывает считывание данных с регистраторов параметров работы ПС не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, осуществляет обработку (расшифровку) этих данных с оформлением протокола, выявляет нарушения правил эксплуатации ПС. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.6. | Отходы, образовавшиеся в результате оказания Услуг являются собственностью Исполнителя. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет осуществлять деятельность по обращению с образовавшимися отходами в соответствии с действующим законодательством | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.7. | При проведении текущего ремонта, Исполнитель обязуется обеспечить возможность выбора Заказчиком запчастей и расходных материалов, предлагаемых к использованию у различных официальных источников (с предоставлением информации по электронным каталогам интернет-магазинов Exist, Emex, Autodoc и др.). Стоимость запчастей, указанных в заказ-наряде на текущий ремонт, не должна превышать стоимость запчастей более чем на 10%, указанную на сайтах интернет-магазинов запчастей Exist и/или Emex. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.8. | По требованию заказчика Исполнитель должен предоставить попозиционный расчет трудозатрат в нормо-часах на техническое обслуживание и произведенный текущий ремонт техники с подтверждением в виде скрин-шотов норм трудозатрат в нормо-часах из специализированных информационных систем | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.9. | Исполнитель обязан обеспечить наличие на складе запчастей, материалов и комплектующих для ремонта и технического обслуживания техники Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.10. | Стоимость запчастей не должна превышать рекомендованную розничную цену в регионе. При стоимости запасной части свыше 3 000,00 (Трех тысяч) рублей Исполнитель согласовывает замену с Заказчиком по электронной почте UrmanovAV@rushydro.ru. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
| 1.3.1 | Выполнять услуги в специально оборудованном (для выполнения данного вида работ) помещении, с надлежащей эффективностью и на высоком профессиональном уровне, с использованием передовых технологий, современного безопасного, эффективного оборудования, техники, инструментов, материалов и методов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.2. | Запасные части, детали и расходные материалы, использованные в ходе оказания услуг и на которые в установленном порядке Заказчиком оформлена рекламация (претензия к качеству, функционированию), подлежат обязательной замене за счет средств Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В стоимость услуг входят затраты Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, в том числе налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, и прочие расходы, которые Исполнитель оплачивает в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях. Цены остаются фиксированными и не подлежат изменению с момента заключения Договора.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Отсутствуют.

5. Приложения.

Отсутствуют.

Ведущий инженер по П и ПБ						Ю.А. Шолбина