Технические требования на поставку досмотрового оборудования автотранспорта и людей

ОКПД2 26.30.50.142 Приобретение досмотрового оборудования для подстанций ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан»

ЛОТ ___________________________

1. Общие сведения

Настоящее приложение определяет требования к составу поставляемого досмотрового оборудования автотранспорта и людей для подстанций ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан в количестве 4 комплекта».

1.1. Обозначения и сокращения

| БПЛА | Беспилотный летательный аппарат |
| --- | --- |
| ПС | Подстанция |
| КС | Компрессорная станция |
| шт. | Штуки |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Ед.измер. | Единица измерения |
| Кол-во | Количество |
| Вт | Ватт |
| м | метр |
| Гб | Гигабайт |
| ПО | Программное обеспечение |
| МГц | Мегагерц |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ОС | Операционная система |
| ФСБ | Федеральная служба безопасности России |
| ГРЧЦ | Главный радиочастотный центр |

1.2.	Наименование закупаемой продукции

Предупредительные знаки для подстанций.

1.3.	Цель закупки и назначение поставляемого оборудования

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты энергетических объектов от повреждения или уничтожения.

Назначением поставляемого оборудования является предупреждения от стороннего воздействия на объекты энергетики.

Предупредительные знаки должно ставятся на внешней стороне ограждения для информирования о запрете перемещения в пределах охранной зоны объекта.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Досмотровое оборудование автотранспорта | компл. | 4 |
| 2. | Досмотровое оборудование людей | компл. | 4 |

2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Досмотровое оборудование автотранспорта | С даты подписания договора | в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора. |
| 2. | Досмотровое оборудование людей | С даты подписания договора | в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора. |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам досмотрого оборудования автотранспорта |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Досмотровое видеооборудования автотранспорта |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Длина |  | До 3600,0 мм | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.2. | Диаметр головки камеры |  | До 25,0 мм | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.3. | Длина головки камеры с дистальной частью |  | До 550,0 мм | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.4. | Упаковка |  | Кейс | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.5. | Масса |  | До 2000,0 г | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.6. | Съемный TFT LCD |  | 1 шт | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.7. | Подсветка |  | Светодиодная | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.8. | Крепление видеорегистратора |  | Шарнирный штатив | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.9. | Питание |  | Сеть переменного тока, аккумуляторная батарея | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.10. | Время автономной работы |  | 4 часа | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.11. | Носитель информации, карта памяти |  | 8 Гб с расширением до 32 Гб | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.12. | Интерфейс для карты памяти |  | SD, USB | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.13. | Запись фото |  | JPEG 1600х1200 пиксел | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.14. | Запись видео |  | MPEG4 720х576 пиксел, | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.15. | Просмотр фото |  | С пролистыванием | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.16. | Воспроизведение видео |  | С увеличением/уменьшением скорости и паузой, удаление файлов | указать характеристики | -//- |  |
| 1.1.17. | Материал корпуса |  | Ударопрочный пластик | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2. | Комплектация досмотрого оборудования автотранспорта |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Телескопическая штанга |  | 3 секционная | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.2. | Пульт управления |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.3. | Сыемный видеорегистратор |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.4. | Солнцезащитный козырёк |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.5. | Микрофон-петличка |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.6. | Карта памяти SD 8 Гб |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.7. | Крадридер |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.8. | Предустановленные аккумуляторные батареи типа 18650 |  | 2 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.9. | Внешние зарядные устройства |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.10. | Набор центрирующих устройств |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.11. | Шестигранный ключ |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.12. | Руководство пользователя |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.13. | Гарантийный талон |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.14. | Кейс |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам досмотрого оборудования людей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Металлодетектор ручной досмотровый |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Цвет и материал корпуса |  | Черный пластик | указать характеристики | -//- |  |
| 2.1.2. | Габаритные размеры |  | 420х80х30мм. | указать характеристики | -//- |  |
| 2.1.3. | Вес |  | 0,3 кг | указать характеристики | -//- |  |
| 2.1.4. | Параметры питания |  | Автоматическое отключения питания при простое больше 8 минут. Питание: 9В.; Порог срабатывания индикации разряда источника питания: 7В.; Ток потребления: 3,5 мА; | указать характеристики | -//- |  |
| 2.1.5. | Параметры работы |  | Рабочая частота: 30 кГц; Вероятность обнаружения: 0,98; Диапазон рабочих температур: - 15° до +50° С; Относительная влажность: 98% при Т +25° С; Атмосферное давление: от 630 до 800 мм р.с. Время непрерывной работы: 340 часов (с батареей U9VL-J 9V); | указать характеристики | -//- |  |
| 2.1.6. | Параметры обнаружения |  | Пистолет типа «ПМ»: 160 мм; Штык нож: 110 мм; Пластина 100х100х1*:150 мм; Имитатор "Лезвие ножа"*: 110 мм. Прибор обеспечивает обнаружение объектов из цветных и черных металлов в динамическом режиме при скоростях до 0,5 м/сек. | указать характеристики | -//- |  |
| 2.2. | Комплектация металлодетектороа ручного досмотроового |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Прибор |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2.2. | Аккумулятор напряжением 9В |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2.3. | Зарядное устройство |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2.4. | Кожаное крепление для ношения прибора на ремне |  | 1шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2.5. | Упаковка |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2.6. | Паспорт |  | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и технической поддержки |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Срок гарантии на поставляемые предупредительные знаки | Не менее 12 месяцев Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия) |  | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
| - 4. | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Продукция должна быть новой 2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  |  | Указать срок изготовления предлагаемой продукции | -//- |  |
| - 5. | Требование к доставке |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Место поставки Оборудования связи. | 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 60а |  | Согласие с требованием | -//- |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

1  Указанные в таблице 1 настоящих ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция, требуемой Заказчику, или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе  	своего предложения предоставить подробное техническое и конструктивное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в 	настоящих ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, 	указанные в таблице № 3 настоящих технических требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным 	характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.