«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

Западных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

_______________Ж.Н. Доржиев

«_____» ____________2026г.

Технические требования на Поставку МТР

ОКПД2. 26.51.45.119 Поставка приборов для измерения показателей качества электрической энергии нужд филиала Западные электрические сети

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 3. Требования к продукции	9

3.	Приложения	22

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;	22

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| РЗАИ | Релейная защита, автоматика и измерения |
| --- | --- |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| ОПУ | Обще подстанционный пункт управления |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

Наименование закупаемой продукции

Поставка приборов для измерения показателей качества электрической энергии (или эквивалент)

Цель использования закупаемой продукции

Целью является обеспечение Западных Электрических Сетей Филиала ПАО «Якутскэнерго» приборами для измерения показателей качества электрической энергии.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКДП 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Прорыв-КЭ-А — прибор для измерения показателей качества электрической энергии (или эквивалент) | шт. | 8 | 26.51.45.119 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| 2. | Программно-технический комплекс | шт. | 2 |  |  |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты заключения договора | В течение 90 календарных дней с даты заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-2 Таблица 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Прорыв-КЭ-А — прибор для измерения показателей качества электрической энергии (или эквивалент) |  |  |  |  |
|  | Номинальное значение измеряемого фазного/ междуфазного напряжения Uном | 220/√3 В (100/√3 ) /100 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное значение частоты электропитания fnom | 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений интервалов времени (хода часов) при отсутствии синхронизации с «Национальной шкалой координированного времени Российской Федерации UTC (SU)» | ±6·10-6 (±0,5 с/сут) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности приборов при измерении параметров | 1/2 предела допускаемой основной погрешности на каждые 10 ºС изменения температуры окружающей среды | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности измерений интервалов времени (хода часов) | ±6·10-6 (±0,5 с/сут) на каждые 10 ºС изменения температуры окружающей среды | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входное сопротивление по измерительным входам напряжения | не менее 800 кОм | Указание характеристик |  |  |
|  | Электропитание | осуществляется напряжением переменного тока в диапазоне от 85 В до 265 В и частотой в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Средний срок службы | не менее 10 лет | Указание характеристик |  |  |
|  | Наработка на отказ | не менее 70000 часов | Указание характеристик |  |  |
|  | Габаритные размеры | 183х109х35 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса | 0,4 кг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нормальное значение температуры окружающего воздуха | плюс 20 ºС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допускаемые отклонения от нормального значения | ±5 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нормальная область значений относительной влажности воздуха | от 30 до 80 % | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нормальная область значений атмосферного давления | от 84 до 106 кПа | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нормальное значение напряжения питающей сети переменного тока | 220 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая температура окружающего воздуха | от минус 40 до плюс 55 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая относительная влажность воздуха, не более | 90 % при 30 °С | Указание характеристик |  |  |
|  | Программно-технический комплекс: |  |  |  |  |
|  | Ноутбук «Гравитон» (или эквивалент): |  |  |  |  |
|  | Тип | Ноутбук | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модель | Гравитон с Intel i5-1135G7 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Операционная система | Astra Linux/АльтерОС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Процессор | Intel Core i5-1135G7 (4 ядра, 2.4–4.2 ГГц) 11 поколение | Согласие с требованием |  |  |
|  | ОЗУ | 16 ГБ DDR4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Накопитель | SSD 512 ГБ M.2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Экран | 14" Full HD IPS | Согласие с требованием |  |  |
|  | Графика | Intel Iris Xe Graphics | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вес | 1.4 кг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Производитель | Россия (г. Зеленоград) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  | Да | Согласие с требованием |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) |  | Не ранее 2026г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | 678174 Саха(Якутия) г. Мирный пр. Ленинградский 5/2 склад Западных электрических сетей. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77 | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216 | Легкие (Л) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | ГОСТ 12082-82 — межгосударственный стандарт «Обрешётки дощатые для грузов массой до 500 кг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации не менее | 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик |  |  |
|  | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | Да/Нет | Указание характеристик |  |  |
|  | Наличие сервисных центров на территории РФ | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Документация на все оборудование в соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 10 | Указание характеристик |  |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 8 | Указание характеристик |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Согласие с требованием |  |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

      - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели

Приложения

- Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение 1 к ТТ

на поставку оборудования дуговой защиты для подстанций

Западных электрических сетей

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие