# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.99.12.110. Поставка кровельных материалов для нужд Саратовского филиала

Лот № ___________________________

- Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.99.12.110 Поставка кровельных материалов для нужд Саратовского филиала.

Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для выполнения работ по договору:

- Договор № 1300-461-2023 от 03.11.2023 «Техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» заключенный между Саратовским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;

- Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений и производственныхх зданий", заключенный между Филиалом ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» и Саратовским филиалом АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Балаково;

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Кол-во* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Гидроизоляция наплавляемая кровельная Технониколь Унифлекс ЭПП 1м битумно-полимерная | м2 | 4261,88 | 4270 | Цех ГТС РЗ 48308467 -2451 РЗ 48304179 - 1291 РЗ 48309330 – 252,51 ТО -267,38 |
|  | Гидроизоляция наплавляемая кровельная Технониколь Унифлекс ЭКП 1х10м битумно-полимерная сланец серый | м2 | 4495,03 | 4500 | Цех ГТС РЗ 48308467 -2881 РЗ 48304179 - 1273 РЗ 48309330 – 184,25 ТО – 156,78 |
|  | Праймер битумный кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ 01 | кг | 806,4** |  | Цех ГТС РЗ 48309342 – 61,2 РЗ 48308470 – 60 РЗ 48304179 – 428 РЗ 48309330 – 61,9 ТО – 195,3 |
|  | Мастика резиново-битумная, холодная | кг | 45,15** |  | Цех ГТС РЗ 48308467 |
|  | Мастика битумная кровельная горячая | кг | 729,3** |  | Цех ГТС РЗ 48304179 – 499,4 РЗ 48309330 – 229,9 |
|  | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV | кг | 1550** |  | Цех ГТС РЗ 48308470 |
|  | Битумы нефтяные строительные марки:БН-70/30 | кг | 6,9** |  | Цех ГТС РЗ 48309794 |
|  | Праймер битумной ТЕХНОНИКОЛЬ 03 | л | 645** |  | Цех ГТС РЗ 48309794 |
|  | Мастика тиколовая двухкомпанентная | кг | 97,37** |  | Цех ГТС РЗ 48309342 - 45 РЗ 48308470 – 45 РЗ 48304179 – 7,37 |
|  | Мастика AquaMast Технониколь (ведро 18кг) | шт | 86 |  | Цех ГТС РЗ 48308467 – 3 РЗ 48304179 – 37 РЗ 48309330 - 46 |
|  | Мастика гидроизоляционная UniProfing-2 Universum | кг | 748** |  | Цех ГТС РЗ 48310384 |
|  | Покрытие однокомпанентная Policril 02 Universum | кг | 139,5** |  | Цех ГТС РЗ 48310384 |
|  | Битумы нефтяные строительные марки:БН-90/10 | кг | 57,2** |  | Цех ГТС РЗ 48309794 |
|  | Мастика гидроизоляционная полимерная С1 51 Ceresit (банка 1,4кг) | шт | 26 |  | Цех ГТС РЗ 48309794 |

*Количество - предельно допустимое отклонение от согласованного количества товара.

** Допускается количество кратное упаковке

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукция (в соответствии с таблицей 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»). | С даты подписания договора сторонами по заявкам. | Срок поставки по конкретной заявке устанавливается в заявке. Заявка на соответствующую партию продукции направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не менее 30 календарных дней до даты поставки (ориентировочное количество заявок-спецификаций - 3). Конечный срок поставки Продукции 31.05.2027* |
| * срок установлен в соответствии с условиями договоров, указанных в п. 1.2 Технических требований. |  |  |  |

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-14 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Гидроизоляция наплавляемая кровельная Технониколь Унифлекс ЭПП 1м битумно-полимерная | Марка | Технониколь Унифлекс-ЭПП | Согласие с требованием |  |
|  |  | Масса | 4,0 кг/м2, критерий ±5 % (Допускаются отклонения по массе на единицу площади не более 5 - 10 %) |  |  |
|  |  | Толщина | 2,8 мм |  |  |
|  |  | Максимальная сила растяжения: |  |  |  |
|  |  | вдоль | 700 Н, критерий ± 200 (Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н) |  |  |
|  |  | поперек | 500 Н, критерий ± 200 (Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н) |  |  |
|  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | не менее 2,0 кг/м2 |  |  |
|  |  | Водопоглощение в течение 24 ч | не более 1 % по массе |  |  |
|  |  | Температура гибкости на брусе R=15 мм и R=25 мм | не выше – 20 оС |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость при давлении |  |  |  |
|  |  | 10 кПа | выдерживает |  |  |
|  |  | 0,2 МПа, в течение 2 ч | выдерживает |  |  |
|  |  | Теплостойкость | не менее 100 оС |  |  |
|  |  | Длина х ширина | 10×1 м, критерий (±1%) × (± 3%) |  |  |
|  |  | Тип защитного покрытия: |  |  |  |
|  |  | верх | пленка без логотипа |  |  |
|  |  | низ | пленка с логотипом |  |  |
| 1.2 | Гидроизоляция наплавляемая кровельная Технониколь Унифлекс ЭКП 1х10м битумно-полимерная сланец серый | Марка | Технониколь Унифлекс-ЭКП | Согласие с требованием |  |
|  |  | Масса | 5,0 кг/м2 |  |  |
|  |  | Толщина | 3,8 мм |  |  |
|  |  | Максимальная сила растяжения: |  |  |  |
|  |  | вдоль | 700 Н, критерий ± 200 (Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н) |  |  |
|  |  | поперек | 500 Н, критерий ± 200 (Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н) |  |  |
|  |  | Потеря посыпки | 15 %, критерий ± 15 |  |  |
|  |  | Тип защитного покрытия: |  |  |  |
|  |  | верх | Сланец серый |  |  |
|  |  | низ | пленка с логотипом |  |  |
|  |  | Прочность сцепления (адгезия) рулонный материал - рулонный материал | не менее 0,10 МПа |  |  |
|  |  | Прочность сцепления (адгезия) рулонный материал - бетон | не менее 0,10 МПа |  |  |
|  |  | Прочность на сдвиг клеевого соединения | не менее 0,10 кН/м |  |  |
|  |  | Условная прочность | не менее 0,2 МПа |  |  |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | от 72 до 92 % |  |  |
|  |  | Теплостойкость | не ниже 80 ˚С |  |  |
| 1.3. | Праймер битумный кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ 01 | Марка | ТЕХНОНИКОЛЬ 01 | Согласие с требованием |  |
|  |  | Температура применения | от -20 до +40 °С |  |  |
|  |  | Расход | 0,2÷0,35 кг |  |  |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 45-55% |  |  |
|  |  | Время высыхания | не более 12 часов |  |  |
|  |  | Условная вязкость | 15-40с |  |  |
| 1.4. | Мастика резиново-битумная холодная | Основа | битумная | Указание характеристик |  |
|  |  | Температура применения | холодная | Указание характеристик |  |
|  |  | Расход | 0,7-1 кг/м2 | Указание характеристик |  |
|  |  | Компонентность | Однокомпонентная | Указание характеристик |  |
| 1.5. | Мастика битумная кровельная горячая | Расход | 1,5 – 2,0 кг | Указание характеристик |  |
|  |  | Прочность сцепления с бетоном | Не менее 0,1 МПа | Указание характеристик |  |
|  |  | Прочность сцепления с металлом | Не менее 0,1 МПа | Указание характеристик |  |
|  |  | Теплостойкость | Не менее +55⁰С | Указание характеристик |  |
| 1.6. | Битум нефтяной строительный изоляционный | Марка | БНИ-IV | Согласие с требованием |  |
|  |  | Водонасыщаемость за 24ч. | Не более 0,1% | Указание характеристик |  |
|  |  | Глубина проникновения иглы при +25⁰С | От 25 до 40 мм | Указание характеристик |  |
|  |  | Глубина проникновения иглы при 0⁰С | Не менее 12 мм | Указание характеристик |  |
|  |  | Изменение массы после прогрева | Не более 0,5% | Указание характеристик |  |
|  |  | Растяжимость при +25⁰С | Не менее 3см | Указание характеристик |  |
|  |  | Температура вспышки | Не ниже +250⁰С | Указание характеристик |  |
|  |  | Температура размягчения | От +75⁰С до +85⁰С | Указание характеристик |  |
| 1.7. | Битумы нефтяные строительные марки:БН-70/30 | Марка | БН 70/30 | Согласие с требованием |  |
|  |  | Пенетрация при 25⁰С, 0,1мм | 21-40 | Указание характеристик |  |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару, ⁰С | 70-80 | Указание характеристик |  |
|  |  | Растяжимость при +25⁰С | Не менее 3см | Указание характеристик |  |
|  |  | Растворимость, % | Не менее 99,5 | Указание характеристик |  |
|  |  | Изменение массы после прогрева | Не более 0,5% | Указание характеристик |  |
|  |  | Температура вспышки | Не ниже +240⁰С | Указание характеристик |  |
|  |  | Массовая доля воды | следы | Указание характеристик |  |
| 1.8. | Праймер битумной ТЕХНОНИКОЛЬ 03 | Марка | ТЕХНОНИКОЛЬ 03 | Согласие с требованием |  |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ % | 25-30 | Указание характеристик |  |
|  |  | Время высыхания | 15с | Указание характеристик |  |
|  |  | Условная вязкость | 10-30 | Указание характеристик |  |
|  |  | Расход | 0,2-0,3 кг/м2 | Указание характеристик |  |
| 1.9. | Мастика тиколовая двухкомпанентная | Интервал применяемых температур | От -5⁰С до +40⁰С | Указание характеристик |  |
|  |  | Прочность сцепления с бетоном | Не менее 0,49 МПа | Указание характеристик |  |
|  |  | Прочность сцепления с металлом | Не менее 0,48 МПа | Указание характеристик |  |
|  |  | Расход | 1370 кг/м3 | Указание характеристик |  |
| 1.10. | Мастика AquaMast Технониколь (ведро 18кг) | Марка | AquaMast Технониколь | Согласие с требованием |  |
|  |  | Прочность сцепления с бетоном | Не менее 0,1 МПа |  |  |
|  |  | Прочность сцепления с металлом | Не менее 0,1 МПа |  |  |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 73-93 % |  |  |
|  |  | Теплостойкость | Не менее 80⁰С |  |  |
|  |  | Условная вязкость | Не менее 10с |  |  |
| 1.11. | Мастика гидроизоляционная UniProfing-2 Universum | Марка | UniProfing-2 Universum | Согласие с требованием |  |
|  |  | Расход | 1,7 кг/м2 |  |  |
|  |  | Интервал применяемых температур | От +5⁰С до +30⁰С |  |  |
|  |  | Водопроницаемость | 12 |  |  |
| 1.12 | Покрытие однокомпанентная Policril 02 Universum | Марка | Policril 02 Universum | Согласие с требованием |  |
|  |  | Тип | Однокомпанентная |  |  |
|  |  | Основа | Акриловая |  |  |
|  |  | Расход | 0.2-0.4 кг/м2 |  |  |
| 1.13. | Битум нефтяной строительный марки:БН-90/10 | Марка | БН-90/10 | Согласие с требованием |  |
|  |  | Глубина проникновения иглы при 25 °C, 0.1 мм | 5-20 | Указание характеристик |  |
|  |  | Растяжимость при 25 °C | Не менее 1 | Указание характеристик |  |
|  |  | Температура размягчения | Не ниже 105⁰С | Указание характеристик |  |
|  |  | Температура вспышки | Не ниже 240⁰С | Указание характеристик |  |
| 1.14. | Мастика гидроизоляционная полимерная С1 51 Ceresit (банка 1,4кг) | Марка | С1 51 Ceresit | Согласие с требованием |  |
|  |  | Расход | 0,9-1,1 кг/м2 |  |  |
|  |  | Интервал применяемых температур | +5⁰С - +35⁰С |  |  |

| 2. | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  | Согласие с требованием |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Место поставки | Саратовский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная 48 |  |  |
| 2.2 | Поставка | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 в пн-чт и в пт с 13-00 до 15-00 (по местному времени) Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка), предоставляется покупателю не позднее чем за 2 рабочийх дня, предшествующих дню поставки. |  |  |
| 2.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее | 12 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции (паспорт), сертификат соответствия | Предоставляется при поставке, с указанием: - производителя и поставщика; - вид материала и условные обозначения; - объем материала в партии; - дата и время отгрузки; - нормируемые показатели; - отметки о проверке ОТК. |  |  |
| 5. | Прочие требования к продукции | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  |  |

Приложение №1

к Техническим требованиям

| № п ТТ | Наименование | Ориентировочные сроки начала поставки | Общий объем материалов, | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Битумы нефтяные строительные марки:БН-70/30 | Январь 2027 | 6,9 кг | Цех ГТС |
| 8 | Праймер битумной ТЕХНОНИКОЛЬ 03 |  | 645л. | Цех ГТС |
| 11 | Мастика гидроизоляционная UniProfing-2 Universum |  | 748 кг | Цех ГТС |
| 12 | Покрытие однокомпанентная Policril 02 Universum |  | 139,5 кг | Цех ГТС |
| 13 | Битумы нефтяные строительные марки:БН-90/10 |  | 57,2 кг | Цех ГТС |
| 14 | Мастика гидроизоляционная полимерная С1 51 Ceresit (банка 1,4кг) |  | 26 шт. | Цех ГТС |
| 1 | Гидроизоляция наплавляемая кровельная Технониколь Унифлекс ЭПП 1м битумно-полимерная | Март 2027 | 4270 м2 | Цех ГТС |
| 2 | Гидроизоляция наплавляемая кровельная Технониколь Унифлекс ЭКП 1х10м битумно-полимерная сланец серый |  | 4500 м2 | Цех ГТС |
| 3 | Праймер битумный кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ 01 |  | 806,4 кг | Цех ГТС |
| 4 | Мастика резиново-битумная, холодная |  | 45,15 кг | Цех ГТС |
| 9 | Мастика тиколовая двухкомпанентная |  | 97,37 кг | Цех ГТС |
| 10 | Мастика AquaMast Технониколь (ведро 18кг) |  | 86 шт. | Цех ГТС |
| 5 | Мастика битумная кровельная горячая | Май 2027 | 729,3 кг | Цех ГТС |
| 6 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV |  | 1550 кг | Цех ГТС |

График поставки на 2027 год (ориентировочный)