Технические требования на поставку МТР

# «ОКПД2 26.20.40.112 Поставка интеллектуальных источников питания с интерфейсом для системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

Лот № 0046-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

| - Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| - Наименование закупаемой продукции | 3 |
| - Цель использования закупаемой продукции | 3 |
| - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 3 |
| - Требования к продукции | 3 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам поставки | 3 |
| 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции | 3 |
| Таблица 2 Требования к срокам поставки | 3 |
| - Требования к качеству продукции | 4 |
| Таблица 3 Требования к продукции | 4 |
| - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 8 |

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 26.20.40.112 Поставка интеллектуальных источников питания с интерфейсом для системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Цель использования закупаемой продукции:

Интеллектуальные источники питания с интерфейсом RS-485В для системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений для нужд филиала
ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» приобретаются в рамках реализации проекта «Разработка рабочей документации по модернизации системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием сооружений Воткинской ГЭС».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 | NLS-6024 | шт. | 10 | Поставка «эквивалента» не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия товара с оборудованием, используемым Заказчиком |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка интеллектуальных источников питания с интерфейсом для системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции:

Наименование продукции: ОКПД2 26.20.40.112 Поставка интеллектуальных источников питания с интерфейсом для системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Таблица 3. Требования к продукции :

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 NLS-6024 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Входное напряжение | От 90 до 265 В AC | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.2. | Выходное напряжение | 24 В DC | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.3. | Выходная мощность | Не более 60 Вт | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.4. | Диапазон рабочих температур | - 40 …+ 75о С | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.5. | Возможность подключения резервного аккумулятора | Присутствует | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.6. | Гальваническая развязка выхода | Присутствует | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.7. | Защита от перегрузки | От КЗ и перегрузки по току | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.8. | Конструкция | Слотовая, разъем для интерфейса RS-485 – шинный, разъем для выхода питания – шинный | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.9. | Крепление | На DIN-рейку или панель | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.10. | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Не более 109х45х115 мм | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.11. | Масса | Не более 200 г | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки и разгрузки продукции | г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2, если иное не будет письменно согласовано Сторонами. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.2. | Приемка | Осуществляется представителем Заказчика. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.3. | Упаковка | Товар должен поставляться в упаковке фирмы-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции. При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх». | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Гарантийный срок | Гарантия на Товар не менее 18 месяцев с даты подписания Универсального передаточного документа (УПД) | Конкретное предложение Участника | -//- |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Минимальная комплектация | В соответствии с Таблицей 1 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 4.2. | Техническая документация | Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельства о поверке, декларацию ТР ТС. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 4.3. | Документация | Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: а) оригинал счета; б) универсальный передаточный документ (УПД). | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования качества | 1. Соответствие требованиям качества Товара подтверждается документами (паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельства о поверке, декларацию ТР ТС и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Товара, предоставляемыми при поставке Товара. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | 2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска. Не бывшем в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть Российского происхождения | Согласие с требованием | Подтверждается предоставлением выписки из реестра Российской промышленной продукции о внесении в госреестр промышленной и радиоэлектронной продукции, произведенной на территории Российской Федерации |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.

Требование установлено:

- в соответствии с абзацем 2 подпункта «л» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- в целях исполнения решений Правительства РФ о минимальной доле закупок товаров российского происхождения (п. 6.9.6.28. Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).

- в соответствии Технической политикой в области информационных технологий группы РусГидро (приложение 5 к протоколу заседания Правления ПАО «РусГидро» от 10.06.2024 № 1504пр)