ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ по реконструкции узла учета тепловой энергии п. Светлый.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коммерческий учет тепловой энергии |  |  |  |
| Работы по демонтажу |  |  |  |
| 1. | Демонтаж преобразователей давления | шт. | 4 |
| 2. | Демонтаж преобразователей температуры | шт. | 4 |
| 3. | Демонтаж тепловычислителя | шт. | 2 |
| 4. | Демонтаж контрольного кабеля от тепловычислителя к преобразователям температуры, давления и расхода. | м | 150 |
| 5. | Демонтаж контрольного кабеля от тепловычислителя до шкафа автоматики | м | 500 |
| 6. | Демонтаж силового кабеля от тепловычислителя до шкафа автоматики | м | 500 |
| 7. | Демонтаж элементов крепления тепловычислителя с закладными конструкциями | комплект | 2 |
| 8. | Демонтаж закладных конструкций преобразователей температуры и давления | комплект | 8 |
| 9. | Демонтаж измерительного участка трубопровода Ду 500 мм | м | 10 |
| 10. | Демонтаж измерительного участка трубопровода Ду 400мм | м | 5 |
| 11. | Демонтаж измерительного участка трубопровода Ду 350мм | м | 5 |
| Работы по монтажу |  |  |  |
| 1. | Монтаж преобразователей расхода Ду 350 | шт. | 4 |
| 2. | Монтаж преобразователей давления | шт. | 4 |
| 3. | Монтаж преобразователей температуры | шт. | 4 |
| 4. | Монтаж шкафа учета тепловой энергии | шт. | 1 |
| 5. | Монтаж закладных конструкций преобразователей температуры и давления | комплект | 8 |
| 6. | Монтаж измерительного участка трубопровода Ду 350 | м | 20 |
| 7. | Монтаж контрольного кабеля от тепловычислителя к преобразователям температуры, давления и расхода (по имеющимся трассам) | м | 100 |
| 8. | Монтаж контрольного кабеля от шкафа учета тепловой энергии до шкафа автоматики (по имеющимся трассам) | м | 500 |
| 9. | Монтаж силового кабеля от шкафа учета тепловой энергии до шкафа автоматики (по имеющимся трассам) | м | 500 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1. | Настройка тепловычислителя (связь с первичными преобразователями, масштабирование измеренных параметров, введение проектной формулы/схемы учета тепловой энергии, архивация измеренных параметров и событий, индикация параметров и событий) | шт | 1 |
| 2. | Настройка преобразователей расхода | шт | 4 |
| 3. | Настройка канала связи между тепловычислителем и АСУ ТП котельной. | шт | 1 |
| 4. | Внесение изменений в SCADA систему котельной. |  |  |
| 5. | Комплексное опробование: - проверка отсутствия протечки теплоносителя в местах установки первичных преобразователей; - проверка функционирования первичных преобразователей на заполненном трубопроводе; - проверка тепловычислителя (получение данных с первичных преобразователей, проверка записи данных и нештатных ситуаций в архив, - проверка взаимодействия с АСУ ТП. |  |  |

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технический учет тепловой энергии (котлы электрические водогрейные) |  |  |  |
| Работы по демонтажу |  |  |  |
| 1. | Демонтаж тепловычислителя | шт. | 4 |
| 2. | Демонтаж контрольного кабеля от тепловычислителя к преобразователям расхода. | м | 500 |
| 3. | Демонтаж контрольного кабеля от тепловычислителя до шкафа автоматики | м | 100 |
| 4. | Демонтаж силового кабеля от тепловычислителя до соединительных коробок | м | 100 |
| 5. | Демонтаж элементов крепления тепловычислителя с закладными конструкциями | комплект | 4 |
| 6. | Демонтаж измерительного участка трубопровода Ду 150мм | м | 8 |
| Работы по монтажу |  |  |  |
| 1. | Монтаж преобразователей расхода Ду 150 (измерительный участок) | шт. | 8 |
| 2. | Монтаж преобразователей давления | шт. | 16 |
| 3. | Монтаж преобразователей температуры | шт. | 16 |
| 4. | Монтаж закладных конструкций преобразователей температуры и давления | комплект | 32 |
| 7. | Монтаж контрольного кабеля от тепловычислителя к преобразователям расхода (по имеющимся трассам) | м | 500 |
| 8. | Монтаж контрольного кабеля от тепловычислителя до шкафа автоматики (по имеющимся трассам) | м | 100 |
| 9. | Монтаж силового кабеля от тепловычислителя до шкафа автоматики (по имеющимся трассам) | м | 100 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1. | Настройка тепловычислителя (связь с первичными преобразователями, масштабирование измеренных параметров, введение проектной формулы/схемы учета тепловой энергии, архивация измеренных параметров и событий, индикация параметров и событий) | шт | 4 |
| 2. | Настройка преобразователей расхода | шт | 8 |
| 3. | Настройка канала связи между тепловычислителем и АСУ ТП котельной. | шт | 4 |
| 4. | Внесение изменений в SCADA систему котельной. |  |  |
| 5. | Комплексное опробование: - проверка отсутствия протечки теплоносителя в местах установки первичных преобразователей; - проверка функционирования первичных преобразователей на заполненном трубопроводе; - проверка тепловычислителя (получение данных с первичных преобразователей, проверка записи данных и нештатных ситуаций в архив, - проверка взаимодействия с АСУ ТП. |  |  |

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технический учет тепловой энергии (баки аккумуляторы, деаэратор) |  |  |  |
| Работы по демонтажу |  |  |  |
| 1. | Демонтаж тепловычислителя | шт. | 2 |
| 2. | Демонтаж контрольного кабеля от тепловычислителя к преобразователям расхода. | м | 300 |
| 3. | Демонтаж контрольного кабеля от тепловычислителя до шкафа автоматики | м | 100 |
| 4. | Демонтаж силового кабеля от тепловычислителя до соединительных коробок | м | 100 |
| 5. | Демонтаж элементов крепления тепловычислителя с закладными конструкциями | комплект | 2 |
| 6. | Демонтаж измерительного участка трубопровода Ду 350мм | м | 4 |
| 7. | Демонтаж измерительного участка трубопровода Ду 150мм | м | 1 |
| Работы по монтажу |  |  |  |
| 1. | Монтаж преобразователей расхода Ду 150 (измерительный участок) | шт. | 1 |
|  | Монтаж преобразователей расхода Ду 350 (измерительный участок) | шт. | 2 |
| 2. | Монтаж преобразователей давления | шт. | 4 |
| 3. | Монтаж преобразователей температуры | шт. | 4 |
| 4. | Монтаж закладных конструкций преобразователей температуры и давления | комплект | 8 |
| 7. | Монтаж контрольного кабеля от тепловычислителя к преобразователям расхода, давления и температуры | м | 500 |
| 8. | Монтаж контрольного кабеля от тепловычислителя до шкафа автоматики | м | 300 |
| 9. | Монтаж силового кабеля от тепловычислителя до шкафа автоматики | м | 300 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1. | Настройка тепловычислителя (связь с первичными преобразователями, масштабирование измеренных параметров, введение проектной формулы/схемы учета тепловой энергии, архивация измеренных параметров и событий, индикация параметров и событий) | шт | 2 |
| 2. | Настройка преобразователей расхода | шт | 3 |
| 3. | Настройка канала связи между тепловычислителем и АСУ ТП котельной. | шт | 2 |
| 4. | Внесение изменений в SCADA систему котельной. |  |  |
| 5. | Комплексное опробование: - проверка отсутствия протечки теплоносителя в местах установки первичных преобразователей; - проверка функционирования первичных преобразователей на заполненном трубопроводе; - проверка тепловычислителя (получение данных с первичных преобразователей, проверка записи данных и нештатных ситуаций в архив, - проверка взаимодействия с АСУ ТП. |  |  |