	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [22.19.] Поставка резинотехнических изделий для нужд Жигулевского филиала

Лот №     -РЕМ ДОХ-2027-ГРВКК-ЖигФ
1.
Общие сведения

3.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [22.19.] Поставка резинотехнических изделий для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)

3.2. Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для исполнения договора №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»».
4. Требования к продукции
4.1. Требования к объемам и срокам поставки
4.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.1
	Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-20 ГОСТ 7338-90
	22.19.20.120
	шт
	2
	

	1.2
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-4С 9мм ГОСТ 6467
	22.19.20.120
	кг
	2
	

	1.3
	Шнур 2-4С ø 12мм ГОСТ 6467-79
	22.19.20.120
	кг
	28,8
	

	1.4
	Шнур 1-1С ø 22 мм ГОСТ 6467-79
	22.19.20.120
	м
	44
	

	1.5
	Шнур 1-2М ø 10 мм ГОСТ 6467-79
	22.19.20.120
	кг
	43,6
	

	1.6
	Шнур 2-4С ø 25мм ГОСТ 6467-79
	22.19.20.120
	кг
	10
	

	1.7
	Пластина 1Ф-I-МБС-С-10 ГОСТ 7338-90
	22.19.20.120
	кг
	50
	

	1.8
	Пластина 1Н-I-МБС-С-12 ГОСТ 7338-90
	22.19.20.120
	кг
	40
	

	1.9
	Пластина 1Н-I-МБС-С-4  ГОСТ 7338-90
	22.19.20.120
	кг
	389,5
	

	1.10
	Шнур  2-4С ø 16мм ГОСТ 6467-79
	22.19.20.120
	кг
	0,5
	

	1.11
	Уплотнение штоков и цилиндров 19х30мм резиновое для гидроагрегата Лайон (профиль Г)
	22.19.73.119
	м
	40
	

	1.12
	Уплотнение Этра EPDM для теплообменника ЭТ-009-16-25
	22.19.73.114
	шт
	1
	

	1.13
	Уплотнение Этра ЭТ005 EPDM для теплообменника
	22.19.73.114
	шт
	18
	

	1.14
	Уплотнение Этра ЭТ010 EPDM для теплообменника (ЭТ-010-10-21)
	22.19.73.114
	шт
	45
	

	1.15
	Уплотнение Этра ЭТ022 EPDM для теплообменника
	22.19.73.114
	шт
	29
	

	1.16
	Уплотнение Этра ЭТ022 EPDM для теплообменника (ЭТ-022-10-45)
	22.19.73.114
	шт
	10
	

	1.17
	Манжета уплотнительная 1.1-70х95-3 ГОСТ 8752
	22.19.73.113
	шт
	3
	

	1.18
	Манжета уплотнительная 3-70х50-6 ГОСТ 14896
	22.19.73.113
	шт
	3
	

	1.19
	Манжета уплотнительная армированная I.2.-70х95-1 однокромочная с формованной кромкой NBR ГОСТ 8752
	22.19.73.113
	шт
	11
	

	1.20
	Манжета шевронная М140Х160-1 ГОСТ22704-77
	22.19.73.112
	шт
	20
	

	1.21
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 4х1000х5000мм ГОСТ 12855
	22.19.20.120
	кг
	37
	

	1.22
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 6х1000х5000мм ГОСТ 12855
	22.19.20.120
	кг
	139
	

	1.23
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х1000х5000мм ГОСТ 12855
	22.19.20.120
	кг
	120
	

	1.24
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 10х250х5000мм ГОСТ 12855
	22.19.20.120
	кг
	8
	

	1.25
	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 3,0 мм (NSI-3300280675)
	23.99.19.190
	кг
	120
	


4.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Заявка №1
	С даты подписания договора
	Не позднее 25.01.2027*
	

	1.1
	Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-20 ГОСТ 7338-90
	шт
	2
	
	
	

	1.2
	Шнур 2-4С ø 12мм ГОСТ 6467-79
	кг
	8,8
	
	
	

	1.3
	Шнур 1-1С ø 22 мм ГОСТ 6467-79
	м
	12
	
	
	

	1.4
	Шнур 1-2М ø 10 мм ГОСТ 6467-79
	кг
	10
	
	
	

	1.5
	Шнур 2-4С ø 25мм ГОСТ 6467-79
	кг
	10
	
	
	

	1.6
	Пластина 1Ф-I-МБС-С-10 ГОСТ 7338-90
	кг
	50
	
	
	

	1.7
	Пластина 1Н-I-МБС-С-12 ГОСТ 7338-90
	кг
	40
	
	
	

	1.8
	Пластина 1Н-I-МБС-С-4  ГОСТ 7338-90
	кг
	150
	
	
	

	1.9
	Манжета уплотнительная 1.1-70х95-3 ГОСТ 8752
	шт
	3
	
	
	

	1.10
	Манжета уплотнительная 3-70х50-6 ГОСТ 14896
	шт
	3
	
	
	

	1.11
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 4х1000х5000мм ГОСТ 12855
	шт
	37
	
	
	

	1.12
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 6х1000х5000мм ГОСТ 12855
	шт
	139
	
	
	

	1.13
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 8х1000х5000мм ГОСТ 12855
	шт
	120
	
	
	

	1.14
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 10х250х5000мм ГОСТ 12855
	шт
	8
	
	
	

	1.15
	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 3,0 мм (NSI-3300280675)
	шт
	120
	
	
	

	2
	Заявка №2
	
	
	С 01.05.2027*
	Не позднее 01.06.2027*
	

	2.1
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-4С 9мм ГОСТ 6467
	кг
	2
	
	
	

	2.2
	Шнур 2-4С ø 12мм ГОСТ 6467-79
	кг
	20
	
	
	

	2.3
	Шнур 1-1С ø 22 мм ГОСТ 6467-79
	м
	32
	
	
	

	2.4
	Шнур 1-2М ø 10 мм ГОСТ 6467-79
	кг
	33,6
	
	
	

	2.5
	Пластина 1Н-I-МБС-С-4  ГОСТ 7338-90
	кг
	249,5
	
	
	

	2.6
	Шнур  2-4С ø 16мм ГОСТ 6467-79
	кг
	0,5
	
	
	

	2.7
	Уплотнение штоков и цилиндров 19х30мм резиновое для гидроагрегата Лайон (профиль Г)
	м
	40
	
	
	

	2.8
	Уплотнение Этра EPDM для теплообменника ЭТ-009-16-25
	шт
	1
	
	
	

	2.9
	Уплотнение Этра ЭТ005 EPDM для теплообменника
	шт
	18
	
	
	

	2.10
	Уплотнение Этра ЭТ010 EPDM для теплообменника (ЭТ-010-10-21)
	шт
	45
	
	
	

	2.11
	Уплотнение Этра ЭТ022 EPDM для теплообменника
	шт
	29
	
	
	

	2.12
	Уплотнение Этра ЭТ022 EPDM для теплообменника (ЭТ-022-10-45)
	шт
	10
	
	
	

	2.13
	Манжета уплотнительная армированная I.2.-70х95-1 однокромочная с формованной кромкой NBR ГОСТ 8752
	шт
	11
	
	
	

	2.14
	Манжета шевронная М140Х160-1 ГОСТ22704-77
	шт
	20
	
	
	


Поставка осуществляется по заявкам
*Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г.

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-20 ГОСТ 7338-90
	ширина, мм
	55
	ГОСТ 7338-90
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	-

	
	
	длина, мм
	12000
	
	
	

	1.2
	Шнур 2-4С ø9 ГОСТ 6467-79
	Диаметр, мм
	9
	ГОСТ 6467-79
	
	

	1.3
	Шнур 2-4С ø12 ГОСТ 6467-79
	Диаметр, мм
	12 
	ГОСТ 6467-79
	
	

	1.4
	Шнур 1-1С ø22 ГОСТ 6467-79
	Диаметр, мм
	22
	ГОСТ 6467-79
	
	

	1.5
	Шнур 1-2М ø10 ГОСТ 6467-79
	Диаметр, мм
	10
	ГОСТ 6467-79
	
	

	1.6
	Шнур 2-4С ø25 ГОСТ 6467-79
	Диаметр, мм
	25
	ГОСТ 6467-79
	
	

	1.7
	Пластина 1Ф-I-МБС-С-10 ГОСТ 7338-90
	Габарит поставки, мм
	1000х1000 
	ГОСТ 7338-90
	
	

	1.8
	Пластина 1Н-I-МБС-С-12 ГОСТ 7338-90
	Ширина рулона, мм
	500  
	ГОСТ 7338-90
	
	

	1.9
	Пластина 1Н-I-МБС-С-4 ГОСТ 7338-90
	Ширина рулона, мм
	Не менее 1000
	ГОСТ 7338-90
	
	

	1.10
	Шнур  2-4С ø 16мм ГОСТ 6467-79
	Диаметр, мм
	16
	ГОСТ 6467-79
	
	

	1.11
	Уплотнение штоков и цилиндров 19х30мм резиновое для гидроагрегата Лайон (профиль Г)
	Тип
	Лайон
	ТУ 3810566-76
	
	

	
	
	Тип профиля
	Г
	
	
	

	
	
	Размер, мм
	19х30
	
	
	

	1.12
	Уплотнение Этра EPDM для теплообменника ЭТ-009-16-25
	Обозначение
	ЭТ-009-16-25
	
	
	

	1.13
	Уплотнение Этра ЭТ005 EPDM для теплообменника
	Обозначение
	ЭТ005
	
	
	

	1.14
	Уплотнение Этра ЭТ010 EPDM для теплообменника (ЭТ-010-10-21)
	Обозначение
	ЭТ-010-10-21
	
	
	

	1.15
	Уплотнение Этра ЭТ022 EPDM для теплообменника
	Обозначение
	ЭТ022
	
	
	

	1.16
	Уплотнение Этра ЭТ022 EPDM для теплообменника (ЭТ-022-10-45)
	Обозначение
	ЭТ-022-10-45
	
	
	

	1.17
	Манжета уплотнительная 1.1-70х95-3 ГОСТ 8752
	Обозначение
	1.1-70х95-3
	ГОСТ 8752-79
	
	

	1.18
	Манжета уплотнительная 3-70х50-6 ГОСТ 14896
	Обозначение
	3-70х50-6
	ГОСТ 14896-84
	
	

	1.19
	Манжета уплотнительная армированная I.2.-70х95-1 однокромочная с формованной кромкой NBR ГОСТ 8752
	Обозначение
	I.2.-70х95-1
	ГОСТ 8752-79
	
	

	1.20
	Манжета шевронная М140Х160-1 ГОСТ22704-77
	Обозначение
	 М140Х160-1
	ГОСТ22704-77
	
	

	1.21.
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 4 мм
	Назначение
	Универсальная маслобензостойкая
	ГОСТ 12855
	
	

	
	
	Рабочая среда 
	Масло трансформаторное
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	4
	
	
	

	
	
	Размер листа, мм (длина х ширина)
	1000х1000
	
	
	

	
	
	Твердость, единицы Шора А
	55-70
	
	
	

	
	
	Изменение массы после воздействия

стандартного масла марки

СЖР-2 при 100°С в течение 24 ч, %
	-3 +5
	
	
	

	
	
	Условная прочность

при растяжении, МПа, не менее

	6
	
	
	

	
	
	Относительное удлинение

при разрыве, %, не менее
	200
	
	
	

	
	
	Коэффициент морозостойкости

 при -50°C

	0,25
	
	
	

	
	
	Температура эксплуатации, °С
	От -60 до +100
	
	
	

	1.22.
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 6мм
	Назначение
	Универсальная маслобензостойкая
	ГОСТ 12855
	
	

	
	
	Рабочая среда 
	Масло трансформаторное
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	6
	
	
	

	
	
	Размер листа, мм (длина х ширина)
	1000х1000
	
	
	

	
	
	Твердость, единицы Шора А
	55-70
	
	
	

	
	
	Изменение массы после воздействия

стандартного масла марки

СЖР-2 при 100°С в течение 24 ч, %
	-3 +5
	
	
	

	
	
	Условная прочность

при растяжении, МПа, не менее

	6
	
	
	

	
	
	Относительное удлинение

при разрыве, %, не менее

	200
	
	
	

	
	
	Коэффициент морозостойкости

 при -50°C

	0,25
	
	
	

	
	
	Температура эксплуатации, °С
	От -60 до +100
	
	
	

	1.23.
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 8мм
	Назначение
	Универсальная маслобензостойкая
	ГОСТ 12855
	
	

	
	
	Рабочая среда 
	Масло трансформаторное
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	8
	
	
	

	
	
	Размер листа, мм (длина х ширина)
	1000х1000
	
	
	

	
	
	Твердость, единицы Шора А
	55-70
	
	
	

	
	
	Изменение массы после воздействия

стандартного масла марки

СЖР-2 при 100°С в течение 24 ч, %
	-3 +5
	
	
	

	
	
	Условная прочность

при растяжении, МПа, не менее

	6
	
	
	

	
	
	Относительное удлинение

при разрыве, %, не менее
	200
	
	
	

	
	
	Коэффициент морозостойкости

 при -50°C

	0,25
	
	
	

	
	
	Температура эксплуатации, °С
	От -60 до +100
	
	
	

	1.24.
	Пластина резиновая трансформаторная УМ 10х250х5000мм ГОСТ 12855
	Назначение
	Универсальная маслобензостойкая
	ГОСТ 12855
	
	

	
	
	Рабочая среда 
	Масло трансформаторное
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	10
	
	
	

	
	
	Размер листа, мм (длина х ширина)
	250х5000
	
	
	

	
	
	Твердость, единицы Шора А
	55-70
	
	
	

	
	
	Изменение массы после воздействия

стандартного масла марки

СЖР-2 при 100°С в течение 24 ч, %
	-3 +5
	
	
	

	
	
	Условная прочность

при растяжении, МПа, не менее

	6
	
	
	

	
	
	Относительное удлинение

при разрыве, %, не менее
	200
	
	
	

	
	
	Коэффициент морозостойкости

 при -50°C

	0,25
	
	
	

	
	
	Температура эксплуатации, °С
	От -60 до +100
	
	
	

	1.25.
	Паронит маслобензостойкий  ПМБ


	Назначение 
	маслобензостойкий
	ГОСТ 481-80
	
	

	
	
	Условия рабочей среды 
	Легкие нефтепродукты,

Масляные фракции
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	3
	
	
	

	
	
	Размер листа, мм (длина х ширина)
	1000х1500
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40. Въезд транспортного средства на территорию ЖиГЭС осуществляется без транзитного груза.
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
	
	
	


3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
4.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Страница 2 из 10

