Технические требования

«ОКПД 2 26.20.40.143 Поставка серверов для нужд Зейского филиала»

Лот № 0024-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.20.40.143 Поставка серверов для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора  №49200-ТПИР ОБСЛ-2025-КамчЭн «Монтаж инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Каскада ГЭС на р. Толмачева в рамках инвестиционного проекта К_509-2024» заключенного между филиалом ПАО «Камчатскэнерго» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Персональный компьютер IPDROM WS построен на базе современного процессора Intel® Core 9-го поколения и оснащен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки до 1-го жесткого диска. Управление дисковой подсистемой осуществляется интегрированным RAID-контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 10. Дисковая подсистема: SSD диск объемом 120 Гб - 1 шт. Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 4-х мониторов, используя порты: mini DisplayPort - 4 шт. В комплект Персональный компьютер IPDROM поставки входят ножки для установки стационарно и рельсы для установки в стойку. Установлен блок питания мощностью 600 Вт. В качестве ОС предустановлена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопотребление составляет 200 Вт. В поставку включена клавиатура и мышь. Предустановлено ПО Видеонаблюдения: Программное обеспечение ""Интеллект"" - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт. Гарантия в СЦ 36 мес. | Персональный компьютер IPDROM WS ap14012022_10 | шт. | 2 |
|  | Сервер IPDROM Enterprise построен на базе современного процессора Intel® Core 9-го поколения и оснащен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 24-х жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт.; серверный HDD диск объемом 14 Тб - 23 шт. (из них 2 резервных (HotSpare) диска). Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 1-х мониторов, используя порты: VGA - 1 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Установлен двоированный блок питания мощностью 1200 Вт (с поддержкой горячей замены, режим работы ""1+1""). В качестве ОС предустановлена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопотребление составляет 560 Вт. В поставку включена клавиатура и мышь. Предустановлено ПО Видеонаблюдения: Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение "Интеллект" - Ядро системы - 1 шт. Программное обеспечение "Интеллект" - Подключение видеокамеры - 44 шт. Гарантия в СЦ 36 мес. | Сервер IPDROM Enterprise ap14012022_8 | шт. | 3 |
|  | Персональный компьютер IPDROM WS построен на базе современного процессора Intel® Core 9-го поколения и оснащен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки до 1-го жесткого диска. Управление дисковой подсистемой осуществляется интегрированным RAID-контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 10. Дисковая подсистема: SSD диск объемом 128 Гб - 1 шт. Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 3-х мониторов, используя порты: HDMI - 1 шт.; DVI-D - 1 шт.; VGA - 1 шт. В комплект поставки входят ножки для установки стационарно и рельсы для установки в стойку. Установлен блок питания мощностью 600 Вт. В качестве ОС предустановлена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопотребление составляет 160 Вт. В поставку включена клавиатура и мышь. Предустановлено ПО Видеонаблюдения: Программное обеспечение "Интеллект" - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт. Гарантия в СЦ 36 мес. | Персональный компьютер IPDROM WS ap14012022_9 | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 26.20.40.143 Поставка серверов для нужд Зейского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 30.11.2026 г.(*) |

(*) – конечный срок поставки указан на основании заключенного доходного договора №49200-ТПИР ОБСЛ-2025-КамчЭн «Монтаж инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Каскада ГЭС на р. Толмачева в рамках инвестиционного проекта К_509-2024».

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1.1-1.3.- Таблицы 1.1):

Серверное оборудование

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |  |
|  | Персональный компьютер IPDROM WS построен на базе современного процессора Intel® Core 9-го поколения и оснащен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки до 1-го жесткого диска. Управление дисковой подсистемой осуществляется интегрированным RAID-контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 10. Дисковая подсистема: SSD диск объемом 120 Гб - 1 шт. Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 4-х мониторов, используя порты: mini DisplayPort - 4 шт. В комплект Персональный компьютер IPDROM поставки входят ножки для установки стационарно и рельсы для установки в стойку. Установлен блок питания мощностью 600 Вт. В качестве ОС предустановлена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопотребление составляет 200 Вт. В поставку включена клавиатура и мышь. Предустановлено ПО Видеонаблюдения: Программное обеспечение ""Интеллект"" - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт. Гарантия в СЦ 36 мес. | Персональный компьютер IPDROM WS ap14012022_10 |  |  |  |
|  | Сервер IPDROM Enterprise построен на базе современного процессора Intel® Core 9-го поколения и оснащен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 24-х жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт.; серверный HDD диск объемом 14 Тб - 23 шт. (из них 2 резервных (HotSpare) диска). Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 1-х мониторов, используя порты: VGA - 1 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Установлен двоированный блок питания мощностью 1200 Вт (с поддержкой горячей замены, режим работы ""1+1""). В качестве ОС предустановлена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопотребление составляет 560 Вт. В поставку включена клавиатура и мышь. Предустановлено ПО Видеонаблюдения: Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение "Интеллект" - Ядро системы - 1 шт. Программное обеспечение "Интеллект" - Подключение видеокамеры - 44 шт. Гарантия в СЦ 36 мес. | Сервер IPDROM Enterprise ap14012022_8 |  |  |  |
|  | Персональный компьютер IPDROM WS построен на базе современного процессора Intel® Core 9-го поколения и оснащен 16-ю Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки до 1-го жесткого диска. Управление дисковой подсистемой осуществляется интегрированным RAID-контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 10. Дисковая подсистема: SSD диск объемом 128 Гб - 1 шт. Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 3-х мониторов, используя порты: HDMI - 1 шт.; DVI-D - 1 шт.; VGA - 1 шт. В комплект поставки входят ножки для установки стационарно и рельсы для установки в стойку. Установлен блок питания мощностью 600 Вт. В качестве ОС предустановлена Windows IoT Enterprise. Расчетное энергопотребление составляет 160 Вт. В поставку включена клавиатура и мышь. Предустановлено ПО Видеонаблюдения: Программное обеспечение "Интеллект" - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт. Гарантия в СЦ 36 мес. | Персональный компьютер IPDROM WS ap14012022_9 |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Россия, Камчатский край, р–н Усть–Большерецкий, сооружение ГЭС на р. Толмачева. |  |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 18-00 |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | не менее 36 месяцев со дня подписания товарной накладной или универсального передаточного документа |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |