ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку самонесущих изолированных проводов (СИП)

«ОКПД2 27.32.14.120 Поставка самонесущих изолированных проводов для Центральных и Западных электрических сетей в рамках инвестиционного проекта в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2»

Лот № -КС ПИР СМР-2027-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Обозначения и сокращения3

1.2. Наименование закупаемой продукции3

1.3. Цель использования закупаемой продукции3

2. Требования к продукции3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг5

2.2. Требования к продукции6

2.3. Требования к продукции (общие требования)14

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| СИП | Самонесущий изолированный провод |
| км | Километр |
| кВ | Киловольт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.32.14.120 Поставка самонесущих изолированных проводов для Центральных и Западных электрических сетей в рамках инвестиционного проекта в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2»

1.3. Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество* | Намотка на барабан | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Западные электрические сети |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провод СИП-4 2х16-0,6/1 | км. | 20 | Восемь барабанов №12а по 1,850 км и Два барабана №14 по 2,600 км | 27.32.14.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 2. | Провод СИП-4 4х16-0,6/1 | км. | 25 | Восемь барабанов №16а по 2,900 км и Один барабан №14 по 1,800 км | 27.32.14.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 3. | Провод СИП-2 3х95+1х95 0,6/1 | км. | 3 | Три барабана по ≈ 1 км | 27.32.14.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
|  | . |  |  |  |  |  |

*- по позициям 1-3 допускается отклонение (-1 %) (минус один процент) от общего объема продукции при доведении транзитной нормы отгрузки

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провода СИП (позиции 1-3 Таблицы 1.1) | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Провод СИП-4 2х16-0,6/1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение. кВ | 0,6/1 кВ | Указание характеристик | - |  |
| 1.2 | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | - |  |
| 1.3 | Количество и сечение основных жил, кв.мм | 2х16 | Указание характеристик | - |  |
| 1.4 | Покрытие изоляции | светостабилизированный сшитый полиэтилен | Указание характеристик | - |  |
| 1.5 | Токопроводящие основные жилы | алюминий | Указание характеристик | - |  |
| 1.6 | Маркировка проводов СИП в соответствии с п. 5.2.7. ГОСТ 31946-2012 |  | Согласие с требованием | - |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Провод СИП-4 4х16-0,6/1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение. кВ | 0,6/1 кВ | Указание характеристик | - |  |
| 1.2 | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | - |  |
| 1.3 | Количество и сечение основных жил, кв.мм | 4х16 | Указание характеристик | - |  |
| 1.4 | Покрытие изоляции | светостабилизированный сшитый полиэтилен | Указание характеристик | - |  |
| 1.5 | Токопроводящие основные жилы | алюминий | Указание характеристик | - |  |
| 1.6 | Маркировка проводов СИП в соответствии с п. 5.2.7. ГОСТ 31946-2012 |  | Согласие с требованием | - |  |

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Провод СИП-2 3х95+1х95 0,6/1 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Номинальное напряжение, кВ | 0,6/1 кВ | Указание характеристик | - |  |
| 1.2. | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | - |  |
| 1.3. | Количество и сечение основных жил, кв.мм | 3х95 | Указание характеристик | - |  |
| 1.4. | Количество и сечение несущих жил, кв.мм | 1х95 | Указание характеристик | - |  |
| 1.5. | Покрытие изоляции | светостабилизированный сшитый полиэтилен | Указание характеристик | - |  |
| 1.6. | Токопроводящие жилы | алюминий | Указание характеристик | - |  |
| 1.7. | Несущая жила | алюминиевый сплав | Указание характеристик | - |  |
| 1.8. | Маркировка проводов СИП в соответствии с п. 5.2.7. ГОСТ 31946-2012 |  | Согласие с требованием | - |  |

2.3. Требования к продукции (общие требования)

Таблица 3.1. Требования к продукции (общие требования)

| № п/п | Наименование параметра |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | В соответствии с ГОСТ 31946-2012** Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ |  | Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой (производства не ранее 2026 года выпуска), ранее не использованной. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок службы | Не менее 40 лет | Согласие с требованием | - |  |
|  | Температура эксплуатации | от -60 °С до 50 °С | Согласие с требованием | - |  |
|  | Монтаж при температуре | Не ниже -10 °С | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования маркировки, транспортировки, хранения | В соответствии с ГОСТ 18690-2012** | Согласие с требованием | - |  |
|  | Намотка на барабан №14 и ниже | В соответствии с ГОСТ 5151-79** | Согласие с требованием | - |  |
|  | Место доставки | Самонесущий изолированный провод должен быть доставлен Поставщиком по адресам: - (позиции 1-3) филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. проспект Михаила Николаева, д. 26.; - (позиции 4-8) филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр. Ленинградский, 5/2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Поставщик гарантирует соответствие качества продукции - не менее 36 месяцев с даты ввода провода в эксплуатацию. | Указание характеристики | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции на этапе поставки продукции, поставщик предоставляет следующие документы на предлагаемую к поставке продукцию, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции | Документы в соответствии с п. 3.7. Проекта Договора | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна соответствовать государственным стандартам и действующим общероссийским нормам, и правилам, а также отвечать всем требованиям критериям и регламентам энергоэффективности продукции. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, участник в составе своей заявки предоставляет следующие документы: | Участник должен предоставить протоколы периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик провода СИП-3 20 кВ и СИП-2, СИП-4 согласно требованиям ГОСТа 31946-2012 п. 7.4. (на СИП-3 20 кВ по п., 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3.1, 5.2.3.3, 5.2.7.3; на СИП-2 по п. 5.2.2.4, 5.2.2.4а, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.7.3, СИП-4 по п. 5.2.2.4, 5.2.2.4а, 5.2.3.3, 5.2.7.3) при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания провода, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в протоколах периодических испытаний. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 8.2 |  | 1.Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то для проверки соответствия технических характеристик и требуемых параметров, Участник должен предоставить в составе своей заявки подписанные должным образом, отсканированную(ые) копию(и) (полный текст) ТУ, в соответствии с которыми выпускаются провода. 2. Участник должен предоставить документ подтверждения соответствие провода СИП-3 20 кВ ГОСТ 31946-2012. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 8.3 |  | Документ о качестве (паспорт качества) на произведённую не ранее 2025 г. партию проводов СИП-2, СИП-3 20 кВ, СИП-4 Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в документе о качестве (паспорте качества). | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 8.4 |  | Участник должен предоставить копию сертификата соответствия ТР ТС 004/2011, на Самонесущие изолированные провода 0,6/1 кВ – СИП-2 и СИП-4 с приложением протоколов испытаний и иных документов, на основании которых был выдан сертификат. Лаборатория, проводившая испытания провода, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в сертификате соответствия. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
| 9. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1 |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

**В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию (в формате сравнения) в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.

Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ (соответствие подтверждается участником).

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.