Технические требования

Поставка строительных материалов для создания защитных конструкций

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………………….3

#### 1.1. Обозначения и сокращения…………………………………………………………..3

#### 1.2. Наименование  закупаемой продукции  ………………………….…………………3

#### 2.    Требования к продукции……………………………………………………………...3

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки……..…………………...……………….3

#### 2.1.1.Перечень и объём закупаемой продукции…… ………. ………………………….3

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции.……………………………………….3

#### 2.2. Требования к качеству продукции..………………………………………………….4

# 3.   Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………....6

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка строительных материалов для создания защитных конструкции

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Блок железобетонный ФБС 24.4.6 | шт. | 40 |
|  | Лист металлический 10 мм 1500х6000 (для противоосколочного укрытия) 730 кг/шт | шт. | 4 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка строительных материалов для создания защитных конструкции | Со дня, следующего за днем заключения договора | В течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. |

Продукция поставляется одной партией .

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общие требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Блок железобетонный | Блок железобетонный ФБС 24.4.6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лист металлический | Лист металлический 10 мм 1500х6000 (для противоосколочного укрытия) 730 кг/шт | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | РФ, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д.1/2, склад | Согласие с требованием | – | - |
|  | Требования к доставке | - Поставщик несёт ответственность за качество поставленного товара. - Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами. - При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки. - Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Чайковский, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить: -Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.; -Сертификаты соответствия, декларации о соответствии продукции. | Согласие с требованием | – |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.