Приложение №3

к Техническим требованиям

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

для ремонта вакуумных выключателей РУ-6кВ ПС-1, ПС-2

Таблица 1 - запасные части для моделей выключателя VD4/SPY 12.06.G220 25 и VD4/SPY 12.12.G220 25 на выкатном элементе:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вспомогательный контакт S1 | шт. | 1 |
| 2 | Вспомогательный контакт S3 | шт. | 1 |
| 3 | Вспомогательный контакт S4 | шт. | 1 |
| 4 | Вспомогательный контакт S5 | шт. | 1 |
| 5 | Вспомогательный контакт на блокировочном магните S2 | шт. | 1 |
| 6 | Вспомогательный контакт для сигнализации повреждения S7 | шт. | 1 |
| 7 | Концевой выключатель тестового положения тележки S8 | шт. | 1 |
| 8 | Концевой выключатель рабочего положения тележки S9 | шт. | 1 |
| 9 | Первый отключающий расцепитель Y2 =110В | шт. | 1 |
| 10 | Второй отключающий расцепитель Y9 =110В | шт. | 1 |
| 11 | Включающий расцепитель Y3 = 110В | шт. | 1 |
| 11 | Блокировочный магнит Y1 =110В | шт. | 5 |
| 12 | Блокировочный магнит на тележке Y0 = 110В | шт. | 5 |
| 13 | Непрямой расцепитель сверхтока Y7 | шт. | 1 |
| 14 | Двигатель взведения пружины с редуктором M0 ~220В | шт. | 1 |
| 15 | Механический индикатор положения выключателя | шт. | 1 |
| 16 | Механический счетчик рабочих операций | шт. | 5 |
| 17 | Индикатор состояния взведения привода | шт. | 1 |
| Вспомогательные/расходные материалы: |  |  |  |
| 18 | Смазка консистентная Mobilegrease, проникающая смазка Mobil SHC (либо аналоги) в объеме, необходимом для выполнения работ и обеспечения ЗИП |  |  |
| 19 | Очиститель обезжириватель и очиститель электроконтактов Efele (либо аналог) в объеме, необходимом для выполнения работ и обеспечения ЗИП |  |  |
| 20 | Комплект ЗИП для технического обслуживания (стопорные шайбы, пластиковые направляющие, втулки и т.д.), ветошь. |  |  |

Примечание: перечень запасных частей и вспомогательных материалов взят из руководства по эксплуатации завода-изготовителя ABB на вакуумные выключатели типа VD4 и может быть скорректирован по согласованию Заказчика и Подрядчика.