Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 77.39.19.115 Оказание услуг по аренде установок трехосного сжатия»

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Требования к перечню и объему поставки	3

Таблица 2.1.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1.1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки	4

Таблица 2.1.2.1 Требования к срокам поставки	4

Таблица 2.1.2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 2.2.1 Требования к качеству продукции	5

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

«ОКПД2 77.39.19.115 Оказание услуг по аренде установок трехосного сжатия».

  - Цель оказания услуг

Целью закупки является аренда установок трехосного сжатия для проведения испытаний деформационных и прочностных свойств грунта по ГОСТ 12248.3-2020. Оборудование будет эксплуатироваться в лаборатории исследования грунтов и вод отдела инженерно-геологических изысканий (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект».

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Оказание услуг осуществляется по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2, помещения Лаборатории исследования грунтов и вод (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект». Исполнитель организует доставку оборудования за свой счет силами транспортной компании или самостоятельно.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2.1.1.1 Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аренда установок трехосного сжатия автоматизированных в количестве 12 шт. в комплекте с соответствующими датчиками, блоками питания и другими вспомогательными устройствами, необходимыми для работы. Установки комплектуются камерами трехосного сжатия тип А, комплектами сменных штампов для образцов диаметром 38/50 мм, комплектами фильтров, дегазаторами жидкости (4 шт.). Установки должны полностью соответствовать требованиям ГОСТ 12248.3-2020 и быть пригодными для испытания образцов дисперсных, частично и полностью водонасыщенных грунтов методом трехосного сжатия по схемам НН, КН, КД с контролем противодавления и степени водонасыщения образца в автоматизированном режиме. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность импорта результатов опыта в программный комплекс EngGeo | услуга | 1 |
| 2 | Доставка оборудования до места установки на территории Заказчика | услуга | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2.1.2.1 Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/этапа услуг | Требования окончанию срока оказания услуг/этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аренда установок трехосного сжатия | С даты заключения договора | В течении 1 календарного года с даты заключения договора |

  - Требования к качеству услуг

# Таблица 2.2.1 Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Требования к техническим характеристикам установок трехосного сжатия |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Соответствие нормативной документации на испытания | Установки должны полностью соответствовать требованиям ГОСТ 12248.3-2020 к установкам трехосного сжатия, и быть пригодными для испытания образцов дисперсных, частично и полностью водонасыщенных грунтов методом трехосного сжатия по схемам НН, КН, КД с контролем противодавления и степени водонасыщения образца в автоматизированном режиме | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.2 | Режим приложения осевой нагрузки | Кинематический | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.3 | Тип камеры трехосного сжатия | «А» | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.4 | Величина создаваемой осевой нагрузки | Не более 50 кН | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.5 | Всестороннее обжатие образца грунта | С помощью жидкости. Величина создаваемого бокового давления не менее 2 МПа | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.6 | Комплект сменных штампов | Для образцов диаметром 38/50 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.7 | Комплект фильтров | Для образцов диаметром 38/50 мм, материал – спрессованная стружка | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.8 | Дегазаторы жидкости | Дегазация жидкости и заполнение рабочей жидкостью нагнетателей и камеры трехосного сжатия | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.9 | Требования к ПО | Программное обеспечение должно обеспечивать возможность импорта результатов опытов в программный комплекс EngGeo | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.20 | Требования к состоянию оборудования | Установки трехосного сжатия должны находиться в технически исправном состоянии и иметь свидетельства о поверке со сроком годности не менее 1 календарного месяца | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Место оказания услуг | Доставка осуществляется до места предполагаемой установки оборудования: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2, помещения Лаборатории исследования грунтов и вод АО «Институт Гидропроект» | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Условия поставки | Доставка осуществляется силами поставщика или транспортной компанией за счет поставщика | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Срок передачи оборудования в аренду | Установки трехосного сжатия доставляются Заказчику в течении 10 рабочих дней с даты подписания договора | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Условия возврата | Оборудование возвращается по акту возврата по месту нахождения арендатора: г. Москва, Волоколамское ш. д 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик передает одновременно с передачей оборудования технические паспорта, руководства по эксплуатации, сопутствующие документы, свидетельство о поверке (оригинал или копию) а также бухгалтерскую документацию | Согласие с требованием |  |  |