Приложение №1 к документации по аукциону

в электронной форме лот №         -ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12.159 Поставка железобетонных лотков для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

ЛОТ №         -ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:	7

4.       Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора…….7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПД | Проект договора |
| ЖБИ | Железобетонные изделия |
| Серия 3.006.1-2 | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.61.12.159 Поставка железобетонных лотков для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ по строительству объектов Загорской ГАЭС-2.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими ТТ.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Место нахождения Покупателя/место поставки: 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское.

1.5.2 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении (не восстановленный).

1.5.3 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборный ж/б лоток, Л10-8/2 | шт. | 10 |
| 2 | Сборный ж/б лоток, Л11-8/2 | шт. | 20 |
| 3 | Сборный ж/б лоток, Л12-8/2 | шт. | 4 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Срок действия договора ОКПД2 23.61.12.159 Поставка железобетонных лотков для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро» | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее |
| 2. | Срок поставки по договору ОКПД2 23.61.12.159 Поставка железобетонных лотков для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро» | С даты предоставления Покупателем заявки | В течение 10 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участни-ка по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Позиция №1 Таблицы 1: Сборный ж/б лоток, Л10-8/2 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Параметры изделия | Марка бетона В25 Объем единицы – 0,66 Серия 3.006.1-2 |  | Согласие с требованиями | - |  |
| 1.2. | Позиция №2 Таблицы 1: Сборный ж/б лоток, Л11-8/2 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Параметры изделия | Марка бетона В25 Объем единицы – 0,72 Серия 3.006.1-2 |  | Согласие с требованиями | - |  |
| 1.3. | Позиция №2 Таблицы 1: Сборный ж/б лоток, Л12-8/2 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Параметры изделия | Марка бетона В25 Объем единицы – 0,96 Серия 3.006.1-2 |  | Согласие с требованиями | - |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки |  | Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.2. | Требование к транспортировке товара |  | Транспортирование и хранение железобетонных изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012 | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к маркировке |  | В соответствии с ГОСТ 13015-2012 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.4. | Требования к испытаниям |  | - изготовитель (поставщик) обязан произвести приемо-сдаточные испытания изделия (по показателям прочности бетона, морозостойкость и истираемость бетона, по точности геометрических параметров, по толщине защитного слоя, по наличию монтажно-стыковых изделий, по показателям трещиностойкости) согласно техническим требованиям, ГОСТ 13015-2012 и ГОСТ25912-2015. - каждое изделие/партия изделий должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями Покупателя и ответственными представителями Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Гарантия на железобетонные изделия |  | - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 (УПД) - изготовитель (поставщик) должен в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты письменного обращения Покупателя устранить дефекты , возникшие по вине Поставщика и обнаруженные в период гарантийного срока | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром |  | - товарно-транспортная накладная; - паспорт на продукцию; - документ о качестве; - сертификат соответствия | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | - документация, поставляемая с Продукцией, должна быть составлена на русском языке и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ 2.610-2019 |  |  | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

4.        Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора:

4.1.   По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в заявке Победителем.