Приложение 5

Ведомость объемов работ

- Основные характеристики объекта строительства:

1.1. Провод и кабели.

ПС 110 кВ Белая Гора (ОМП):

Для токовых цепей принят кабель марки КВВГнг-LS 10х2,5 мм2 L=190 м.

Для цепей напряжения принят кабель марки КВВГнг-LS 10х1,5 мм2 L=6 м.

Для цепей 0,4кВ принят кабель марки КВВГнг-LS 5х1,5 мм2 L=15 м.

Для внутри панельного монтажа принят провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 L=20 м.

Для внутри панельного монтажа принят провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 L=20 м.

ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП):

Для токовых цепей принят кабель марки КВВГнг-LS 10х2,5 мм2 L=250 м.

Для цепей напряжения принят кабель марки КВВГнг-LS 10х1,5 мм2 L=20 м.

Для цепей 0,4кВ принят кабель марки КВВГнг-LS 5х1,5 мм2 L=21 м.

Для внутри панельного монтажа принят провод марки: ПуГВ 1,5 мм2 L=20 м.

Для внутри панельного монтажа принят провод марки: ПуГВ 2,5 мм2 L=20 м.

Примечание 1: указаны ориентировочные параметры кабельной продукции, точная информация по типу, марке, сечению, количеству жил и протяженности кабелей должна быть отражена в рабочей документации, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.

1.2. Краткое описание объемов строительно-монтажных работ.

Примечание 2: производство работ осуществляется в действующей электроустановке.

Таблица 1 — Основные объемы строительно-монтажных работ

| №. п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Белая гора (ОМП) |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящему ТЗ) | комп-лект | 1 |  |
| 2 | Монтаж терминала типа Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог в ОПУ п. 10 | шт. | 1 |  |
| 3 | Монтаж DIN-рейки в ОПУ п. 10 | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж выключателя автоматического в ОПУ п. 10 | шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж Реле указательного в ОПУ п. 10 | шт. | 1 | РУ-21/0,16 |
| 6 | Монтаж клемм в ОПУ п. 10 | шт. | 40 |  |
| 7 | Монтаж испытательного блока для токовых цепей в ОПУ п. 10 | шт. | 1 |  |
| 8 | Монтаж испытательного блока для цепей напряжения в ОПУ п. 10 | шт. | 1 |  |
| 9 | Монтаж ящика зажимов в ОРУ 110 | шт. | 1 | ЯЗ-30 или аналог |
| 10 | Протяжка кабеля в металлорукав | м. | 20 | РЗ-ЦПнг-20 |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля от СВ 110 до ОПУ п. 10 | м. | 190 | КВВГнг-LS 10х2,5 мм2 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля от ОПУ п. 9 (ТН 110 2с) до ОПУ п. 10 | м. | 6 | КВВГнг-LS 10х1,5 мм2 |
| 13 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам | жил | 40 |  |
| 14 | Внутри панельный монтаж цепей, разводка, подключение | жил | 32 |  |
| 15 | Прокладка кабеля в ОПУ от ЩСН п. 12 до п. 10 | м. | 15 | КВВГнг-LS 5х1,5 мм2 |
| 16 | Монтаж DIN-рейки в ОПУ п. 12 | шт. | 1 |  |
| 17 | Монтаж выключателя автоматического в ОПУ п. 12 ЩСН | шт. | 1 | EKF 2P 2А 4,5kA ВА 47-63 или аналог |
| 18 | Монтаж розетки с заземлением , в ОПУ п. 10 | шт. | 1 | Pap10-3-ОП или аналог |
| 19 | Монтаж лампы сигнальной | шт. | 1 | СКЛ-14А 220В АС/DC, D=16 мм или аналог |
| 20 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей | групп | 4 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров терминала типа Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного терминала типа Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог и вновь смонтированного оборудования | комп-лект | 1 |  |
| 3 | Проверка рабочим током и напряжением установленного устройства ОМП | комп-лект | 1 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Терминал типа Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог | шт. | 1 |  |
| ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП) |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектных работ (в соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящему ТЗ) | комп-лект | 1 |  |
| 2 | Демонтаж ЛИФП в ОПУ п. 30 | шт. | 6 |  |
| 3 | Монтаж терминала типа Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог в ОПУ п. 30 | шт. | 1 | «Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1» |
| 4 | Монтаж DIN-рейки в ОПУ п. 30 | шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж выключателя автоматического в ОПУ п. 30 | шт. | 1 |  |
| 6 | Монтаж Реле указательного в ОПУ п. 30 | шт. | 1 | РУ-21/0,16 |
| 7 | Монтаж клемм в ОПУ п. 30 | шт. | 30 |  |
| 8 | Монтаж испытательного блока для токовых цепей в ОПУ п. 30 | шт. | 1 |  |
| 9 | Монтаж испытательного блока для цепей напряжения в ОПУ п. 30 | шт. | 1 |  |
| 10 | Протяжка кабеля в металлорукав | м. | 20 | РЗ-ЦПнг-20 |
| 11 | Прокладка контрольного кабеля от ТТ 110 2 с. до ОПУ п. 30 | м. | 250 | КВВГнг-LS 10х2,5 мм2 |
| 12 | Прокладка контрольного кабеля в ОПУ от п. 32 п. 30 | м. | 20 | КВВГнг-LS 10х1,5 мм2 |
| 13 | Разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к клеммным рядам, блокам | жил | 40 |  |
| 14 | Внутри панельный монтаж цепей, разводка, подключение | жил | 40 |  |
| 15 | Прокладка кабеля в ОПУ от ЩСН п. 7 до п. 30 | м. | 21 | КВВГнг-LS 5х1,5 мм2 |
| 16 | Монтаж DIN-рейки в ОПУ п. 7 | шт. | 1 |  |
| 17 | Монтаж выключателя автоматического в ОПУ п. 7 ЩСН | шт. | 1 | EKF 2P 2А 4,5kA ВА 47-63 или аналог |
| 18 | Монтаж розетки с заземлением , в ОПУ п. 30 | шт. | 1 | Pap10-3-ОП или аналог |
| 19 | Монтаж лампы сигнальной | шт. | 1 | СКЛ-14А 220В АС/DC, D=16 мм или аналог |
| 20 | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей | групп | 4 |  |
|  | Наладочные работы: |  |  |  |
| 1 | Проверка параметров терминала типа Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог | шт. | 1 |  |
| 2 | Наладка установленного терминала типа Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог и вновь смонтированного оборудования | комп-лект | 1 |  |
| 3 | Проверка рабочим током и напряжением установленного устройства ОМП | комп-лект | 1 |  |
|  | Материалы Заказчика: |  |  |  |
| 1 | Терминал типа Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 или аналог | шт. | 1 |  |

2. Поставка оборудования и материалов

2.1. Общие требования к условиям поставки.

2.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 3.1. настоящего технического задания. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки (автомобильным или железнодорожным транспортом).

Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки.

2.1.2. Поставка оборудования, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями.

Таблица 2 — Перечень основного оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком в рамках Договора

| № п/п | Материальные ресурсы | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Белая гора (ОМП) |  |  |  |
| 1 | Кабель КВВГнг-LS 10х2,5 мм2 | м. | 190 |
| 2 | Кабель КВВГнг-LS 10х1,5 мм2 | м. | 6 |
| 3 | Кабель КВВГнг-LS 5х1,5 мм2 | м. | 15 |
| 4 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м. | 20 |
| 5 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м. | 20 |
| 6 | Лампа сигнальная СКЛ-14А 220В АС/DC, D=16 мм или аналог | шт. | 1 |
| 7 | Испытательный блок БИ-4 для цепей напряжения. Заднее присоединение. | шт. | 1 |
| 8 | Испытательный блок БИ-6 для цепей тока. Заднее присоединение. | шт. | 1 |
| 9 | Реле РУ-21/0,16. Оперативный постоянный ток 0,16 А. Заднее присоединение. | шт. | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель постоянный ток (2П 220V; 4А; С; на DIN-рейку) с сигнальными контактами. | шт. | 1 |
| 11 | Автоматический выключатель переменный ток (2П 220V; 4А; С; на DIN-рейку). | шт. | 1 |
| 12 | DIN-рейка | м. | 2 |
| 13 | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 10 |
| 14 | Клемма Phoenix Contact UT 4-MT (на DIN-рейку) или аналог | шт. | 20 |
| 15 | Клемма Phoenix Contact URTK 6 (на DIN-рейку) или аналог | шт. | 20 |
| 16 | Кабельная бирка в соответствии с назначением вторичных цепей. EC-0 500PCS или аналог | комп-лект | 4 |
| 17 | Розетка Pap10-3-ОПс с заземлением на DIN-рейку или аналог. | шт. | 1 |
| 18 | Наконечник НШВИ 1.5 - 4 мм | шт. | 100 |
| 19 | Кабельные стяжки нейлоновые 3,5х200 | шт. | 100 |
| 20 | Ящик зажимов типа ЯЗ-30 или аналог | шт. | 1 |
| 21 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-20 | м. | 20 |
| ПС 110 кВ Многовершинная (ОМП) |  |  |  |
| 1 | Кабель КВВГнг-LS 10х2,5 мм2 | м. | 250 |
| 2 | Кабель КВВГнг-LS 10х1,5 мм2 | м. | 20 |
| 3 | Кабель КВВГнг-LS 5х1,5 мм2 | м. | 21 |
| 4 | Провод монтажный ПуГВ 1,5 мм2 | м. | 20 |
| 5 | Провод монтажный ПуГВ 2,5 мм2 | м. | 20 |
| 6 | Лампа сигнальная СКЛ-14А 220В АС/DC, D=16 мм или аналог | шт. | 1 |
| 7 | Испытательный блок БИ-4 для цепей напряжения. Заднее присоединение. | шт. | 1 |
| 8 | Испытательный блок БИ-6 для цепей тока. Заднее присоединение. | шт. | 1 |
| 9 | Реле РУ-21/0,16. Оперативный постоянный ток 0,16 А. Заднее присоединение. | шт. | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель (2П = 220V; 2А; С; на DIN-рейку) с сигнальными контактами. | шт. | 2 |
| 11 | DIN-рейка | м. | 2 |
| 12 | Корпус прижимной КП 3 или аналог | шт. | 10 |
| 13 | Клемма Phoenix Contact UT 4-MT (на DIN-рейку) или аналог | шт. | 20 |
| 14 | Клемма Phoenix Contact URTK 6 (на DIN-рейку) или аналог | шт. | 20 |
| 15 | Кабельная бирка в соответствии с назначением вторичных цепей. EC-0 500PCS или аналог | комп-лект | 1 |
| 16 | Розетка Pap10-3-ОПс с заземлением на DIN-рейку или аналог. | шт. | 1 |
| 17 | Наконечник НШВИ 1.5 - 4 мм | шт. | 100 |
| 18 | Кабельные стяжки нейлоновые 3,5х200 | шт. | 100 |

Примечание 3: в Таблице 2 указан ориентировочный список необходимых материалов, точная информация, включая тип, марку, сечение, количество жил и протяженности кабелей, должна быть отражена в рабочей документации, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.