| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 27.32.13.143 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | ограничение |

Утверждаю:

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

_____________ М.В. Голубев

« ___ »   _______  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабеля для выполнения телеуправления выключателями

Лот № 204B

1.      Общая часть

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» производит закупку кабеля для выполнения телеуправления выключателями на 2026.

- Предмет договора

Поставщик обеспечивает поставку кабеля для выполнения телеуправления выключателями на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- |
| 601270 Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а | С момента заключения Договора по 31.07.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика |

3.  Технические требования, номенклатура

3.1. Номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование ТМЦ* | Ед. изм | Кол-во | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  | Продукция кабельная |  |  |  |  |
| 1 | Кабель контрольный КВВГЭнгLS 5*1,5 * | м | 710 | 27.32.13.143 | ограничение |
| 2 | Кабель контрольный КВВГЭнгLS 3*1,5 * | м | 270 | 27.32.13.143 | ограничение |
| 3 | Кабель контрольный КВВГЭнгLS 10*1,5 * | м | 200 | 27.32.13.143 | ограничение |

* ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может предоставить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

3.2. Технические характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице 2:

Таблица 2

| 1 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)LS 5×1.5 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Материал жил | Медь |
| Количество жил: | 5 шт. |
| Сечение 1 жилы | 1,5 мм2. |
| Изоляция | поливинилхлорид, не горючая, 690 В АС. |
| Экран | Металлический экран из алюминиевой фольги номинальной толщиной 0,10...0,15 мм с проложенной вдоль экрана медной проволокой диаметром 0,4...0,6 мм |

| 2 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)LS 3×1.5 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Материал жил | Медь |
| Количество жил: | 3 шт. |
| Сечение 1 жилы | 1,5 мм2. |
| Изоляция | поливинилхлорид, не горючая, 690 В АС. |
| Экран | Металлический экран из алюминиевой фольги номинальной толщиной 0,10...0,15 мм с проложенной вдоль экрана медной проволокой диаметром 0,4...0,6 мм |

| 3 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)LS 10×1.5 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Материал жил | Медь |
| Количество жил: | 10 шт. |
| Сечение 1 жилы | 1,5 мм2. |
| Изоляция | поливинилхлорид, не горючая, 690 В АС. |
| Экран | Металлический экран из алюминиевой фольги номинальной толщиной 0,10...0,15 мм с проложенной вдоль экрана медной проволокой диаметром 0,4...0,6 мм |

3.3 К поставке допускается товар, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- cрок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.

- продукция должна правильно функционировать в диапазоне частоты электрического тока 45 – 55 Гц.

3.4. Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании. Тара не является возвратной.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемый товар должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Поставляемый товар отечественного и зарубежного производства должен иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки материала или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации)

5. Требования к надежности и живучести продукции

Продукция должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации

Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на продукцию должна включать:

паспорт;

руководство по эксплуатации;

ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

6. Правила приемки продукции

Поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник УВС | С.В. Ефимов |
| --- | --- |