У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.100 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Пятигорского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

6043-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.2. Требования к срокам оказания услуг	13

2.2.1. Сроки выполнения услуг:	13

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	13

2.2.2. Требования к качеству услуг	13

Таблица 4. Требования к качеству услуг	13

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………………14

- 1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.100 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Пятигорского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Пятигорского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Пятигорского транспортного участка | Место нахождения заказчика: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Тургеневская, 30. СТС должно находится не более чем в 20 километрах от объекта. | Toyota Camry Х 880 ХК 197 | - |
|  |  |  | TOYOTA LAND CRUISER 200 А 479 ТС 199 |  |
|  |  |  | Тойота Ленд Круизер 150 У 373 КК 77 |  |
|  |  |  | TOYOTA LAND CRUISER 150 Т 961 ОН 777 |  |
|  |  |  | TOYOTA Camry Н 608 НР750 |  |
|  |  |  | TOYOTA COROLLA Н 171 МР 19 |  |
|  |  |  | TOYOTA HILUX В 500 АТ 126 |  |
|  |  |  | Toyota Camry К 458 МВ 750 |  |
|  |  |  | RENAULT DUSTER Р 379 ЕТ 07 |  |
|  |  |  | TOYOTA Camry T 828 BM 777 |  |
|  |  |  | TOYOTA Camry Т 701 УЕ 199 |  |
|  |  |  | TOYOTA COROLLA В 407 ХУ 64 |  |
|  |  |  | Форд Mondeo Т 352 АМ 750 |  |
|  |  |  | Renault Duster Х 716 РЕ 799 |  |
|  |  |  | TOYOTA Camry Т 737 УЕ 199 |  |
|  |  |  | KIA CEED Р 109 КМ 34 |  |
|  |  |  | TOYOTA Camry 2,5 Е 654 ХВ 126 |  |
|  |  |  | Lexus LS460 А 531 КТ 777 |  |
|  |  |  | Тойота Ленд Круизер 200 Р 496 ОР 799 |  |
|  |  |  | Toyota Land Cruiser 200 К 247 ОР 126 |  |
|  |  |  | RENAULT DUSTER HSRES4 К 051 УК 126 |  |
|  |  |  | Renault Duster К 080 УК 126 |  |
|  |  |  | КИА CEED Р 107 КМ 34 |  |
|  |  |  | TOYOTA Camry Р 956 ХК 197 |  |
|  |  |  | TOYOTA Camry А 404 КС 777 |  |
|  |  |  | Renault Duster А 327 ОС 126 |  |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.4.2.  Текущий ремонт, ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.4.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.4.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.4.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.4.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

- 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.1.Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО - КИА CEED Р 107 КМ 34 | усл.ед. | 1 |
|  | ТР - КИА CEED Р 107 КМ 34 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - Renault Duster К 080 УК 126 | усл.ед. | 5 |
|  | ТР - Renault Duster К 080 УК 126 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - Renault Duster К 051 УК 126 | усл.ед. | 5 |
|  | ТР - Renault Duster К 051 УК 126 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - Toyota Land Cruiser 200 К 247 ОР 126 | усл.ед. | 9 |
|  | ТР - Toyota Land Cruiser 200 К 247 ОР 126 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - Тойота Ленд Круизер 200 Р 496 ОР 799 | усл.ед. | 9 |
|  | ТР - Тойота Ленд Круизер 200 Р 496 ОР 799 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - Lexus LS460 А 531 КТ 777 | усл.ед. | 3 |
|  | ТР - Lexus LS460 А 531 КТ 777 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA Camry 2,5 Е 654 ХВ 126 | усл.ед. | 8 |
|  | ТР - TOYOTA Camry 2,5 Е 654 ХВ 126 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA Camry 2,5 Х 880 ХК 197 | усл.ед. | 3 |
|  | ТР - TOYOTA Camry 2,5 Х 880 ХК 197 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA LAND CRUISER 200 А 479 ТС 199 | усл.ед. | 4 |
|  | ТР - TOYOTA LAND CRUISER 200 А 479 ТС 199 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA LAND CRUISER 200 У 373 КК 77 | усл.ед. | 6 |
|  | ТР - TOYOTA LAND CRUISER 200 У 373 КК 77 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA LAND CRUISER 150 Т 961 ОН 777 | усл.ед. | 8 |
|  | ТР - TOYOTA LAND CRUISER 150 Т 961 ОН 777 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA Camry Н 608 НР750 | усл.ед. | 4 |
|  | ТР - TOYOTA Camry Н 608 НР750 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA COROLLA Н 171 МР 19 | усл.ед. | 2 |
|  | ТР - TOYOTA COROLLA Н 171 МР 19 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA HILUX В 500 АТ 126 | усл.ед. | 3 |
|  | ТР - TOYOTA HILUX В 500 АТ 126 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - Toyota Camry К 458 МВ 750 | усл.ед. | 3 |
|  | ТР - Toyota Camry К 458 МВ 750 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - RENAULT DUSTER Р 379 ЕТ 07 | усл.ед. | 4 |
|  | ТР - RENAULT DUSTER Р 379 ЕТ 07 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA Camry T 828 BM 777 | усл.ед. | 5 |
|  | ТР - TOYOTA Camry T 828 BM 777 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA COROLLA С 924 КВ 163 | усл.ед. | 4 |
|  | ТР - TOYOTA COROLLA С 924 КВ 163 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA Camry Р 956 ХК 197 | усл.ед. | 8 |
|  | ТР - TOYOTA Camry Р 956 ХК 197 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA COROLLA В 407 ХУ 64 | усл.ед. | 2 |
|  | ТР - TOYOTA COROLLA В 407 ХУ 64 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - Форд Mondeo Т 352 АМ 750 | усл.ед. | 4 |
|  | ТР - Форд Mondeo Т 352 АМ 750 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - Renault Duster Х 716 РЕ 799 | усл.ед. | 8 |
|  | ТР - Renault Duster Х 716 РЕ 799 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA Camry Т 737 УЕ 199 | усл.ед. | 2 |
|  | ТР - TOYOTA Camry Т 737 УЕ 199 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - KIA CEED Р 109 КМ 34 | усл.ед. | 4 |
|  | ТО - KIA CEED Р 109 КМ 34 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - Renault Duster А 327 ОС 126 | усл.ед. | 4 |
|  | ТР - Renault Duster А 327 ОС 126 | усл.ед. | 1 |
|  | ТО - TOYOTA Camry А 404 КС 777 | усл.ед. | 4 |
|  | ТР -TOYOTA Camry А 404 КС 777 | усл.ед. | 1 |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

Автомобилей марки Toyota, Lexus

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приводные ремни - проверка, регулировка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Узлы и агрегаты автомобиля - проверка на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Системы выпуска отработавших газов - проверка на герметичность | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Крышка топливного бака, топливо проводов - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Адсорбер паров топлива - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Тормозная система - проверка состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
|  | Приводные валы и пыльники приводных валов - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Жидкость автоматической трансмиссии (АКПП), в том числе для переднего дифференциала | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Жидкость автоматической трансмиссии (АКПП) | - | ЧЗ | - | - | - | З | - | - | - | ЧЗ |
|  | Масло в раздаточной коробке (для машин с колесной формулой 4*4) | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П |
|  | Масло в заднем дифференциале (для машин с колесной формулой 4*4) | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П |
|  | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Системы кондиционирования воздуха и количество хладагента | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Фильтр кондиционера | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
|  | Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Свечи зажигания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З |
|  | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
|  | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр салонный | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
|  | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр воздушный | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
|  | Фильтр топливный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З |

* П – проверка; З–Замена; ЧЗ–частичная замена; С–смазка.

За пределами пробега 100 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. или по временному интервалу.

Автомобилей марки Kia Сeed

| № п/п | Наименование работ |  | ТО -15000 |  | ТО -30000 |  | ТО -45000 |  | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 | ТО -105000 | ТО – 120000 | ТО -135000 | ТО – 150000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П | П | П | П | П |  |
|  | Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П | П | П | П | П |  |
|  | Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П | П | П | П | П |  |
|  | Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | П |  | П |  | П |  | П |  | - | П | П | П | П | - |  |
|  | Проверка стояночного тормоза | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | - |  | - |  | П |  | - |  | П | - | П | - | П | - |  |
|  | Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости) | - |  | - |  | П |  |  |  | - | - | П | - | П | - |  |
|  | Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П | П | П | П | П |  |
|  | Проверка тормозной системы со снятием колес и тормозных барабанов | - |  | - |  | - |  | П |  | - | - | - | П | - | - |  |
|  | Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | - |  | П |  | - |  | П |  | - | П | - | П | - | П |  |
|  | Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | - |  | - |  | П |  | - |  | - | П | - | - | П | - |  |
|  | Замена свечей зажигания | - |  | - |  | З |  | - |  | - | З | - | - | З | - |  |
|  | Замена ремня привода ГРМ | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | З |  |
|  | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | З |  |
|  | Замена тормозной жидкости | - |  | З |  | - |  | З |  | - | З | - | З | - | З |  |
|  | Замена жидкости системы охлаждения | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | З |  |
|  | Замена топливного фильтра (для версий с дизельными двигателями | - |  | - |  | З |  | - |  | - | З | - | - | З | - |  |
|  | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (если применимо) | - |  | - |  | З |  | - |  | - | З | - | - | З | - |  |
|  | Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | П |  | П |  | П |  | П |  | П | П | П | П | П | П |  |
|  | Масло моторное | З |  | З |  | З |  | З |  | З | З | З | З | З | З |  |
|  | Фильтр масляный | З |  | З |  | З |  | З |  | З | З | З | З | З | З |  |
|  | Фильтр воздушный | - |  | З |  | - |  | З |  | - | З | - | З | - | З |  |
|  | Замена салонного фильтра | - |  | З |  | - |  | З |  | - | З | - | З | - | З |  |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 150 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 30 тыс.  или по временному интервалу.

Автомобилей марки RENAULT

| № п.п | Наименование работы | Пробег автомобиля, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 75 | 90* |
|  | Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П |  | П | П | З | П | П |
|  | Масло в двигателе и масляный фильтр | - | З |  | З | З | З | З | З |
|  | Шланги и соединения системы охдаждения | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Топливный фильтр | - | - |  | З | - | З | - | З |
|  | Топливные трубопроводы и соединения | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Воздушный фильтр | - | З |  | З | З | З | З | З |
|  | Свечи зажигания | - | П |  | З | П | З | П | З |
|  | Крепление навесного оборудования | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Система вентиляции картера | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Ремень привода ГРМ и натяжной ролик | - | П |  | П | П | З | П | П |
|  | Выпускной коллектор и его соединения | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Уровень масла в коробке передач | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Состояние шин и давление воздуха в них | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рулевой привод | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Система гидроусилителя рулевого управления | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Стояночный тормоз | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Вакуумный усилитель | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Регулировка света фар | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Салонный фильтр | - |  | З | З | З | З | З | З |
|  | Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | - |  | - | П | - | П | - | П |
|  | Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Прочистка дренажных отверстий | П |  | П | П | П | П | П | П |

* П – проверка; З–Замена; С–смазка.

За пределами пробега 90 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс.  или по временному интервалу.

Автомобилей марки FORD

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 | ТО -105000 | ТО -120000 | ТО -135000 | ТО -150000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | П | П | П | П | - | П | П | П | П | - |
| 6 | Проверка стояночного тормоза | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 7 | Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 8 | Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 9 | Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | - | - | П |  | - | -- | П | - | П | - |
| 10 | Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 11 | Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 12 | Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости) | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 13 | Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 14 | Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 15 | Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 16 | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 21 | Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 24 | Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 25 | Осмотр днища кузова | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 26 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка тормозной системы | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
| 28 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 30 | Замена тормозной жидкости | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 31 | Проверка системы кондиционирования | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 32 | Замена жидкости системы охлаждения | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 33 | Проверка цепи ГРМ | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П |
| 34 | Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 35 | Замена масла в МКПП | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 36 | Замена масла в переднем редукторе | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 37 | Замена масла в заднем редукторе | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 38 | Замена масла ГУР | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 39 | Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 40 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 41 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 42 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 44 | Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 150 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу

Требования к cрокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Пятигорского транспортного участка | C момента заключения договора | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |
|  | Текущий ремонт | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 3 (трех) дней |
|  | Электротехнические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 2 (двух) дней |
|  | Диагностические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |

2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Качество | Услуги должны выполняться с соблюдением технологических процессов, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств и отвечать требованиям Международного стандарта, ГОСТов и ТУ, регламентирующими данный вид деятельности. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить услугу, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации | - |  |
| 2. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия Исполнителя | Оказываемые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика. Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспорта заказчика с момента приема транспортных средств на обслуживание и до передачи транспортных средств заказчику. |  |  |  |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость услуг за условную единицу должна включать в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость оказываемых услуг, расходных материалов, все налоги, сборы, другие обязательные платежи и быть выражена в рублях Российской Федерации.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Ответственный исполнитель

Начальник ТГ ЮСУ	          					         	                  Павлюк Г.Е.

Технический куратор

Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                 Патычек Ю.А.