Приложение №6 к Извещению о проведении запроса цен:

Требования к сметной документации, обосновывающей цену заявки на выполнение СМР.

Участник должен представить на рассмотрение Закупочной комиссии сводную таблицу стоимости работ, услуг с приложением сводного сметного расчета и локальных смет в двух уровнях цен (в базисных и договорных ценах). Сметная документация должна быть предоставлена с соблюдением следующих требований:

- Локальные сметы и ССР должны учитывать все работы и затраты, являющиеся предметом закупки и зафиксированные в ТЗ.

- Локальные сметы должны быть пересчитаны в текущий/прогнозный (в случае необходимости) уровень цен с применением официальных индексов пересчета, разрабатываемых уполномоченным органом ценообразования, и соответствующих сметно-нормативной базе, в которой рассчитаны сметы, и региону расположения объекта. [Обратить внимание! Для СНБ ТСН-2001 ежемесячные поэлементные индексы пересчета выпускаются несколькими организациями для исключения разночтений следует использовать индексы в редакции ГАУ «Московская Государственная экспертиза» (МГЭ)].

- К сметной документации, сформированной в соответствии с пп. a) и b), применяются понижающие коэффициенты (коэффициент ≤1, применение необоснованных повышающих коэффициентов не допускается). Превышение как общей цены в целом, так и каждой из статей затрат по отдельности над ценовыми лимитами ТЗ не допускается. При этом допускается применение различных понижающих коэффициентов к разным статьям затрат. В том случае, если в НМЦ включена стоимость непредвиденных затрат, она распределяется между статьями пропорционально.

Сводная таблица стоимости, а также сводный сметный расчет и локальные сметы, должны соответствовать стоимости заявки участника, указанной в оферте.

В случае наличия в ТЗ разделительной ведомости оборудования представляемого подрядчиком, участник должен предоставить разделительную ведомость оборудования с указанием номенклатуры, количества, а также стоимости поставляемого оборудования. Номенклатура поставляемого оборудования должна соответствовать требования ТЗ с учетом возможных замен конкретных позиций на аналоги.