Технические требования

ОКПД 2 33.12.15 Услуги по сезонному обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия), Магаданской области для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

3022-ЭКСП ПРОД-2027-ТК_Дальневост_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг                                                                                                                 5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения

#### Наименование оплачиваемой услуги

ОКПД 2 33.12.15 Услуги по сезонному обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия), Магаданской области для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"

#### Цель оказания услуг

Целью проведению обслуживания приборов безопасности подъемных сооружений является освидетельствование и проверка работоспособности и возможности корректного сбора, обработки и регистрации информации о положении как частей, так и в целом подъемного сооружения, загрузке, а также предотвращение неуправляемого передвижения, с периодичностью не реже 2 раз в год, приуроченных к весенне-летнему и осенне-зимнему сезонах эксплуатации техники.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Требования о наличии приборов безопасности на подъемных сооружениях, их исправном состоянии и периодическом сервисном обслуживании установлены и регламентированы Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

#### Иные требования и сведения общего характера

Подъемные сооружения являются источником повышенной опасности. Корректная и исправная работа приборов безопасности подъемных сооружений напрямую влияет на безопасность при производстве работ. Техническое обслуживание приборов безопасности осуществляются в соответствии с их эксплуатационной документацией.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование услуги | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД 2 33.12.15 Услуги по сезонному обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия), Магаданской области для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро" | Амурская область, п. Талакан; Амурская область, г. Зея; Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, Серебряный Бор; Магаданская область, Ягоднинский район; Хабаровский край, г. Хабаровск; Приморский край, г. Партизанск; Приморский край, г. Владивосток | - | - |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество подъемных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 33.12.15 Услуги по сезонному обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия), Магаданской области для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро": Проведению технического обслуживания приборов безопасности подъемного сооружения. Приборы безопасности подъемных сооружений (грузоподъемный кран, краново-манипуляторная установка, автогидроподъемник) - это указатели, ограничители и регуляторы. К ним относятся: - указатели угла наклона крана (данный регулятор позволяет исключить возможность слишком сильного наклона грузоподъемного крана); - указатель грузоподъемности (данный указатель находится в рабочей кабине, для его правильной регулировки необходимо устанавливать кран на ровной поверхности и провести необходимые сравнения с данными и показателями. Если указатель грузоподъемности был заменен или было установлено новое оборудование, то приборы безопасности кранов необходимо регулировать вновь; - ограничитель высоты подъема крюка (данный ограничитель должен быть обязательно установлен до начала работы крана, так как в противном случае груз может быть поднят на недопустимую высоту, что приведет к падению стрелового крана); - ограничитель вылета стрелы (данный ограничитель необходим, для того чтобы разомкнуть контакты при подъеме и повороте стрелы крана в крайнее положение); - ограничитель грузоподъемности крана (Данные приборы безопасности для кранов позволяют исключить возможность подъема слишком больших грузов); - указатель скорости ветра (Устройство, сигнализирующее при приближении к предельной скорости ветра, выше которой работа должна быть прекращена); - устройством ориентации пола люльки в горизонтальном положении во всей зоне обслуживания; при этом угол наклона пола люльки не должен превышать 5°; - устройством (устройствами), ограничивающим зону обслуживания; - устройством блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на опоры подъемнике; - устройством блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы; - устройством аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса; - устройством (указателем) угла наклона подъемника; - системой аварийной остановки двигателя с управлением из люльки и с нижнего пульта, которая должна быть снабжена кнопками "Стоп" | В соотвествии с ведомостью услуг (Приложение № 1 к настоящему ТТ) |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение сезонного технического обслуживания приборов безопасности подъемного сооружения | 01.03.2027 г. | 31.12.2027 г. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг по проведению сезонного технического обслуживания приборов безопасности подъемного сооружения

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг Требования о наличии приборов безопасности на подъемных сооружениях, их исправном состоянии и периодическом сервисном обслуживании установлены и регламентированы Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проведение технического обслуживания приборов безопасности происходит в местах базирования подъемных сооружений (Амурская область, п. Талакан; Амурская область, г. Зея; Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, Серебряный Бор; Магаданская область, Ягоднинский район; Хабаровский край, г. Хабаровск; Приморский край, г. Партизанск; Приморский край, г. Владивосток) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проведение технического обслуживания приборов безопасности происходят в местах базирования подъемных сооружений с помощью специализированного и сертифицированного оборудования, работником с соответствующей квалификацией знаниями, навыками. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Для проведения технического обслуживания приборов безопасности подъемных сооружений необходимо выполнить комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности, выявления и устранения неисправностей оборудования. При помощи специальных приборов, позволяющих оценить состояние технических элементов, механизмов и изделий, производится диагностика и техническое обслуживание приборов безопасности, оценка корректности эксплуатации. При необходимости производится замена изношенных рабочих компонентов. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.2. | Техническое обслуживание приборов безопасности должны выполняться в соответствии с их эксплуатационными документами, а также эксплуатационными документами подъемных сооружений. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.3. | После произведения ремонтных работ приборов безопасности, должна проводиться наладка и проверка их работоспособности с подтверждением соответствия характеристик паспортным данным. |  |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Набор инструментов и приборов, необходимых для проведения технического обслуживания, определяют работники, выполняющие обслуживание, с учетом требований эксплуатационных документов подъемных сооружений. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.2. | Оборудование должно быть безопасным, не представлять угрозы для работников осуществляющих техническое обслуживание и работников оказывающих им помощь |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.3. | При работе использовать контрольно-измерительные приборы и оборудование, позволяющие выполнять наладочные работы, оценивать работоспособность, выполнять ремонт либо регулировку приборов безопасности |  | Согласие с требованием | -- |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работники, непосредственно занятые на выполнении работ техническому обслуживанию приборов безопасности должны отвечать следующим требованиям: - знать и уметь выявлять дефекты и повреждения систем управления ПС и приборов безопасности; - уметь применять на практике технологии ремонта и восстановления приборов безопасности и систем управления ПС; |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Работы с приборами безопасности, по их техническому обслуживанию, замене, ремонту должны выполнять работники, квалификация которых соответствует требованиям, изложенным в эксплуатационных документах подъемных сооружений и приборов безопасности. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По результатам проведенных «Исполнителем» работ по техническому обслуживанию, должен быть составлен «Акт выполненных работ», в котором будут отражены работы, проведенные с приборами безопасности, перечень неисправностей, в случае их обнаружения. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласно «Акту выполненных работ» «Исполнитель» описывает состояние приборов безопасности подъемного сооружения, указывая при необходимости проведение ремонта или полной замены элементов приборов безопасности. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Исполнитель обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения услуг |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3.2. | Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3.3. | Услуги по проведению технического обслуживания приборов безопасности должны исключать возможность причинения вреда здоровью работникам Заказчика, как процессе оказания услуг, так и после их окончания, при штатной работе подъемных сооружений. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1. | После проведения технического осмотра и обслуживания приборов безопасности «Исполнитель» должен составить «Акту выполненных работ», отразив проведенные им работы, текущее состояние приборов безопасности, указав при необходимости проведение ремонта или полной замене элементов приборов безопасности. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | «Исполнитель» обязан проводить техническое освидетельствование, монтаж (демонтаж), ремонт приборов безопасности подъемных сооружений «Заказчика» в соответствии с обязательными требованиями и правилами, установленными действующим законодательством в РФ. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | «Исполнитель» несет ответственность предусмотренных законодательством РФ за качество оказанных услуг по техническому освидетельствованию приборов безопасности. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Проведение регулировки, настройки, ремонт, замену приборов безопасности, получив при необходимости консультацию по работе с подъемными сооружениями, исключающими возможность нарушения корректной работы приборов безопасности и действий при возникновении нештатных ситуаций в процессе работы приборов безопасности. |  | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В стоимость услуг должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе, все налоги, сборы и пошлины,  иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

3.2. Цена остается фиксированной и не подлежит изменению на весь срок действия договора.