ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 28.92.24.120 Поставка виброкатка для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

Лот № 3180-ТПИР ОНМ-2026-ТК_Дальневост_фил

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	4

Таблица 3.1. Виброкаток	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

- Общие сведения

- Обозначения и сокращения

| АО «ТК РусГидро» | Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» |
| --- | --- |
| Продукция | Каток |
| ТТ | Технические требования |
| ТР ТС | Технический регламент Таможенного Союза |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| ТУ | Технические условия |
| АСН | Аппаратура спутниковой навигации |
| ЭПСМ | Электронный паспорт самоходной машины |
| ОТТС | Одобрение типа транспортного средства |

- Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 28.92.24.120 Поставка виброкатка для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

- Цель использования закупаемой продукции

Катки закупаются с целью выполнения дорожных работ для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Виброкаток | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

### Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Виброкаток | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Таблица 3.1. Виброкаток

| № п/п | Наименование параметра | Требования заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Размеры и вес |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Тип | Виброкаток гладковальцовый |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.2 | Длина, мм | Не менее 6 200, не более 6 700 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.3 | Ширина, мм | Не менее 2 200, не более 2 500 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.4 | Высота, мм | Не менее 3 000, не более 3 300 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.5 | Эксплуатационная масса, кг | Не менее 19 000, не более 22 000 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.6 | Ширина рабочая вальца, мм | Не менее 2 000 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.7 | Диаметр вальца, мм | Не менее 1 400, не более 1 700 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.8 | Толщина стенки вальца, мм | Не менее 40 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.2. | Двигатель |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Макс. мощность, кВт | Не менее 120, не более 150 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.2.2 | Тип двигателя | Дизельный |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Потребление топлива |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Вид топлива | ДТ |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.2 | Емкость топливного бака, л | Не менее 200 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.4 | Трансмиссия |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Тип привода переднего вальца и заднего моста | Гидростатический |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Рулевое управление |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Тип | С гидроусилителем |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Тормозная система |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.6.1 | Привод тормозной системы | Гидравлический |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6.2 | Стояночная тормозная система | Механический/ гидравлический |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.7 | Передний вибровалец |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.7.1 | Частота вибрации, Гц | Не менее 28 / 32 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.7.2 | Амплитуда, мм | Не менее 1.86 / 0.93 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.7.3 | Центробежная сила, кН | Не менее 353 / 220 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.8 | Гидравлическая система |  |  | -//- |  |  |
| 1.8.1 | Насос гидравлической системы | Аксиально-поршневой |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8.2 | Объём бака гидравлической системы, л | Не менее 200 |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.8.3 | Указатель уровня гидравлической жидкости | Наличие |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8.4 | Датчик температуры гидравлической жидкости | Наличие |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8.5 | Гидравлическое масло | тип HVLP 32 или эквивалент |  | Указание характеристи | - |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации |  |  | Согласие с требованием | Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  |
| 3. | Требования к комплектации |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Кабина | Закрытого типа с панорамным остеклением, утепленная (для работ в холодном климатическом регионе) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  |  | Кондиционер, отопитель салона |  |  | - |  |
|  |  | Счетчик моточасов |  |  | - |  |
| 3.2 | Комплект поставки на каждое ТС | 1) Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н) – 1 шт. 2) Огнетушитель ОП-5 (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021, утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст, с учетом действующих изменений); 3) Выписка из ЭПТС самоходной машины, руководство по эксплуатации на русском языке, каталог запасных частей на русском языке, сервисная книжка, 4) Штатный набор инструментов; 5) Комплект фильтров и масел для проведения ТО-1 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Прочее |  |  | -//- |  |  |
| 4.1 | Цвет | Стандартный цвет производителя |  | Указание характеристик | - |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Место поставки | РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2 | Способ доставки до места поставки (получения) | Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя силами Поставщика. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.3 | Требования к предпродажной подготовке | Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку, (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Климатическое исполнение |  | Исполнение продукции должно обеспечивать работоспособность продукции при любых климатических факторах (от -400 до +400) без потери или снижения заложенного в неё функционала |  |  |  |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. Год изготовления – не ранее 2025 г. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | Срок гарантии | Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 9. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, выписку из ЭПСМ, Руководство по эксплуатации на русском языке, каталог запасных частей на русском языке, Сервисную книжку на русском языке. Руководство по эксплуатации обязательно должно содержать следующую информацию: -порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания; - объемы и характеристики смазочных материалов и жидкостей для проведения ТО. |  | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.