ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 29.10.43.000 Поставка тягача седельного с полуприцепом для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

Лот № 3172-ТПИР ОНМ-2026-ТК_Дальневост_фил

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

- Общие сведения

- Обозначения и сокращения

| АО «ТК РусГидро» | Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» |
| --- | --- |
| ТС | Транспортное средство |
| VIN | Идентификационный номер транспортного средства |
| ТР ТС | Технический регламент Таможенного Союза |
| ГОСТ | Государственный отраслевой стандарт |
| ЭПТС | Электронный паспорт транспортного средства |
| ОТТС | Одобрение типа транспортного средства |

- Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 29.10.43.000 Поставка тягача седельного с полуприцепом для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

- Цель использования закупаемой продукции

Поставка седельного тягача с полуприцепом тяжеловозом для нужд ДФ АО "ТК РусГидро» закупаются с целю обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки тяжеловесных, крупногабаритных грузов.

1.4. Существующее положение

Эксплуатация седельного тягача с полуприцепом тяжеловозом планируется осуществлять в рамках исполнения обязательств по доходным договорам АО «ТК РусГидро».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полуприцеп | шт. | 1 |
| 2 | Седельный тягач | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

### Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Полуприцеп | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Седельный тягач | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Таблица 3.1. Полуприцеп

| № п/п | Наименование параметра |  | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Размеры и вес |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Длина, мм |  | Не менее 13 500, не более 14 000 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.2 | Ширина, мм |  | Не более 2 550 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.3 | Погрузочная высота, мм |  | Не более 1750 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.4 | Высота ССУ без нагрузки, мм |  | 1 530 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.5 | Максимальная грузоподъемность, кг |  | Не менее 30 000 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.6 | Максимальная нагрузка на ССУ, кг |  | Не более 15 530 | Указание характеристик | - |  |
| 1.2. | Ходовая часть |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Тип подвески |  | Пневматическая | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.2 | Количество осей, шт |  | Не менее 3 | Указание характеристик | - |  |
| 1.2.3 | Размер шин |  | Не менее 385/65 R22.5 | Указание характеристик | - |  |
| 1.3 | Тормозная система |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Стояночная тормозная система |  | Тормозные механизмы всех колес барабанного типа механические, с пневматическим управлением, от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей оси. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Оснащение |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Шкворень, дюйм | 2,0 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5.2 | Опорное устройство | механическое с ручным приводом |  | Указание характеристик | - |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации |  |  | Согласие с требованием | Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Безопасность |  | Противооткатные упоры | Согласие с требованием | - |  |
|  |  |  | Стационарная боковая защита | Согласие с требованием | - |  |
|  |  |  | Заднее защитное устройство | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Комплектация |  | Крепление ДЗК к раме с механической лебедкой | Согласие с требованием | - |  |
|  |  |  | Потайные петли для увязки груза 8 шт (по 4 шт с каждой стороны) | Согласие с требованием | - |  |
|  |  |  | 4 пары раздвижных съемных коников. Фиксация коников в транспортном и раздвинутом положении при помощи пальца | Согласие с требованием | - |  |
|  |  |  | Усиленный передний борт со ступенями | Согласие с требованием | - |  |
|  |  |  | Борта и стойки с возможностью демонтажа | Согласие с требованием | - |  |
|  |  |  | Сумка с ЗИПом (Смазка ECO-Li-0,4кг; домкрат 20тонн; ключ баллонный 30х32; монтажка; трубка пластик. d=10мм 2м; трубка пластиковая d=15мм 2м; знак аварийной остановки). | Согласие с требованием | - |  |
| 4.1 | Полуприцеп должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Место поставки |  | РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2 | Способ доставки до места поставки (получения) |  | Доставка осуществляется силами Поставщика: 1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику. 3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику. | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. Год изготовления товара – не ранее 2025. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Срок гарантии |  | Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику. | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, выписку из ЭПТС транспортного средства, Руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке, каталог запасных частей на русском языке, сервисную книжку. | Согласие с требованием | - |  |
| 9. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1 | Цвет рамы |  | Стандартный цвет производителя |  |  |  |

Таблица 3.2.  Седельный тягач

| № п/п | Наименование параметра | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1. Размеры и вес |  |  |  |  |  |
|  | Тип ТС | Седельный тягач | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина, мм | Не более 7350 | Указание характеристик |  |  |
|  | Ширина, мм | Не более 2550 | Указание характеристик |  |  |
|  | Высота, мм | Не более 3850 | Указание характеристик |  |  |
|  | Масса ТС в снаряженном состоянии, кг | Не более 12450 | Указание характеристик |  |  |
| 2. Двигатель |  |  |  |  |  |
|  | Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | Указание характеристик |  |  |
|  | Макс. мощность, л.с. | Не менее 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | 3.Трансмиссия |  |  |  |  |
|  | КПП (тип) | 12-ступенчатая, механическая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сцепление | Фрикционное, сухое, однодисковое | Согласие с требованием |  |  |
|  | Привод сцепления | Гидравлический с пневмоусилителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Колесная формула | 6х6 | Согласие с требованием |  |  |
| 4. Рулевое управление |  |  |  |  |  |
| 1. | Тип | С усилителем руля | Согласие с требованием |  |  |
|  | 5. Тормозная система |  |  |  |  |
|  | Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вспомогательная | моторный тормоз - замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов | Согласие с требованием |  |  |
| 6. Подвеска тягача |  |  |  |  |  |
|  | Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Согласие с требованием |  |  |
|  | Задняя | Пневматическая, зависимая | Согласие с требованием |  |  |
| 7. Седельное устройство |  |  |  |  |  |
|  | Седло | JOST или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота ССУ, мм | 1510 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер сцепного шкворня прицепа, дюйм | 2,0 | Согласие с требованием |  |  |
| 8. Потребление топлива |  |  |  |  |  |
|  | Тип топлива | дизельное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вместимость топливного бака, л | Не менее 400 | Указание характеристик |  |  |
| 9. Колеса и шины |  |  |  |  |  |
|  | Размер шин | Не менее 315/80R22,5 двускатная ошиновка | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип шин | Радиальные, металлокордовые | Согласие с требованием |  |  |
| 10. Требования к комплектации |  |  |  |  |  |
|  | Безопасность | 1) Ремни безопасности 2) Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». (согласно действующему ОТТС) 3) Тахограф с блоком СКЗИ, установленный в специализированной организации, обладающей лицензией на данный вид деятельности | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кабина | 1) Цельнометаллическая, бескапотная, откидывающаяся вперед 2) Одно спальное место | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочее | 1) Круиз- контроль 2) Кондиционер 3) Регулировка сидения водителя/ пассажиров. 4)Электростеклоподъемники, электроподогрев зеркал, центральный замок; 5) Ремни безопасности на пассажирских сиденьях 6) Климат-контроль. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Комплект поставки на каждое поставляемое ТС | 1) Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н) – 1 шт. 2) Огнетушитель ОП-5 (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021, утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст, с учетом действующих изменений); - Выписку с ЭПТС транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, каталог запасных частей на русском языке, сервисная книжка; Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать: - порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания; - объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. - Домкрат, ключ баллонный, знак аварийной остановки, полноразмерное запасное колесо; | Согласие с требованием |  |  |
| 11. Прочее |  |  |  |  |  |
|  | Цвет кабины | Стандартный цвет производителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Цвет салона | Темных тонов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска | Не ранее 2025 | Согласие с требованием |  |  |
| 12.Требования к доставке |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки | РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ транспортировки до места поставки | Доставка Продукции до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание, согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.