«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей и спецтехники Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

6018-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение                                                                                                    3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	13

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	13

2.2.2. Требования к качеству услуг	13

Таблица 4. Требования к качеству услуг	13

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей и спецтехники Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».

#### 1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

#### 1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 45.20.11.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей и спецтехники Карачаево-Черкесского транспортного участка | Пгт. Правокубанский Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики | НЕФАЗ 5299-0000017-42 B 604 BC 09 | 2017 г.в. |
|  |  |  | ПАЗ-32053 А 533 УТ 09 | 2015 г.в. |
|  |  |  | Автогидроподъемник ТА-18 (шасси ГАЗ - 33081) А 896 ТК 09 | 2013 г.в. |
|  |  |  | Галичанин КС-55721-1В КС (шасси Камаз 6540) | 2024 г.в. |
|  |  |  | КАМАЗ 43118 с КМУ К 356 ЕО 126 | 2020 г.в. |
|  |  |  | SHACMAN SX32586Т384С К 773 ВЕ 790 | 2020 г.в. |
|  |  |  | ЭО-2621 (МТЗ 82) 2486 СМ 26 | 2013 г.в. |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2.  Текущий ремонт ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.5.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.5.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.5.7. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

1.5.8. Местом оказания услуг является организация, находящаяся не далее 50 км. от расположения объекта.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НЕФАЗ 5299 В 604 ВС 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 3 |
|  | НЕФАЗ 5299 В 604 ВС 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | ПАЗ-32053 А 533 УТ 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 2 |
|  | ПАЗ-32053 А 533 УТ 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | АГП ТА-18 (ГАЗ-33081) А 896 ТК 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 1 |
|  | АГП ТА-18 (ГАЗ-33081) А 896 ТК 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | КАМАЗ 43118 с КМУ К356 ЕО 126 Техническое обслуживание | Усл.ед | 1 |
|  | КАМАЗ 43118 с КМУ К356 ЕО 126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | SHACMAN SX32586Т384С К 773 ВЕ 790 Техническое обслуживание | Усл.ед | 1 |
|  | SHACMAN SX32586Т384С К 773 ВЕ 790 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Галичанин КС-55721-1В КС (шасси Камаз 6540) Техническое обслуживание | Усл.ед | 1 |
|  | Галичанин КС-55721-1В КС (шасси Камаз 6540) Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | ЭО-2621 (МТЗ 82) Техническое обслуживание | Усл.ед | 1 |
|  | ЭО-2621 (МТЗ 82) Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.1.1. Автомобилей марки ГАЗ 33081

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторное масло | З | З | З | З | З | З |
| 2 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З |
| 3 | Проверить и при необходимости заменить клапан PCV принудительной вентиляции картера двигателя | - | - | П/З | - | - | - |
| 4 | Свечи зажигания | - | - | З |  |  | З |
| 5 | Электрические провода системы зажигания | - | - | - | - | З | - |
| 6 | Ремни привода навесных агрегатов | - | - | - | - | З | - |
| 7 | Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З |
| 8 | Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З |
| 9 | Привод газораспределительного механизма | Через каждые 75 000 км |  |  |  |  |  |
| 10 | Заменить охлаждающую жидкость | Один раз в три года или через каждые 90 000 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозов | Один раз в два года |  |  |  |  |  |
| 12 | Проверка состояния элементов системы выпуска отработавших газов двигателя. | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Проверка состояния тормозных колодок, суппортов и шлангов тормозной системы. | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Проверка состояния шарниров равных угловых скоростей и элементов передней и задней подвески. | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверка уровня рабочей жидкости автоматической трансмиссии. | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверка уровня рабочей жидкости механической трансмиссии. | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверка уровня охлаждающей жидкости, состояние шлангов и хомутов системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Проверка износа колодок передних и задних тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Проверка давления воздуха в шинах (включая запасное колесо), осмотр шин на предмет износа и повреждений. | П | П | П | П | П | П |
| 21 | Проверка (регулировка) стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

2.1.1.2. Самоходных машин марки ЭО-2621 (МТЗ 82)

| № п/п | Наименование работ | ТО 500 м/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Очистка от грязи и пыли | П |
| 2. | Визуальная проверка наличия течи горюче-смазочных материалов. | П |
| 3. | Устранение подтекания, при необходимости | П |
| 4. | Проверка количества масла в картере, доливка до требуемого параметра | П |
| 5. | Проверка работоспособности освещения, сигнализации, рулевого управления, стеклоочистителей, блокиратора запуска мотора, натяжения ременного привода и давления в шинах. | П |
| 6. | Контроль состояния основной масляной магистрали, герметичности соединений и воздухоочистителей | П |
| 7. | Контроль оборотистости роторной части центробежного масляного фильтра после остановки силового агрегата | П |
| 11. | Очистка и проверка клемм АБ, окончаний проводки, наличия дистиллированной воды | П |
| 12. | Ликвидация осадка из фильтров грубой очистки, конденсата из тормозных блоков и воздушных резервуаров | П |
| 13. | Смазка всех частей, требующих данной процедуре согласно специальной смазочной карте | С |
| 14. | Контроль плотности электролита, зарядка аккумуляторов, при необходимости | П |
| 15. | Слив осадка из фильтрующих элементов грубой очистки, а также остатков из тормозных отсеков заднего моста и воздушных баллонов | П |
| 16. | Смазывание клемм и проводных наконечников, включая обработку частей техники в соответствии с картой смазки | С |
| 17. | Проверка состояния узлов и агрегатов | П |
| 18. | Проверка износа шин | П |
| 19. | Контроль размеров и положений ведущих звезд и техсостояние кривошипно-шатунных приспособлений | П |
| 20. | Очистка отверстий в пробках баков центрального и резервного пускового приспособления | П |
| 21. | фильтры на очистном топливном патрубке. | П |
| 22. | Масло моторное | З |
| 23 | Фильтр масляный | З |
| 24 | Фильтр воздушный | З |
| 25 | Фильтр топливный | З |

* П - проверка; З - Замена; С - смазка.

2.1.1.3. Автомобилей марки ПАЗ 3205

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | - | П | - | П | - |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | - | П | - | П | - |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П | П | П | П |
| 7 | Крепление топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | - | П | - | П | - |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса | - | П |  |  |  |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | - | П | - | П | - |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | - | П | - | П | - |
| 14 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 19 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | - | П | - | П | - |
| 20 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П | П | П | П |
| 21 | Системы гидропривода выключения сцепления | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П | П | П | П |
| 30 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П | П | П | П |
| 31 | Смазать шарниры карданных валов | - | С | - | С | - |
| 32 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | - | С | - | С | - |
| 33 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П | П | П | П | П |
| 35 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | - | С | - | С | - |
| 36 | Смазать регулятор тормоза | - | С | - | С | - |
| 37 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П | П | П | П |
| 38 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П | П | П | П |
| 39 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | - | С | - | С | - |
| 40 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П | П | П | П |
| 41 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П | П | П | П |
| 42 | Масло моторное | З | З | З | З | З |
| 43 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З |
| 44 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З |
| 45 | Фильтр топливный | З | З | З | З | З |

* П - проверка; З -Замена; С-смазка.

За пределами пробега 150 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс.  или по временному интервалу.

2.1.1.4 Автомобилей марки Нефаз 5299

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | - | П | - | П | - |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | - | П | - | П | - |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П | П | П | П |
| 7 | Крепление топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | - | П | - | П | - |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса. | - | П | - | П | - |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей. | - | П | - | П | - |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | - | П | - | П | - |
| 13 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П | П | П | П |
| 14 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | - | П | - | П | - |
| 19 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П | П | П | П |
| 20 | Системы гидропривода выключения сцепления | П | П | П | П | П |
| 21 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П | П | П | П |
| 30 | Смазать шарниры карданных валов | - | С | - | С | - |
| 31 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | - | С | - | С | - |
| 32 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П | П | П | П | П |
| 33 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | - | С | - | С | - |
| 34 | Смазать регулятор тормоза | - | С | - | С | - |
| 35 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П | П | П | П |
| 36 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П | П | П | П |
| 37 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | - | С | - | С | - |
| 38 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П | П | П | П |
| 39 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П | П | П | П |
| 40 | Масло моторное | З | З | З | З | З |
| 41 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З |
| 42 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З |
| 43 | Фильтр топливный | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.1.5 Автомобилей марки КАМАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | - | П | - | П | - |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | - | П | - | П | - |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П | П | П | П |
| 7 | Крепление топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | - | П | - | П | - |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса | - | П | - | П | - |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | - | П | - | П | - |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | - | П | - | П | - |
| 14 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг. | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг. | П | П | П | П | П |
| 19 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | - | П | - | П | - |
| 20 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П | П | П | П |
| 21 | Системы гидропривода выключения сцепления | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П | П | П | П |
| 30 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П | П | П | П |
| 31 | Смазать шарниры карданных валов | - | С | - | С | - |
| 32 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | - | С | - | С | - |
| 33 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П | П | П | П | П |
| 35 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | - | С | - | С | - |
| 36 | Смазать регулятор тормоза | - | С | - | С | - |
| 37 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П | П | П | П |
| 38 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П | П | П | П |
| 39 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | - | С | - | С | - |
| 40 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П | П | П | П |
| 41 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П | П | П | П |
| 42 | Масло моторное | З | З | З | З | З |
| 43 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З |
| 44 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З |
| 45 | Фильтр топливный | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.1.6 Автомобилей марки SHACMAN SX32586T384C

| № п-п | Наименование работ | ТО -125000 | ТО -140000 | ТО -155000 | ТО -170000 | ТО -155000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | - | П | - | П | - |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | - | П | - | П | - |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П | П | П | П |
| 7 | Крепление, топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | - | П | - | П | - |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса | П | П | П | П | П |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | - | П | - | П | - |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | - | П | - | П | - |
| 13 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П | П | П | П |
| 14 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | - | П | - | П | - |
| 19 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П | П | П | П |
| 20 | Системы гидропривода выключения сцепления | П | П | П | П | П |
| 21 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П | П | П | П |
| 30 | Смазать шарниры карданных валов | - | С | - | С | - |
| 31 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | - | С | - | С | - |
| 32 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П | П | П | П | П |
| 33 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | - | С | - | С | - |
| 34 | Смазать регулятор тормоза | - | С | - | С | - |
| 35 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П | П | П | П |
| 36 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П | П | П | П |
| 37 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | - | С | - | С | - |
| 38 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П | П | П | П |
| 39 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П | П | П | П |
| 40 | Масло моторное | З | З | З | З | З |
| 41 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З |
| 42 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З |
| 43 | Фильтр топливный | З | З | З | З | З |

* П - проверка; З - Замена; С - смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу.

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей и спецтехники Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание транспортного средства | С даты получения заявки/направления заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |
|  | Текущий ремонт транспортного средства | С даты получения заявки/направления заявки | В течении 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Электротехнические работы | С даты получения заявки/направления заявки | В течении 2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Диагностические работы | С даты получения заявки/направления заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
| 1.1 | Требования к месту оказания услуг | Услуги оказываются в Специализированном сервисном центре Исполнителя |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 2. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
| 2.1 | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, сертификатам качества, и другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к соответствующим товарам, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. Запрещается использование контрофактных, поддельных восстановленных или бввших в употреблении деталей, не имеющих сертификатов соответствия, без маркировки и в поврежденной упаковке. |  |  |
| 2.2 | Требования к моторным маслам | Моторные масла должны соответствовать спецификациям API/ACEA и вязкости по SAE, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля. Запрещается применение масел с более низкими эксплуатационными характеристиками. |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
| 3.1. | Гарантия Исполнителя |  | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |
| 4. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 4.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации |  | Услуги должны выполняться Исполнителем согласно нормативно-технических требованиями заводов изготовителей, в соответствии с действующимим ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности. |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

Ответственный исполнитель

Начальник КЧ ТУ	          					         	                  Балановский В.Д.

Технический куратор

Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                  Патычек Ю.А.