Приложение 1 к Поставка оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС» (очередь 1)

Спецификация поставляемого Оборудования

| № п/п | Наименование Оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. с НДС) * | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов подтверждающих качество Оборудования | Гарантийный срок (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Адресный барьер шлейфов сигнализации: напряжение питания 10-30В, ток потребления от АЛС 0,3мА, ток потребления (питание 10-14В: дежурный режим 70мА, режим "Пожар" 100мА; питание 20-28В: дежурный режим 40мА, режим "Пожар" 55мА), 2 адреса, кол-во контролируемых искробезопасных ШС 2 шт., напряжение ШС 11В, маркировка взрывозащиты [Exiа]IIС, степень защиты оболочки IP65 | АБШС-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Адресный барьер шлейфов сигнализации: напряжение питания 10-30В, ток потребления от АЛС 0,3мА, ток потребления (питание 10-14В: дежурный режим 70мА, режим "Пожар" 100мА; питание 20-28В: дежурный режим 40мА, режим "Пожар" 55мА), 2 адреса, кол-во контролируемых искробезопасных ШС 2 шт., напряжение ШС 11В, маркировка взрывозащиты [Exiа]IIС, степень защиты оболочки IP65 | шт. | 7 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Автоматический выключатель, 1П, In=10 А, хар. C, отключающая способность 10 кА, время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с, на DIN-рейку, тепловой и электромагнитный расцепители | MVA40-1-010-C | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Автоматический выключатель, 1П, In=10 А, хар. C, отключающая способность 10 кА, время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с, на DIN-рейку, тепловой и электромагнитный расцепители | шт. | 4 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Автоматический выключатель, 1П, In=6 А, хар. C, отключающая способность 6 кА, время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с, на DIN-рейку, тепловой и электромагнитный расцепители | OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 | АО "КЭАЗ", Россия | Автоматический выключатель, 1П, In=6 А, хар. C, отключающая способность 6 кА, время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с, на DIN-рейку, тепловой и электромагнитный расцепители | шт. | 2 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Барьер искробезопасности: ток потребления 0,25мА, макс. напряжение цепи 24,5В, 1 канал, макс. выходной ток 100мА, макс. выходная мощность 2,4Вт, маркировка взрывозащиты искробезопасного выхода [Ex ia I Ma]/[Ex ia I Ga] IIC, степень защиты оболочки IP42 | Спектрон-ИБ-02 | ООО "НПО "Спектрон", Россия | Барьер искробезопасности: ток потребления 0,25мА, макс. напряжение цепи 24,5В, 1 канал, макс. выходной ток 100мА, макс. выходная мощность 2,4Вт, маркировка взрывозащиты искробезопасного выхода [Ex ia I Ma]/[Ex ia I Ga] IIC, степень защиты оболочки IP42 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Гнездо-разъем для межблочного соединения XLR 066300 | XLR 066300 |  | Гнездо-разъем для межблочного соединения XLR 066300 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный, 100В, мощность 30 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 107 дБ | SHE-30-PM, КВМ15, КВМ15 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный, 100В, мощность 30 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 107 дБ | шт. | 2 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5/2,5 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 84 дБ | SWP-110-105 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5/2,5 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 84 дБ | шт. | 20 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5/2,5 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 91 дБ | SCS-110M | ООО "РУБЕЖ", Россия | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5/2,5 Вт, чувствительность (1Вт, 1м) 91 дБ | шт. | 4 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой аналоговый, двухпроводной, оптико - электронный точечный, чувств. 0,05 - 0,2 Дб/м, U шс - 9 .. 30 В, I держурный - 40 мкА, рабочая темп. от -45 до +55°C, IP40 | ИП 212-141М V1.04 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный дымовой аналоговый, двухпроводной, оптико - электронный точечный, чувств. 0,05 - 0,2 Дб/м, U шс - 9 .. 30 В, I держурный - 40 мкА, рабочая темп. от -45 до +55°C, IP40 | шт. | 43 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый: напряжение питания от АЛС 12-28 В, ток потребления от АЛС 1,5 мА, расстояние между излучателем и отражателем 8-50 м, макс. конт. площадь 450 м2/, степень защиты оболочки IP65 | ИПДЛ-249/1-50–R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный дымовой линейный адресно-аналоговый: напряжение питания от АЛС 12-28 В, ток потребления от АЛС 1,5 мА, расстояние между излучателем и отражателем 8-50 м, макс. конт. площадь 450 м2/, степень защиты оболочки IP65 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, макс. потребляемый ток в дежурном режиме < 0,25 мА; мощность < 0,007 Вт, напряжение АЛС 12 - 28 В, 1 адрес | ИП 212-149 W1.04 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, макс. потребляемый ток в дежурном режиме < 0,25 мА; мощность < 0,007 Вт, напряжение АЛС 12 - 28 В, 1 адрес | шт. | 169 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для подвесных потолков, макс. потребляемый ток в дежурном режиме < 0,25 мА; мощность < 0,007 Вт, напряжение АЛС 12 - 28 В, 1 адрес | ИП 212-149 W2.04 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для подвесных потолков, макс. потребляемый ток в дежурном режиме < 0,25 мА; мощность < 0,007 Вт, напряжение АЛС 12 - 28 В, 1 адрес | шт. | 11 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный дымовой точечный взрывозащищенный: одновводный оконечный, маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIС T6 Ga, напряжение питания 4-27В, рабочая температура -40...+75°C, степень защиты оболочки IP66/IP67 | ИП 212 "Дымфикс" 1КВ | ООО "СПЕЦПРИБОР", Россия | Извещатель пожарный дымовой точечный взрывозащищенный: одновводный оконечный, маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIС T6 Ga, напряжение питания 4-27В, рабочая температура -40...+75°C, степень защиты оболочки IP66/IP67 | шт. | 14 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный комбинированный газовый пороговый и тепловой максимально-дифференциальный: напряжение питания 9-30В, ток потребления (дежурный режим 0,1мА, режим "Пожар" 25мА), температура срабатывания 54-65°С, порог срабатывания на СО - 40 ppm, степень защиты оболочки IP41 | ИП417/101-1-А1R "СОнет" | ЗАО НВП "Болид", Россия | Извещатель пожарный комбинированный газовый пороговый и тепловой максимально-дифференциальный: напряжение питания 9-30В, ток потребления (дежурный режим 0,1мА, режим "Пожар" 25мА), температура срабатывания 54-65°С, порог срабатывания на СО - 40 ppm, степень защиты оболочки IP41 | шт | 23 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный ручной с встроенным изолятором короткого замыкания, напряжение АЛС 12-28 В, ток в дежурном режиме 1,5 мА, ток отсечки АЛС 17 В - (150±40) мА; АЛС 24 В - (220±40) мА, время для размыкания участка < 0,01 с | ИПР 513-12ИКЗ | ООО "РУБЕЖ", Россия | Извещатель пожарный ручной с встроенным изолятором короткого замыкания, напряжение АЛС 12-28 В, ток в дежурном режиме 1,5 мА, ток отсечки АЛС 17 В - (150±40) мА; АЛС 24 В - (220±40) мА, время для размыкания участка < 0,01 с | шт. | 53 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный ручной электронный, ток потребления в дежурном режиме < 50 мкА, в режиме пожар < 25 мА, IP67 | ИПР 513-3М IP67 | ЗАО НВП "Болид", Россия | Извещатель пожарный ручной электронный, ток потребления в дежурном режиме < 50 мкА, в режиме пожар < 25 мА, IP67 | шт. | 4 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Извещатель пожарный тепловой точечный взрывозащищенный: напряжение питания 9-28 В, нагрузочные характеристики контактов реле 30В/100мА, темп. диапазон чувствительного элемента -75...+150°С, темп. диапазон электронного блока -75...+85°С, степень защиты оболочки IP66/68, климатическое исполнение УХЛ1 | Спектрон-101-Т-Р-Exd-A | ООО "НПО "Спектрон", Россия | Извещатель пожарный тепловой точечный взрывозащищенный: напряжение питания 9-28 В, нагрузочные характеристики контактов реле 30В/100мА, темп. диапазон чувствительного элемента -75...+150°С, темп. диапазон электронного блока -75...+85°С, степень защиты оболочки IP66/68, климатическое исполнение УХЛ1 | шт. | 3 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Изолятор короткого замыкания: напряжение АЛС 12-28 В, 1 адрес (без учета адреса извещателя), ток потребления < 1,5 мА, ток отсечки АЛС (при 17В - (150±40)мА, при 24В - (220±40)мА), время срабатывания < 10 мс., в базовом основании извещателя | МИБ-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Изолятор короткого замыкания: напряжение АЛС 12-28 В, 1 адрес (без учета адреса извещателя), ток потребления < 1,5 мА, ток отсечки АЛС (при 17В - (150±40)мА, при 24В - (220±40)мА), время срабатывания < 10 мс., в базовом основании извещателя | шт. | 50 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Изолятор короткого замыкания: напряжение АЛС 12-28 В, 1 адрес (без учета адреса извещателя), ток потребления < 1,5 мА, ток отсечки АЛС (при 17В - (150±40)мА, при 24В - (220±40)мА), время срабатывания < 10 мс., в пластмассовом корпусе | МИ-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Изолятор короткого замыкания: напряжение АЛС 12-28 В, 1 адрес (без учета адреса извещателя), ток потребления < 1,5 мА, ток отсечки АЛС (при 17В - (150±40)мА, при 24В - (220±40)мА), время срабатывания < 10 мс., в пластмассовом корпусе | шт. | 11 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Индикатор состояний, ток потребления АЛС < 10 мА, 1 адрес, IP20 | ИС-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Индикатор состояний, ток потребления АЛС < 10 мА, 1 адрес, IP20 | шт. | 19 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Комплекс программный информационно-управляющий SCADA-система для верхнего уровня СПС: базовая лицензия до 1000 каналов, дополнительный АРМ пользователя SCADA (Linux) в кол-ве 7 шт., электронный ключ защиты | /KASKAD-LIN-1000x1/KASKAD-LIN-WEB-ARMx7/KASKAD-KEYx1 | ООО "Каскад-АСУ", Россия | Комплекс программный информационно-управляющий SCADA-система для верхнего уровня СПС: базовая лицензия до 1000 каналов, дополнительный АРМ пользователя SCADA (Linux) в кол-ве 7 шт., электронный ключ защиты | шт. | 2 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Контактор модульный: ном. раб. напряжение 230В AC, ном. ток контактора 20А, кол-во замыкающих (НО) контактов 2 шт., напряжение цепи управления 230В AC, ном. импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ, степень защиты оболочки IP20 | AR-KMR10-020-20-230 | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Контактор модульный: ном. раб. напряжение 230В AC, ном. ток контактора 20А, кол-во замыкающих (НО) контактов 2 шт., напряжение цепи управления 230В AC, ном. импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ, степень защиты оболочки IP20 | шт. | 25 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Контактор модульный: ном. раб. напряжение 230В AC, ном. ток контактора 63А, кол-во замыкающих (НО) контактов 4 шт., напряжение цепи управления 24В AC/DC, ном. импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ, степень защиты оболочки IP20 | AR-KMR20-063-40-024 | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Контактор модульный: ном. раб. напряжение 230В AC, ном. ток контактора 63А, кол-во замыкающих (НО) контактов 4 шт., напряжение цепи управления 24В AC/DC, ном. импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ, степень защиты оболочки IP20 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Контроллер адресных устройств, напряжение питания (195-253) AC В, 50 Гц, интерфейс обмена информации PFM, мощность 110 Вт, Кол-во АЛС, радиальных - 8, кольцевых - 4 | КАУ-2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Контроллер адресных устройств, напряжение питания (195-253) AC В, 50 Гц, интерфейс обмена информации PFM, мощность 110 Вт, Кол-во АЛС, радиальных - 8, кольцевых - 4 | шт. | 3 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Контроллер групповой, макс. мощность < 40 Вт при DC (24±3,6 В), собст. мощность 15 Вт, макс. кол-во подключенных КАУ - 120, макс. кол-во устройств, подключаемых к АЛС - 250, напр АЛС (23±1 В) | ГК исп.3 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Контроллер групповой, макс. мощность < 40 Вт при DC (24±3,6 В), собст. мощность 15 Вт, макс. кол-во подключенных КАУ - 120, макс. кол-во устройств, подключаемых к АЛС - 250, напр АЛС (23±1 В) | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Контроллер групповой, макс. мощность < 55 Вт при AC (195-253 В, 50±1 Гц), < 60 Вт при DC (24±3,6 В), собст. мощность 15 Вт, макс. кол-во подключенных КАУ - 120, макс. кол-во устройств, подключаемых к АЛС - 250, напр АЛС (23,5±1 В) | ГК исп.2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Контроллер групповой, макс. мощность < 55 Вт при AC (195-253 В, 50±1 Гц), < 60 Вт при DC (24±3,6 В), собст. мощность 15 Вт, макс. кол-во подключенных КАУ - 120, макс. кол-во устройств, подключаемых к АЛС - 250, напр АЛС (23,5±1 В) | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Контрольно-пусковой блок: интерфейс RS-485, напряжение питания 10,2-28,4В постоянного тока, ток потребления 100мА, контролируемые выходы 6 шт., максимальный коммутируемый ток одного выхода 2,5А, максимальный коммутируемый суммарный ток блока 6А, ток контроля исправности цепей 1,5мА, напряжение контроля исправности цепей 5В, степень защиты оболочки IP40 | С2000-КПБ | ЗАО НВП "Болид", Россия | Контрольно-пусковой блок: интерфейс RS-485, напряжение питания 10,2-28,4В постоянного тока, ток потребления 100мА, контролируемые выходы 6 шт., максимальный коммутируемый ток одного выхода 2,5А, максимальный коммутируемый суммарный ток блока 6А, ток контроля исправности цепей 1,5мА, напряжение контроля исправности цепей 5В, степень защиты оболочки IP40 | шт. | 7 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Корпус металлический: 300х400х150 (ВхШхГ,мм), ввод кабелей снизу, климатическое исполнение УХЛ1, степень защиты оболочки IP66, в комплекте с монтажной пластиной и материалами для монтажа и заземления | ЩМП-30.40.15 | ООО "ТД "ЭТМ", Россия | Корпус металлический: 300х400х150 (ВхШхГ,мм), ввод кабелей снизу, климатическое исполнение УХЛ1, степень защиты оболочки IP66, в комплекте с монтажной пластиной и материалами для монтажа и заземления | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Корпус металлический: 400х300х200 (ВхШхГ,мм), ввод кабелей снизу, климатическое исполнение УХЛ1, степень защиты оболочки IP66, в комплекте с монтажной пластиной и материалами для монтажа и заземления | TI5-10-N-040-030-020-66 | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Корпус металлический: 400х300х200 (ВхШхГ,мм), ввод кабелей снизу, климатическое исполнение УХЛ1, степень защиты оболочки IP66, в комплекте с монтажной пластиной и материалами для монтажа и заземления | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Корпус пластиковый: 200х112х93 (ВхШхГ,мм), ввод кабелей снизу, климатическое исполнение УХЛ3, 4 модуля, степень защиты оболочки IP41, в комплекте с материалами для монтажа | MKP12-N-04-40-20 | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Корпус пластиковый: 200х112х93 (ВхШхГ,мм), ввод кабелей снизу, климатическое исполнение УХЛ3, 4 модуля, степень защиты оболочки IP41, в комплекте с материалами для монтажа | шт. | 25 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ.10015-10, способ передачи электронный, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | OS2200X8618DIGSKTWS01-SO36 | ООО "РусБИТех-Астра", Россия | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ.10015-10, способ передачи электронный, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | шт. | 3 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ.10015-10, способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | OS2200X8618DIGSKTSR01-SO36 | ООО "РусБИТех-Астра", Россия | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ.10015-10, способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | шт. | 2 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Метка адресная пожарная, напряжение питания АЛС 10,5 - 28 В, Ток АЛС в дежурном режиме < 0,3 мА, кол-во ШС 4, 4 адреса, IP20 | АМП-4-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Метка адресная пожарная, напряжение питания АЛС 10,5 - 28 В, Ток АЛС в дежурном режиме < 0,3 мА, кол-во ШС 4, 4 адреса, IP20 | шт. | 6 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Модуль ветвления и подпидки АЛС, напряжение питания - 12 ± 1,8, кол-во изол. ветвей АЛС - 4 шт., 1 адрес, Ток АЛС < 3 мА, кол-во ответвлений - 2 шт., IP20 | МВП-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Модуль ветвления и подпидки АЛС, напряжение питания - 12 ± 1,8, кол-во изол. ветвей АЛС - 4 шт., 1 адрес, Ток АЛС < 3 мА, кол-во ответвлений - 2 шт., IP20 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Модуль преобразователь 1000BASE-T SFP, RJ45, 100м, автоопределение 100/1000M, -5...70°C | CB600S1CTER1G3 | ООО "Си Ти Эс", Россия | Модуль преобразователь 1000BASE-T SFP, RJ45, 100м, автоопределение 100/1000M, -5...70°C | шт. | 2 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Модуль с контролем 8 выходов, 8 адресов в АЛС, DC 10,5-28 В | МВК8-R2 | ООО "РУБЕЖ", Россия | Модуль с контролем 8 выходов, 8 адресов в АЛС, DC 10,5-28 В | шт. | 3 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Панель ПЭСПЗ исп. 1 | См. опросный лист панели питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ) исп. 1 в ПД СИП-250902-ИОС1.1. | Россия | Панель ПЭСПЗ исп. 1 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Панель ПЭСПЗ исп. 2 | См. опросный лист панели питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ) исп. 2 в ПД СИП-250902-ИОС1.2 | Россия | Панель ПЭСПЗ исп. 2 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Панель ПЭСПЗ исп. 3 | См. опросный лист панели питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ) исп. 3 в ПД СИП-250902-ИОС1.3 | Россия | Панель ПЭСПЗ исп. 3 | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Персональный компьютер: - Материнская плата 2xDP,2xHDMI, 1xLAN, DDR4; - Процессор 6 ядер, 12 потоков, 2.50 ГГц, 18 МБ кэш, 65-117 Вт; - Оперативная память UDIMM 32GB DDR4-3200 (2 x 16GB); - SSD накопитель 512Gb M.2 SSD PCIex4 NVMe; - Встроенная видеокарта тактовая частота ядра 166МГц, технологический процесс 22 нм, скорость разгона 1050 МГц, CUDA ядер 48; - Сетевая карта, 2 порта, 1 Гбит/с, RJ-45; - Блок питания 450 Вт (вентилятор 12 см); - 2xМонитора диагональю 23,8", 16:9, IPS, 1920x1080 FHD, 30 Вт, динамики 2x3 Вт, 1xHDMI, 2xDP, 1xVGA; - Сетевой фильтр (5 розеток); - ИБП (650VA/390W, 3x Schuko); - Комплект клавиатура+мышь; | DEPO Neos DF9 (ДАЦН.466219.101-08.01.05) ДАЦН.469535.028/i5-12400/32Gb3200/512GB_PCIe_M.2/2LAN1Ge/KBuE/Mu12/450W/2xMR23.8'/NF5/UPS3S/CAR2PCB | ООО "ДЕПО Электроникс", Россия | Персональный компьютер: - Материнская плата 2xDP,2xHDMI, 1xLAN, DDR4; - Процессор 6 ядер, 12 потоков, 2.50 ГГц, 18 МБ кэш, 65-117 Вт; - Оперативная память UDIMM 32GB DDR4-3200 (2 x 16GB); - SSD накопитель 512Gb M.2 SSD PCIex4 NVMe; - Встроенная видеокарта тактовая частота ядра 166МГц, технологический процесс 22 нм, скорость разгона 1050 МГц, CUDA ядер 48; - Сетевая карта, 2 порта, 1 Гбит/с, RJ-45; - Блок питания 450 Вт (вентилятор 12 см); - 2xМонитора диагональю 23,8", 16:9, IPS, 1920x1080 FHD, 30 Вт, динамики 2x3 Вт, 1xHDMI, 2xDP, 1xVGA; - Сетевой фильтр (5 розеток); - ИБП (650VA/390W, 3x Schuko); - Комплект клавиатура+мышь; | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Персональный компьютер: - Материнская плата 2xDP,2xHDMI, 1xLAN, DDR4; - Процессор 6 ядер, 12 потоков, 2.50 ГГц, 18 МБ кэш, 65-117 Вт; - Оперативная память UDIMM 32GB DDR4-3200 (2 x 16GB); - SSD накопитель 512Gb M.2 SSD PCIex4 NVMe; - Встроенная видеокарта тактовая частота ядра 166МГц, технологический процесс 22 нм, скорость разгона 1050 МГц, CUDA ядер 48; - Сетевая карта, 2 порта, 1 Гбит/с, RJ-45; - Блок питания 450 Вт (вентилятор 12 см); - 2xМонитора диагональю 23,8", 16:9, IPS, 1920x1080 FHD, 30 Вт, динамики 2x3 Вт, 1xHDMI, 2xDP, 1xVGA; - Сетевой фильтр (5 розеток); - Комплект клавиатура+мышь; | DEPO Neos DF9 (ДАЦН.466219.101-08.01.05) ДАЦН.469535.028/i5-12400/32Gb3200/512GB_PCIe_M.2/2LAN1Ge/KBuE/Mu12/450W/2xMR23.8'/NF5/CAR2PCB | ООО "ДЕПО Электроникс", Россия | Персональный компьютер: - Материнская плата 2xDP,2xHDMI, 1xLAN, DDR4; - Процессор 6 ядер, 12 потоков, 2.50 ГГц, 18 МБ кэш, 65-117 Вт; - Оперативная память UDIMM 32GB DDR4-3200 (2 x 16GB); - SSD накопитель 512Gb M.2 SSD PCIex4 NVMe; - Встроенная видеокарта тактовая частота ядра 166МГц, технологический процесс 22 нм, скорость разгона 1050 МГц, CUDA ядер 48; - Сетевая карта, 2 порта, 1 Гбит/с, RJ-45; - Блок питания 450 Вт (вентилятор 12 см); - 2xМонитора диагональю 23,8", 16:9, IPS, 1920x1080 FHD, 30 Вт, динамики 2x3 Вт, 1xHDMI, 2xDP, 1xVGA; - Сетевой фильтр (5 розеток); - Комплект клавиатура+мышь; | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Прибор управления оповещением пожарный, выходная мощность 500 Вт, Выходное напряжение 100В, в комплекте с кабелем питания | SPM-B10050-GR | ООО "РУБЕЖ", Россия | Прибор управления оповещением пожарный, выходная мощность 500 Вт, Выходное напряжение 100В, в комплекте с кабелем питания | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Реле промежуточное: ном. напряжение питания цепи управления 12В, 1 переключающий контакт, ном. напряжение АС контактов 250В, ном. ток 16А, степень защиты оболочки IP20 | OIR-116-ACDC12V | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Реле промежуточное: ном. напряжение питания цепи управления 12В, 1 переключающий контакт, ном. напряжение АС контактов 250В, ном. ток 16А, степень защиты оболочки IP20 | шт. | 8 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Реле промежуточное: ном. напряжение питания цепи управления 24В, 1 переключающий контакт, ном. напряжение АС контактов 250В, ном. ток 16А, степень защиты оболочки IP20 | OIR-116-ACDC24V | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Реле промежуточное: ном. напряжение питания цепи управления 24В, 1 переключающий контакт, ном. напряжение АС контактов 250В, ном. ток 16А, степень защиты оболочки IP20 | шт. | 18 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Сервер АПТ (процессоры - 2 х Intel Xeon Silver 4314; чипсет - Intel С621А; сокет - 2xLGA 4189; TDP<270 Вт; объем оперативной памяти - 2 х 16 GB DDR4; HDD: 7 х SAS HDD 3,5"; форм-фактор - в стойку 19", 2U; слоты расширения - 3xPCI-E 4.0х16 низкопрофильных, 2xPCI-E 4.0х8 низкопрофильных; сетевые интерфейсы - 2х1 Гбит/с RJ-45; блок питания 2х800Вт, AC 230В) | С2122ИО | ООО "Ревотех", Россия | Сервер АПТ (процессоры - 2 х Intel Xeon Silver 4314; чипсет - Intel С621А; сокет - 2xLGA 4189; TDP<270 Вт; объем оперативной памяти - 2 х 16 GB DDR4; HDD: 7 х SAS HDD 3,5"; форм-фактор - в стойку 19", 2U; слоты расширения - 3xPCI-E 4.0х16 низкопрофильных, 2xPCI-E 4.0х8 низкопрофильных; сетевые интерфейсы - 2х1 Гбит/с RJ-45; блок питания 2х800Вт, AC 230В) | шт. | 2 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током | SFT-2300-М | ООО "РУБЕЖ", Россия | Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током | шт. | 4 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | Шлюз интеллектуальный в комплекте с ПО, 2xEthernet, пит 11-30В DC, ток потребления 130мА | ШИ-01Р-D (ДЕКОНТ-А9E2) | ООО "НПО "Каскад-ГРУП", Россия | Шлюз интеллектуальный в комплекте с ПО, 2xEthernet, пит 11-30В DC, ток потребления 130мА | шт. | 2 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора |  | 36 мес. |
|  | AC/DC-преобразователь: входное напряжение 85-264В AC, мощность 120Вт, выходное напряжение 20-28В DC, для монтажа на DIN-рейку | КАН-Д120Ц24Н | ООО "КВ СИСТЕМЫ", Россия | AC/DC-преобразователь: входное напряжение 85-264В AC, мощность 120Вт, выходное напряжение 20-28В DC, для монтажа на DIN-рейку | шт. | 4 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Ноутбук с минимальной конфигурацией: процессор AMD Ryzen 3 5400U, ОЗУ 4 ГБ; DDR4, объем накопителей SSD 512 Гб, диагональ экрана 15.6" | DEPO VIP C15A11 | ООО "ДЕПО Электроникс", Россия | Ноутбук с минимальной конфигурацией: процессор AMD Ryzen 3 5400U, ОЗУ 4 ГБ; DDR4, объем накопителей SSD 512 Гб, диагональ экрана 15.6" | шт. | 1 |  |  | Два месяца три неделис даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Автоматический выключатель, 1П, In=6 А, хар. C, отключающая способность 10 кА, время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с, на DIN-рейку, тепловой и электромагнитный расцепители | MVA40-1-006-C | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", Россия | Автоматический выключатель, 1П, In=10 А, хар. C, отключающая способность 10 кА, время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с, на DIN-рейку, тепловой и электромагнитный расцепители | шт. | 2 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | - Комплект монтажных частей для установки извещателей пожарных в помещениях с высокой влажностью и повышения степени защиты оболочки извещателей | КМЧ-9 | ООО "РУБЕЖ", Россия | - Комплект монтажных частей для установки извещателей пожарных в помещениях с высокой влажностью и повышения степени защиты оболочки извещателей | шт. | 30 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Защитный кожух для громкоговорителя 260х350х120 мм | ЗСК 211 |  | Защитный кожух для громкоговорителя 260х350х120 мм | шт. | 12 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |
|  | Защитный кожух для громкоговорителя 260х220х125 мм | ЗСК 215 |  | Защитный кожух для громкоговорителя 260х220х125 мм | шт. | 1 |  |  | Два месяца три недели с даты, следующей за датой заключения Договора | - | 36 мес. |

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования с учетом доставки, указать данное условие.