Потенциальным поставщикам    продукции

Запрос заявок

- Уважаемые господа!

Филиал ПАО «Якутскэнерго» - КВГЭС им. Е.Н. Батенчука (далее – Заказчик), 678185, РС (Якутия), Мирнинский р-он, п.Чернышевский, проводит планирование закупок продукции на 2027 год с длительным сроком изготовления или  длительным сроком поставки (сложной логистики) и в этой связи приглашает юридических лиц (далее – Поставщики) подавать свои предложения  поставки по лоту «ОКПД2 7.12.24.190 Поставка низковольтной аппаратуры (реле)  в рамках эксплуатационных расходов»:

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ | Тех.описание | Кол-во | Ед. изм. | Код по ОКПД2/ Расшифровка | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле контроля фаз РКФ-М05-1-15 400В УХЛ4 | ГОСТ Р 51317.4.1-2000 ГОСТ Р 51317.4.4-99 ГОСТ Р 51317.4.5-99 | Тип трехфазное Диапазон измерения напряжения с, В 280 Диапазон измерения напряжения по, В 520 Количество переключающих контактов 2 Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по 560 Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 210 Максимально допустимое время задержки, с 10 Минимальное регулируемое время задержки, с 0.1 Функция контроля порядка чередования фаз Да Функция обнаружения асимметрии фаз Нет Функция обнаружения обрыва фазы Да Функция обнаружения перенапряжения Да Функция обнаружения пониженного напряжения Да | 4 | шт | 27.12.24.120/Реле напряжения | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
| 2 | Реле промежуточное Finder 55.34.9.24.0040 24В 7А | ГОСТ IEC 61810-1-2013 | Ток питания обмотки Постоянный Классификация реле по начальному состоянию Моностабильное Поляризация Нейтральное Количество обмоток 1 Сопротивление обмотки,Ом 600 Номинальное рабочее напряжение,В 24 Контактный набор 4 перекл. Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В 24 Максимальный коммутируемый ток, А 7 Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В 250 | 20 | шт | 27.12.24.190/Реле прочие | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
| 3 | Реле промежуточное РП-23 220В | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Тип РЕЛЕ РП23 Тип реле Промежуточные вспомогательные постоянного тока Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Номинальный ток, А 5 А Номинальное напряжение рабочее, В 220 В Сочетание контактов 3"З"+2"Р" Присоединение УН.КОМПЛ. | 8 | шт | 27.12.24.190/Реле прочие | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
| 4 | Реле промежуточное РП-25 220В | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Тип РЕЛЕ РП23 Тип реле Промежуточные вспомогательные переменного тока Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Номинальный ток, А 5 А Номинальное напряжение рабочее, В 220 В Сочетание контактов 3"З"+2"Р" Присоединение УН.КОМПЛ. | 8 | шт | 27.12.24.190/Реле прочие | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
| 5 | Реле промежуточное ЧЭАЗ 272520057 01 РП-252-УХЛ4 220В 5 замыкающих контактов | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Тип РЕЛЕ РП252 Тип реле Промежуточное с выдержкой времени при отпускании Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Род тока Постоянный Номинальный ток, А - Номинальное напряжение рабочее, В 220 В Сочетание контактов 5"З" Присоединение УН.КОМПЛ. | 8 | шт | 27.12.24.190/Реле прочие | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
| 6 | Реле промежуточное ЭП-41В-33/Б | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Контактная группа (конфигурация ) 3 перекидных контакта Номинальный ток 8 А Номинальное напряжение катушки 220 В Тип монтажа винтовой Материал корпуса металл | 4 | шт | 27.12.24.190/Реле прочие | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |
| 7 | Реле тока ЧЭАЗ 210810017 01 РТ-81/1 10А 50Гц УХЛ4 | ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69 | Тип РЕЛЕ РТ-81 Тип реле Максимального тока с зависимой выдержкой времени Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Номинальный ток, А 10 А Сочетание контактов 1"З"/1"Р" Присоединение УН.КОМПЛ. | 1 | шт | 27.12.24.140/Реле электротепловые токовые | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |

- Срок поставки: с 10.01.2027 г. до 30.06.2027 года

- Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: в течение 7 (семи) рабочих дней (для МСП) /45 (сорока пяти) рабочих дней (прочие юр.лица) с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), акта освидетельствования, акта сдачи-приемки предлагаемой к поставке продукции на основании счета, выставленного Поставщиком.

- Поставщик имеет право подать только одно ценовую заявку. В случае подачи Поставщиком нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения, по существу.

- Заявка должно быть оформлена по форме, приложенной к настоящему запросу, и быть действительной до «30» _декабря_ 2026 года (не менее 30 дней).   В случае, если Поставщик указывает более короткий срок действия своей ценовой заявки, она отклоняется как не отвечающая основным требованиям Заказчика.

- Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика.                           Заявка также должна быть скреплена печатью Поставщика.

Предлагаемая цена продукции должна быть указана с учетом НДС в текущих ценах, а также должна включать другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы по адресу: 678185 РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус пос. Чернышевский,  грузополучатель КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» или до склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО "Якутскэнерго"

В предлагаемой заявке должна быть указана информация о стране происхождения и производителе предлагаемой к поставке продукции. Обращаем Ваше внимание, что в отношении данных товаров, происходящих из иностранных государств, установлен режим преимущества закупки российской продукции по постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875.

Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

6.   Предложение должно быть подано до 12.00 часов местного времени 19.06.2026 года в следующем порядке: на e-mail: petrukhinaga@rushydro.ru  или на площадке ЭТП РАД - Электронная (торговая) площадка: https://tender.lot-online.ru.

- Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных заявок по любой причине, не неся при этом никакой ответственности перед Поставщиком.

По техническим вопросам обращаться непосредственно в КВГЭС им.Е.Н.Батенчука ПАО «Якутскэнерго» по следующим телефонам/электронной почте: 8 (41136) 72-2-35,78-378/ электронной почте: petrukhinaga@rushydro.ru   (ответственный – инженер Петрухина Г.А.).

Приложение:

- Форма заявки

С уважением,

И.о.директора                                                                                                                  С.П.Муж

исп. вед.инженер ОМТС КВГЭС

Петрухина Г.А.

тел: 8 (41136) 72-2-35,78-378

е-mail petrukhinaga@rushydro.ru