- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 19.20.29.119 Поставка масла турбинного для нужд Саратовского филиала

Лот № 0008-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СарФ

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.29.119 Поставка масла турбинного для нужд Саратовского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

1.2.1. Масло турбинное ТП-30. предназначено для капитального ремонта гидроагрегатов ст.№1; 5;14 Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

1.2.2. Продукция закупается для исполнения Договора подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Турбинное масло ТП-30 ГОСТ 9972-2020 класс пром. чистоты 13 ГОСТ17216-2001 | т | 30,60 |
|  | Турбинное масло ТП-30 ГОСТ 9972-2020 класс пром. чистоты 11 ГОСТ17216-2001 | т | 40,68 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД2 19.20.29.119 Поставка масла турбинного для нужд Саратовского филиала | С даты подписания договора сторонами | Срок поставки по конкретной заявке устанавливается в заявке. Заявка на соответствующую партию продукции направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не менее 60 календарных дней до даты поставки. Конечный срок поставки по договору не позднее 16.07.2026 г. Ориентировочное количество заявок -2шт.* |
| * срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2.2. "Технических требований". |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1-2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 19.20.29.119 Поставка масла турбинного для нужд Саратовского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
|  | Турбинное масло ТП-30 | Марка | ТП-30 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
|  |  | ГОСТ | 9972-2020 |  |  |
|  |  | Тара | Еврокуб (номинальным объёмом 1000 литров) или бочки (номинальным объёмом) от 180 до 220 литров |  |  |
|  |  | Класс чистоты | 13 по ГОСТ17216-2001 |  |  |
|  | Турбинное масло ТП-30 | Марка | ТП-30 |  |  |
|  |  | ГОСТ | 9972-2020 |  |  |
|  |  | Тара | Еврокуб (номинальным объёмом 1000 литров) или бочки (номинальным объёмом) от 180 до 220 литров |  |  |
|  |  | Класс чистоты | 11 по ГОСТ17216-2001 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  |  |
|  | Место поставки |  | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д.48. |  |  |
|  | Поставка |  | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. Транспорт должен иметь возможность разгрузки с верху с применением автокрана. |  |  |
|  | Маркировка |  | Маркировка должна содержать: - наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии); - наименование, обозначение марки и назначение продукции; - обозначение стандарта ГОСТ 9972-2020; - объем или массу масла в упаковочной единице (для потребительской упаковки); - массу нетто и массу брутто упаковочной единицы (для транспортной упаковки); - срок и условия хранения; - дату изготовления; - номер партии; |  |  |
|  | Приемка |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  | не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документ о качестве продукции |  | При поставке предоставляется: паспорт и сертификат соответствия, на русском языке на каждую партию продукции. |  |  |

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.