| УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора - Главный инженер Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | Зам. главного инженера Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» |  |
| --- | --- | --- |
| __________________ Э.В. Сальников | __________________ Д.И. Новиков |  |
| «_____» ______________ 2026 г. | «_____» ______________ 2022 г. |  |

Технические требования

ОКПД2: 27.90.31.110 Поставка сварочного аппарата для нужд Воткинского филиала

0044-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ВотФ

- Общие сведения.

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2: 27.90.31.110 Поставка сварочного аппарата для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение годовой комплексной программы закупок на 2026 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для проведения сварочных работ.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п № | Наименование оборудования | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синергетический сварочный инверторный полуавтомат со свидетельством НАКС | 1 | комплект |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 27.90.31.110 Поставка сварочного аппарата для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 45 календарных дней c даты подписания договора |

2.2.	Требования к качеству продукции.

Таблица 2 Требования к продукции.

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Синергетический сварочный инверторный полуавтоматс аттестацией НАКС.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Синергетический сварочный инверторный полуавтомат с аттестацией НАКС |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1 | Тип сварки |  | MIG/MAG+MMA (Полуавтоматическая сварка стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также ручная дуговая сварка штучным электродом MMA) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2 | Напряжение питающей сети |  | 380 В | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3 | Напряжение холостого хода |  | Не менее 58 В | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.4 | Мах диаметр проволоки |  | Не менее 1,2 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5 | Min диаметр проволоки |  | Не более 0,8 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.6 | Мах скорость подачи проволоки |  | Не менее 15 м/мин | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.7 | Режим работы при 40° |  | 300 А / 35 % | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.8 | Мах мощность |  | Не менее 11 кВт | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.9 | Max сварочный ток ММА/MIG-MAG |  | Не менее 300 А | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.10 | Min сварочный ток ММА/MIG-MAG |  | Не более 40А/45А | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.11 | Охлаждение горелки |  | воздушное | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.12 | Напряжение сети |  | 380 В | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.13 | Класс защиты |  | IP 21 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.14 | Вес |  | Не более 60 кг | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.15 | Габариты |  | Не более 995х460х950 мм | Указание характеристик |  |  |
|  | Аттестация НАКС |  | Свидетельство НАКС об аттестации сварочного оборудования | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Приемка продукции |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к таре и упаковке |  | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 24 месяца с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация: |  | Синергетический сварочный инверторный полуавтомат с аттестацией НАКС – 1 шт; | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Комплект сварочных аксессуаров: 1. Горелка MIG-24, 3 метра - 1 шт. 2. Комплектом роликов подачи с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8/1.0 и 1.0/1.2 — 1 комплект; 3. Газовый шланг с комплектом хомутов диаметр 9мм, длина 3м — 1 шт; 4. Кабель 35mm2, длина 3 метра - 1 шт; 5. Зажим на массу 300А - 1 шт; 6. Комплект оборудования для ручной дуговой сварки электродом — 1 комплект. | Указание характеристик |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и инструкция по эксплуатации; - Свидетельство НАКС об аттестации сварочного оборудования (На синергетический сварочный инверторный полуавтомат). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие стандартам |  | Продукция должна соответствовать требованиям стандартов производителя. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  | Согласие с требованием | - |  |

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.