ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации (включая инженерные изыскания) по объекту «Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Южная" ячейка новая - 0,9 км (в том числе ГНБ 0,28 км); монтаж линейного разъединителя 6 кВ на опоре - 1 шт.; монтаж коммерческого учета 6 кВ - 1 шт. 	Реконструкция РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Южная" с заменой в яч. №11 вакуумного выключателя - 1 шт. и трансформаторов тока - 3 шт. для заявителя АО СПК в рамках реализации инвестиционных проектов (P_27-ХЭС-5855, Q_27-ХЭС-5856)»

- Основание для проектирования:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2026-2031г. в рамках инвестиционного проекта:

- Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Южная" ячейка новая - 0,9 км (в том числе ГНБ 0,28 км); монтаж линейного разъединителя 6 кВ на опоре - 1 шт.; монтаж коммерческого учета 6 кВ - 1 шт. (СПК АО), P_27-ХЭС-5855

- Реконструкция РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Южная" с заменой в яч. №11 вакуумного выключателя - 1 шт. и трансформаторов тока - 3 шт. (СПК АО), Q_27-ХЭС-5856

- Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» №133/24 от 19.11.2024 (далее — договор Тпр).

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

  - Земельный кодекс Российской Федерации;

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

  - Лесной кодекс Российской Федерации;

  - Водный кодекс Российской Федерации;

  - Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры российской федерации";

  - Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации";

  - Приказ ФСТЭК от 25.12.2017 № 239 "об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";

  - П-ИСМ-7.5-01.20-206-01 Положение об обеспечении безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры АО «ДРСК»;

  - Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования;

  - Нормативные правовые акты Хабаровского края в области градостроительной деятельности.

  - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

  - Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

  - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (Утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр);

  - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87).

  - ГОСТ Р 21.1101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

  - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

  - И-ИСМ-6.3-01.08-4384-02 Инструкция по объему и периодичности испытаний кабелей 10-110 кв с изоляцией из сшитого полиэтилена

  - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр., c изменениями.

  - Распоряжение ПАО «РусГидро» от 06.04.2021 №146р «О применении региональных карт». Региональные карты климатического районирования (РККР) Хабаровского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК»  от 15.04.2021 №163 и  от 18.10.2021 №346. РККК считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.)

  - ГОСТ Р 55105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования;

  - ГОСТ Р 56302—2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования;

  - ГОСТ Р 56303-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению;

  - Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ 
от 13 июля 2020 г. № 556.

  - ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях».

  - Техническая политика Группы РусГидро.

  - Приказ Минэнерго России от 17.02.2023 N 82 "Об утверждении Порядка раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики и о внесении изменений в Правила разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 28 декабря 2020 г. N 1195".

  - Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 N 97 "Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики".

  - Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 N 546 "Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. N 80, от 13 февраля 2019 г. N 100, от 13 февраля 2019 г. N 101".

  - Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 N 100 (ред. от 15.01.2024) "Об утверждении Правил взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики".

  - ГОСТ Р 59550-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования".

  - ГОСТ Р 58601-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования".

  - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15.01.2024 № 6 . "Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ".

При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном пункте.

- Основные характеристики реконструируемого (строящегося) объекта .

3.1. КЛ-6 кВ от новой линейной ячейки РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Южная»

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 6 |
| Исполнение | Кабельное |
| Передаваемая мощность | Определить проектом |
| Длина трассы, марка, сечение кабеля | 0,78 км, в том числе: - В кабельном исполнении 3х жильным кабелем с прокладкой одного кабеля в блоке с сечением жил не менее 120 мм2, ориентировочной протяженностью 0,4 км (уточнить проектом) - В кабельном исполнении 3х жильным кабелем с прокладкой одного кабеля в блоке с сечением жил не менее 120 мм2 методом ГНБ ориентировочной протяженностью 0,38 км (уточнить проектом) Сечение проводников КЛ 6 кВ, трассу прохождения, протяжённость и конструктивные особенности уточнить проектом |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Уточнить проектом |
| Число часов использования максимума нагрузки | Уточнить проектом |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Уточнить проектом |
| Точка присоединения | Элементы электрической сети ЛЭП 6 кВ, строящейся от РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Южная |
| Категория надежности | III |
| Вид строительства | Новое строительство |

Провести предпроектное инструментальное обследование и оценить состояние опоры №16.

Запроектировать монтаж на конечной опоре линейного разъединителя 6 кВ на 250 А

3.2. ПС 110/35/6 кВ «Южная»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/35/6 кВ |
| РУ 6 кВ | Запроектировать замену в линейной ячейке 6 кВ №11: - трансформаторов тока (далее по тексту – ТТ) на трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной мощности. Класс точности вторичной обмотки ТТ для учета и измерений принять не ниже 0,5, для устройств РЗА 10 р (тип и параметры уточнить проектом) - выключателя 6 кВ ВВТЭ-М-10-20/630 У2 на выключатель ВВР-10-20/1000 А УХЛ (технические характеристики определить проектом) |
| Тип и количество линейных выключателей 35 кВ | Проектом предусмотреть РУ 35 кВ, включая установку коммутационных аппаратов (выключателя 35 кВ, разъединители 35 кВ, трансформаторов тока 35 кВ и трансформаторов напряжения 35 кВ — ТТ и ТН для организации ДЗТ со всех 3-х сторон трансформатора и организации ЗЗ для ЛЭП 35 кВ) |
| Прочие требования | - В линейной ячейке 6 кВ № 11 ПС 110/35/6 кВ Южная предусмотреть установку устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ) на базе микропроцессорных терминалов. - Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. - Предусмотреть, подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ). - Оснастить ТП 6/0,4 кВ устройствами защиты от перенапряжений и токов короткого замыкания. - Выполнить учёт электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учёта электрической энергии на розничном рынке, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. - В случае установки на территории заявителя автономных источников питания, для данных источников питания предусмотреть установку автоматической и (или) ручной блокировки, препятствующих подаче напряжения от автономных источников питания в электрическую сеть АО «ДРСК». |
| Вид строительства | Реконструкция |

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации:

  - Вид строительства: реконструкция/новое строительство.

  - Этапы разработки проекта:

I-й этап: Предпроектное обследование. Инженерные изыскания. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на использование земельных участков.

    - Предпроектное работы.

      - Обследование предполагаемой трассы ЛЭП 6 кВ, ПС 110/35/6 кВ Южная.

Предпроектное обследование ЛЭП проводится проектной организацией самостоятельно, ПС Южная в присутствии представителей Заказчика, с выездом специалистов на объект. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком

      - Выполнить расчет площади земельных участков для размещения Объекта проектирования, с учетом следующих требований:

- ширина полосы отвода должна соответствовать нормам отвода земель. В расчете площади земельных участков для размещения ЛЭП указать ширину полосы отвода для земельных участков, покрытых и непокрытых лесными насаждениями.

- при реконструкции Объектов, размещении временных строений и сооружений преимущественно используется существующую охранную зону и незалесенные участки;

- земельные участки, необходимые для обеспечения деятельности подрядной организации, осуществляющей строительные работы (временные сооружения, включая временный поселок строителя и т.д.), в землеотвод для размещения Объекта не включаются.

      - Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

    - Инженерные изыскания

      - Инженерные изыскания для проектирования объекта следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерных изысканий:

      - Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в объеме:

•	инженерно-геодезические изыскания;

      - Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения. Представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения в срок не менее чем за 10 рабочих дней, до начала работ по выполнению инженерных изысканий.

      - Результаты инженерных изысканий должны отвечать установленным требованиям и оформляться в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

      - В рамках данного этапа работ получить согласование от уполномоченного органа по охране объектов культурного наследия о возможности использования земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, организовать работы предусмотренные Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

      - Выполнение инженерно-геодезических изысканий

Выполнить Инженерные изыскания, в объеме необходимом для проектирования.

Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение инженерно-геодезических изысканий.

Подготовить программу инженерно-геодезических изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения и представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения.

Выполнить инженерно-геодезические изыскания, необходимые для подготовки проектной документации в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений, в т.ч создание опорных геодезических сетей, создание и обновление инженерно-топографических планов, трассирование линейных объектов.

Результаты инженерных изысканий оформляются и предоставляются заказчику в виде технического отчета о выполнении инженерных-геодезических изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой форме.

По окончании работ представить заказчику подтверждающие документы, о направлении отчета по инженерно-геодезическим изысканиям в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям, на которых выполнены инженерно-геодезические изыскания.

    - Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на использование земельных участков.

      - В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.

        - Первый этап:

          - Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта;

          - На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в случае наличия земель лесного фонда получить выписки из государственного лесного реестра в Министерстве лесного хозяйства лесопереработки Хабаровского края.

          - Изготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

          - Согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории.

        - Второй этап:

          - Вынос в натуру с закреплением на местности границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, после получения разрешения на размещение объекта.

      - В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц.

        - Первый этап:

          - Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта;

          - На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

          - Согласовать с Правообладателем земельного участка:

- схему границ сервитута на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории земельного участка, применительно:

для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и обремененных правами третьих лиц; применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, с учетом требований, изложенных в п. 6.5. настоящего Технического задания;

- сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ (применительно к земельным участкам, находящимся в собственности третьих лиц, на землях лесного фонда), с учетом требований, изложенных в п. 6.6. настоящего Технического задания;

        - Второй этап:

          - Вынос в натуру земельного участка/части земельного участка, с закреплением границ на местности, после уведомления Заказчиком о проведенной государственной регистрации соглашения об установлении сервитута (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности физических или юридических лиц) либо уведомления Заказчиком о заключенном соглашении об установлении сервитута, на основании подготовленных схем, предусмотренных п. 5.2.1.3 настоящего Технического задания.

      - Дополнительные условия

        - Планировать расположение объекта с максимальным его размещением на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц.

        - В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута – руководствоваться постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года N 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края».

        - Определить размеры формируемых границ сервитутов:

          - частных (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и обремененных правами третьих лиц) -  в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линии связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 и нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. № 14278ТМ-Т1 (утверждено Минтопэнерго 20.05.1994);

          - публичных (применительно для объектов строительства, планируемых к расположению на частях земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц) – в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160.

        - Схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка изготовить:

          - на кадастровом плане территории, в системе координат МСК 27;

          - один экземпляр на бумажном носителе, и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc);

        - Схему границ сервитута на кадастровом плане территории изготовить:

          - в системе координат МСК 27;

          - один экземпляр на бумажном носителе, и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc);

        - Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения"

        - Схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка изготовить с учётом требований приказа Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0148.

Срок выполнения: в течение 120 дней с даты заключения договора.

II-й этап: Разработка проектной документации.

    - Разработать, согласовать с АО «ДРСК» и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ оборудования и МТР, разработки рабочей документации. При этом выполнить:

      - Для ПС Южная с учетом раздела 3 настоящего ТЗ:

- главную электрическую схему подстанции;

- конструктивные и компоновочные решения РУ;

- генеральный план ПС с нанесением на чертеже существующего и вновь устанавливаемого оборудования (для реконструкции, расширения);

-	конструктивные и компоновочные решения;

-	решения по системам РЗА, ПА;

-	план заходов проектируемой КЛ;

      - Для ЛЭП 6 кВ с учетом раздела 3 настоящего ТЗ:

- точки присоединения к сетям;

- основные технические решения, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций (при необходимости);

- характеристики пропускной способности КЛ в обе стороны (учитывая нормированную плотность тока);

- протяженность и вариант прохождения трассы;

- количество цепей;

- линейную изоляцию (тип кабеля);

- способ прокладки КЛ, схему заходов и подключения КЛ к ПС;

      - Разработать варианты размещения ЛЭП:

- планировать расположение объекта с максимальным его размещением на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, с наименьшим количеством наложений на земельные участки третьих лиц;

- исключить либо минимизировать наложения на земельные участки, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации;

- исключить либо минимизировать площади вырубки леса, памятники историко-культурного наследия, особо охраняемые территории, месторождения полезных ископаемых.

Варианты места размещения ЛЭП отразить в графических материалах и в таблице по форме Приложения 3 к настоящему ТЗ в разрезе каждого объекта (ЛЭП) отдельно, с указанием информации о протяженности, площади, количестве пересечений с инфраструктурными, социальными, природными и режимными объектами, количестве земельных участков, требующихся для размещения объектов проектирования, стоимости объектов проектирования, включая размер платы, связанный с использованием земельных участков, и иное.

Наиболее оптимальный вариант размещения ЛЭП отразить в выводах с указанием их местоположения с наименованиями муниципальных образований, включая наименования городских, сельских поселений, муниципальных районов/округов, городских округов, межселенных территорий и т.д., субъектов, в соответствии с уставами и/или законами муниципальных образований и иными источниками информации.

      - Дополнительно предусмотреть:

- Обеспечить ввод кабельной системы в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих НТД.

- При проектировании кабельной линии в ом числе руководствоваться требованиями инструкций заводов изготовителей силового кабеля и муфт.

- Предусмотреть мероприятия по обеспечению минимального времени ограничения электроснабжения потребителей при производстве работ, либо предусмотреть мероприятия по осуществление электроснабжения потребителей на период строительства. Организацию указанных работ должна производиться вне отопительного сезона.

- Обеспечить наличие и оформление охранной зоны проектируемой КЛ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

      - Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации (при необходимости предусмотреть обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по объекту в более ранний срок).

Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов проектной документации с Заказчиком, направить перечень томов проектной документации, подготавливаемых в рамках настоящего проекта.

При направлении откорректированных материалов проектной документации разработчиком должны быть приложены ответы на замечания с указанием разделов и страниц проектной документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям.

      - Разработать и выдать сметную документацию, в соответствии с п.28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

      - Разработать и выдать конкурсную документацию в объеме, достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение СМР, техническую документацию для проведения закупок оборудования и материалов.

      - По результатам II этапа выполненные проектные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику для последующего рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК и смежными организациями.

      - К разработке рабочей документации (II этапу) приступить после определения Заказчиком поставщиков оборудования.

      - Итогом 1 этапа является утверждение Заказчиком проектной документации.

III-й этап: Разработка, согласование с АО «ДРСК» рабочей документации, обеспечивающей реализацию принятых в ПД технических решений.

    - Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

    - Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации.

    - Результатом выполнения работ является согласованная со всеми заинтересованными организациями, утвержденная Заказчиком проектная документация, в том числе сметная документация, рабочая документация по объектам, указанным в настоящем техническом задании.

- Особые условия:

  - Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87) и ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

  - Требования к оформлению и выполнению сметных расчетов.

  - Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к ТТ).

  - Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» 
г. Благовещенск (в случае одноэтапного проектирования – утверждаемая часть проекта (основные решения) и рабочая документация).

  - Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

  - Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Исключительные права на разработанную в рамках договора проектно-сметную документацию и на результаты выполнения изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки проектно-сметной документации и результата выполнения изыскательских работ. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектно-сметную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.

  - Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений.

  - Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- месторасположение объекта;

- удаленность от железнодорожных станций;

- наличие дорог для доставки строительных конструкций и оборудования, людей, техники и т.д.;

- расстояние от объекта до карьера поставки ПГС, щебня, песка, грунта;

- расстояние до железнодорожного вокзала (такелаж трансформаторов);

  - Проектная организация обеспечивает согласование разработанной проектно-сметной и рабочей документации с заинтересованными государственными надзорными органами, организациями природопользования и охраны окружающей среды, земле и лесопользователями, эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями.

  - Проектная организация устраняет за свой счет все замечания к проектно-сметной документации, полученные от Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения.

  - Не допускается передача документации в формате Portable Document Format (PDF) с пофайловым разделением страниц.

6. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

7.  Срок выполнения проектной и рабочей документации:

I этап – Предпроектное обследование, инженерные изыскания. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на использование земельных участков. (в течение 120 календарных дней с даты заключения договора на ПИР)

II этап – Разработка проектной документации (в течение 120 календарных дней с даты заключения договора на ПИР),

III этап  – Разработка рабочей документации (в течение 30 календарных дней после окончания II этапа).

8. Приложение:

- Технические условия №ТПр133/24

- Ведомость рубки лесных насаждений;

- Варианты места размещения (для ЛЭП);

- Экспликация земельных участков.