У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту гарантийных автомобилей марки УАЗ Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №___-ТО ПРОД-2026-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг

1.4  Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	22

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	22

2.2. Требования к качеству услуг	23

Таблица 4. Требования к качеству услуг	23

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту гарантийных автомобилей марки УАЗ Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

#### 1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

#### 1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту гарнтийных автомобилей Карачаево-Черкесского транспортного участка | Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, п.Правокубанский. | УАЗ UAZ Pickup О 691 СВ 126 | 2026 г.в. двиг ЗМЗ 409051 2.7л. бензин. |
|  |  |  | УАЗ UAZ Pickup О 744 СВ 126 | 2026 г.в. двиг ЗМЗ 409051 2.7л. бензин. |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2.  Текущий ремонт ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.5.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.5.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.5.7. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1.Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 691 СВ 126 ТО 1 – 15000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 691 СВ 126 ТО 2 – 30000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 691 СВ 126 ТО 3 – 45000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 691 СВ 126 ТО 4 – 60000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 691 СВ 126 ТО 5 – 75000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 691 СВ 126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 744 СВ 126 ТО 1 – 15000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 744 СВ 126 ТО 2 – 30000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 744 СВ 126 ТО 3 – 45000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 744 СВ 126 ТО 4 – 60000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 744 СВ 126 ТО 5 – 75000 км | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ UAZ Pickup О 744 СВ 126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.1. Автомобилей марки УАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО - 15000 | ТО - 30000 | ТО - 45000 | ТО - 60000 | ТО - 75000 | ТО - 90000 | ТО - 105000 | ТО - 120000 | ТО - 135000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | герметичность систем охлаждения, питания, смазки, улавливания паров топлива, выпуска отработавших газов; | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | состояние ремней привода агрегатов – при необходимости заменить | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Провести диагностику электронной системы управления двигателем | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| - 5 | Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 6 | Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| - 7 | Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| - 8 | Антифриз | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| - 10 | Свеча зажигания | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| - 11 | Фильтр тонкой очистки топлива | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| 12 | Ремень привода насоса гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Ремень поликлиновой и ролик в приводе агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Натяжитель автоматический ремня | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| - 15 | Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | Состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Крепление картера сцепления, коробки передач, карданной передачи | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Очистить сапуны коробки передач, заднего моста | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
| 19 | Проверить уровень масла в коробке передач, заднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| 21 | Трансмиссионное масло коробки передач | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| 22 | Ходовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23 | состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| - 24 | наличие люфта в подшипниках ступиц задних колёс и, при необходимости, отрегулировать | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| - 25 | состояние шин и колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | пальцев шаровых шарниров подвески и корпус шаровых шарниров верхних рычагов | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | болтов резинометаллических шарниров рессор | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| - 28 | амортизаторов, стремянок рессор | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 29 | Рулевое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | состояние защитных колпаков шарниров рулевых тяг; суммарный люфт рулевого колеса и при необходимости заменить узлы и детали, достигшие предельного состояния; | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 31 | соединения вилок карданных шарниров с рулевыми валами и при необходимости подтянуть детали крепления вилок; люфт шарниров рулевых тяг; | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 32 | соединения пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения; | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 33 | затяжку верхнего болта крепления картера рулевого механизма к подрамнику и при необходимости подтянуть соединение; | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| - 34 | затяжку гаек крепления скобы рулевого механизма к подрамнику и при необходимости подтянуть соединение | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 35 | Тормозные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 36 | герметичность вакуумного привода тормозов; состояние и герметичность гидропривода рабочих тормозов; | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 37 | состояние тормозных колодок и дисков передних тормозных механизмов; | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 38 | состояние тормозных накладок и барабанов задних тормозных механизмов; | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 39 | состояние защитных чехлов колёсных цилиндров и скоб; состояние тросов привода стояночной тормозной системы и их оболочек | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 40 | ход рычага стояночного тормоза и, при необходимости, отрегулировать привод стояночной тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 41 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П |
| 42 | очистить и смазать клеммы батареи и наконечники проводов, проверить крепление батареи, надёжность контакта наконечников проводов с клеммами батареи, проверить уровень электролита | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |
| 43 | Ремень генератора/насоса | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания.

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Один раз в год

1. Проверить плотность охлаждающей жидкости.

2. Проверить плотность электролита.

3. Проверить состояние щёточного узла генератора.

4. Смазать выключатель замка двери.

5. Смазать замок капота.

6. Проверить состояние лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки кузова (кабины) и, при необходимости, восстановить покрытие.

7. Проверить крепление кузова-фургона к раме.

8. Проверить крепление подножки (противоподкатного бруса).

9. Проверить крепление заднего поручня-ручки.

10. Проверить состояние резинового уплотнительного профиля.

11. Проверить работу системы внутреннего освещения кузова, фонарей подсветки номерного знака.

12. Проверить работу запорных механизмов и навесок дверей.

Один раз в два года

1. Заменить тормозную жидкость в гидроприводе рабочих тормозов и сцепления, после чего произвести затяжку крышки бачка рекомендованным моментом.

Один раз в три года

1. Заменить охлаждающую жидкость.

Один раз в пять лет

1. Заменить масло в системе ГУР.

2.1.2. Требования к cрокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | С даты заключения договора | 31.12.2026 г. |
|  | Техническое обслуживание | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |
|  | Текущий ремонт | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 5 (пяти) дней |
|  | Электротехнические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 2 (двух) дней |
|  | Диагностические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -// |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Оказание услуг исполнителем | Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ. Исполнитель должен принимать автомобиль Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика. |  |  |  |
| 1.2 | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Требования к запасным частям | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, сертификатам качества, и другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к соответствующим товарам, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. Запрещается использование контрофактных, поддельных восстановленных или бввших в употреблении деталей, не имеющих сертификатов соответствия, без маркировки и в поврежденной упаковке. |  |  |  |
| 1.2.2 | Требования к моторным маслам | Моторные масла должны соответствовать спецификациям API/ACEA и вязкости по SAE, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля. Запрещается применение масел с более низкими эксплуатационными характеристиками. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |  |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации | Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с нормативно-техническими требованиями заводов изготовителей, в соответствии с действующимим ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности. |  |  |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1.  В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупке.

Ответственный исполнитель

Начальник КЧ ТУ	          					         	                  Балановский В.Д.

Технический куратор

Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                 Патычек Ю.А.