Технические требования на оказание услуг

«Разработка, изготовление и поставка планов эвакуации при пожаре»

Лот № ___

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Приложение № 1                                                                                                                                  10

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Услуги по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации.

Цель оказания услуг

- Услуги оказываются с целью соблюдения требований пожарной безопасности, поддержания готовности персонала к осуществлению успешных действия по эвакуации.

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и изготовление поэтажных планов эвакуации при пожаре для здания ВОХР СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ (4 шт.) | Российская Федерация, Чукотский АО, ГО Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35А | Здание ВОХР СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и изготовление планов эвакуации в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Приложении № 1 к данному ТТ | Шт. | 4 |
|  | Доставка планов эвакуации до Заказчика |  |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление планов эвакуации в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Приложении № 1 к данному ТТ | С даты заключения договора | 15.02.2027 |
|  | Доставка планов эвакуации до Заказчика | 16.02.2027 | 16.03.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие разрешительной документации | Участник должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |  | Копия лицензии |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия лицензии и разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3 данной таблицы. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Планы эвакуации должны быть разработаны строго в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Приложении № 1 к данному ТТ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Изделие должно иметь крепёжные элементы, позволяющие сразу закрепить изделие на стене |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель обязан согласовать достоверность электронных макетов с заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479; - ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; - ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»; - ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями настоящего Технического требования. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок гарантии качества изготовленных планов эвакуации, предоставляемый Исполнителем – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель гарантирует устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при оказании услуг, за собственный счёт и собственными средствами на протяжении всего периода оказания услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. |  | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на доставку Планов эвакуации до Заказчика, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

Приложение № 1 Техническому требованию

Технические характеристики

| Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатель (наименование характеристики) | Значение показателя |
| 2 | 3 | 4 |
| Планы эвакуации | Размер плана эвакуации | 600мм х 400 мм |
|  | Фон для плана эвакуации | Желтовато-белый или белый. |
|  | Метод печати | Ультрафиолетовыми отверждаемыми красками (не выгорающими на солнце) |
|  | Материал | Фотолюминесцентный полимерный материал, самоклеящаяся пленка |
|  | Основа | Листовой пластик ПВХ. |
|  | Устойчивость к воздействию химических сред (вода, водный раствор кислот, щелочей, моющих средств, масел, бензина и т.д.) | Да |
|  | Графическая часть включает в себя этажную планировку зданий с указанием: | эвакуационных путей и выходов |
|  |  | дверных проемов, лестниц, лестничных клеток, аварийных выходов |
|  |  | привязки места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане («Вы находитесь здесь») в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм |
|  |  | места включения ручных пожарных извещателей, размещения средств связи и спасения людей, оборудования для инвалидов, специально защищенных лифтов, медицинских аптечек, огнетушителей, пожарных кранов, места отключения источников электроэнергии. Размер знаков и символов должен быть от 8 до 15 мм |
|  | На плане в графической части указывается | номер этажа |
|  | Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений | даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации |
|  | При выполнении в плане эвакуации схемы здания | ширина наружных стен должна быть не менее 3 мм, ширина внутренних стен - не менее 1,5 мм, ширина таких элементов, как ступени лестниц, окна и т.п. - не менее 0,5 мм. |
|  | На плане эвакуации может быть показана обзорная схема этажа | (причем ее размер не должен превышать 10 % плана эвакуации рассматриваемой части здания) с некоторой привязкой к местности (например, показаны улицы и парковки) и указанием мест сбора людей на территории. |
|  | Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, обозначены: | сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения. |
|  | Пути эвакуации, ведущие к аварийным выходам, обозначены: | штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения. |
|  | В левом нижнем углу плана эвакуации | необходимо указать наименование организации-разработчика плана эвакуации и маркировку элемента ФЭС |
|  | Текстовая часть (пояснительная) |  |
|  | В текстовой части указано: | способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и др.) |
|  |  | порядок и последовательность эвакуации людей |
|  |  | действия людей, в том числе порядок вызова пожарных, аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др. |
|  | Цвет надписи и графические изображения на плане (кроме знаков безопасности и символов) | черного цвета независимо от фона |
|  | Высота шрифта | не менее 3 мм |
|  | Фотометрические характеристики материала: |  |
|  | Яркость свечения через 10 мин. после отключения источников освещения | не менее 200 мкд/м2 |
|  | Яркость свечения через 60 мин. после отключения источников освещения | не менее 25 мкд/м2 |
|  | длительность послесвечения: | не менее 1440 мин |
|  | Цвет послесвечения: | желто-зеленый или белый |
|  | Изготовление планов эвакуации: | по ГОСТ 34428-2018 |
|  | Шрифт надписей на плане эвакуации | по ГОСТ Р 12.4.026-2015 |
|  | При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации: | по ГОСТ 28130-89 |
|  | Цветографические изображения знаков безопасности и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации: | по ГОСТ Р 12.4.026-2015 |
|  | Количество планов: | 4 штуки |