## Технические характеристики БМ-811 без дизельного молота

## Для бурения вечномерзлых грунтов глубиной до 8 метров, диаметр бурения 250-500 мм, установка фундаментов опор и деревянных и стальных опор весом не более 1 тонны.

| Базовое шасси | Урал 4320 1934-40И (6х6) |
| --- | --- |
| Максимальная глубина бурения с непрерывной подачей бурильного инструмента (телескопическим шнеком), м | 8 (15) |
| Диаметр бурения, м | 0,15*; 0,20*; 0,25*; 0,36; 0,40; 0,45; 0,50 |
| Тип основного бурильного инструмента | Снаряд буровой шнековый |
| Угол бурения, градусов | 80...95 |
| Время бурения скважины диаметром 0,36 м на глубину 8 м (немёрзлом грунте III категории), мин | 15 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 14700 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН | 98 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 68,6 |
| Угол поворота платформы, градусов | 180 |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравлический |
| Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 35,6 — 95 |
| Максимальное продольное перемещение мачты, м | 0,8 |
| Грузоподъемность кранового оборудования, кг |  |
| - лебедки подъема сваи | 3000 |
| - лебедки подъема дизельного молота | 3000 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 10 |
| Максимальная допустимая длина устанавливаемой сваи, м | 8 |
| Масса забиваемой сваи, кг |  |
| - (БМ-811-01); (БМ-811-03) | 1200 |
| - (БМ-811-02); (БМ-811-04) | 3000 |
| Преодолеваемый уклон в транспортном положении, градусов |  |
| - продольный | 15 |
| - поперечный | 10 |
| Распределение нагрузки на дорогу от полной массы машины, Н |  |
| - через шины переднего моста | 63765 |
| - через шины задней тележки мостов | 152055 |
| Контрольный расход топлива в режиме бурения, литров / час | 30 |
| Максимальная допустимая скорость передвижения (транспортная), км/ч | 40 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |  |
| - длина | 13600 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3700 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм |  |
| - длина | 10400 |
| - ширина | 4100 |
| - высота | 13800 |
| Масса снаряженной машины, кг | 21750 |
| Полная масса машины, кг | 220 |