УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

— Главный инженер

________________ Д.Н. Шелопугин

«____» ______________ 2026 года

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 28.22.20.000 Поставка  грейфера шестичелюстного типа «Полип» для нужд филиала  ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»

Лот № Х-ХХ-2026-ЗГЭС

г.Зея

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                                 3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг                                                                     5 Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг                                                                      5

2.2. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Приложения	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Технические требования (ТТ) | Настоящие Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | Физическое или юридическое лицо, заключившее с Подрядчиком договор о выполнении работ в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную исполнителем и заказчиком оплату |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГА | Гидроагрегат |

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД 28.22.20.000 Поставка  грейфера шестичелюстного типа «Полип» для нужд филиала  ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС».

#### Цель использования закупаемой продукцией

Приобретения грейфера «Полип»  шестичелюсного для очистки от древесины, коряг и другого мусора приплотинной акватории и пространства перед сороудерживающими решетками ГА 1-6 Зейской ГЭС со стороны верхнего бьефа.

Задача проекта: обеспечить выполнения работ по очистки приплотинной акватории верхнего бьефа ГЭС для безаварийной эксплуатации сороудерживающих решеток и основного гидротурбинного оборудования.

#### Существующее положение

Прект 407РФ «Грейфер «Полип» шестичелюстного разработан СПКТБ «Ленгидросталь» в 1990 году (Приложение №2 к ТТ). При реконструкции грузоподъемного оборудования гребны плотины проект не был реализован.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Поставка оборудования производится на территорию действующего предприятия. На территории Филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» установлен пропускной и внутриобъектовый режимы для прохода и нахождения физических лиц, проезда автотранспорта, перемещения товарно-материальных ценностей (Приложение №1 к ТТ).

- Перечень услуг, предоставляемых Заказчиком Поставщику при выполнении работ по поставке оборудования:

- - предоставление услуг грузоподъемных механизмов – мостовой электрический кран №1 машинного зала грузоподъемностью 350/80/10 т.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Требования к перечню и объему закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Грейфер шестичелюстной типа «Полип» или эквивалент. | шт | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка грейфера шестичелюстного типа «Полип» или эквивалента. | С даты, следующей за датой подписания договора | Не позднее 360 дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  | -//- | -//- |  |
|  | Привод грейфера | Электрогидравлический | Указание характеристик |  |  |
|  | Грузоподъёмность, т | Не менее 2,0 | Указание характеристик |  |  |
|  | Площадь захвата, м | Не менее 1,5 х1,7 | Указание характеристик |  |  |
|  | Объем захвата, м3 | Не более 0,4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Глубина погружения, м | Не менее 70 | Указание характеристик |  |  |
|  | Скорость смыкания/размыкания челюстей, с | Не более 9-11 | Указание характеристик |  |  |
|  | Мощность электродвигателя, кВт | Не более 4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество челюстей на грейфере, шт | Не менее 6 | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество точек подвеса грейфера к крановой подвеске стрелы козлового крана, шт | 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Масса грейфера, т | Не более 2,2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Габаритные размеры в закрытом состоянии: высота, мм диаметр, мм | Не более 2500 Не более 1300 | Указание характеристик |  |  |
|  | Габаритные размеры в открытом состоянии: высота, мм диаметр, мм | Не более 2500 Не более 2000 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требование к кабелю | -Грейфер поставляется совместно с кабелем длиной 130 м для управления и подключения к проводке крана. -Грейфер дополнительно комплектуется кабелем управления с кнопочным пультом длиной 15 м. - Тип кабеля погружной, специального исполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка грейфера | На корпусе грейфера должен быть шильд со следующими данными: - 1. Маркировкой и обозначением (тип, марка). - 2.Номер технических условий. - 3.Наименование предприятия изготовителя и его товарный знак. - 4.Заводской номер. - 5.Год и месяц изготовления. | Согласие с требованием |  |  |
| - 2. | Требования к безопасности |  | -//- | -//- |  |
| - 2.1 | Безопасность продукции | Грейфер должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС — 010-2011. | Указание характеристик |  |  |
| - 2.2 | Требование к качеству продукции | Техническое состояние грейфера и его компонентов должно быть - новое, технически исправное, прошедшее все не обходимые испытания, которые подтверждаются актом/ сертификатом качества от производителя. Оборудование не должно быть использовано в эксплуатации ранее и соблюдены условия консервации от производителя. | Указание характеристик |  |  |
| - 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |  |
| 3.1. | Покрытие, окраска и цвет грейфера | Поверхности грейфера должны быть покрыты антикоррозийным покрытием, стойким к воздействию воды. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 3.2 | Защитное исполнение | Предусматривается защита гидроцилиндров, шлангов маслоотвода, масляного бака, силового кабеля, кабеля управления и штепсельных разъемов кабелей грейфера. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 3.3 | Возможность работы в воде и защита от попадания влаги | Предусматривается работа грейфера под водой продолжительностью 10-15 минут на глубине до 70 м. Конструкция должна быть герметична, выдерживать оказываемое давление и предотвращать попадание влаги внутрь корпуса и увлажнение масла в баке грейфера. | Согласие с требованием |  |  |
| - 3.4 | Конструктивные возможности управления грейфером | Основное питание и управление из кабины крана с подключением к существующей электропроводке крана. Предусмотреть подключение грейфера от кабеля управления с кнопочного пульта. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 3.5 | Обеспечение электропитания | Возможность подключения к грейферу силового кабеля защищенного исполнения длинной не менее 130 м. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 3.6 | Тип челюстей грейфера | Закрытый. Каждая челюсть действует отдельно от индивидуального гидроцилиндра, обеспечивая возможность захвата и удержания предметов различной формы и размера. Для улучшенного захвата и удержания крупных предметов, таких как корневища, бревна и камни, челюсти снабжены зубцами. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |  |
| - 4.1 | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | - |  |
| - 4.2 | Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться грейфер | От -10 0С до +40 0С | Согласие с требованием | - |  |
| - 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
| - 5.1 | Место поставки оборудования | 676244, Амурская область, город Зея, Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС». Монтажная площадка машинного зала ГЭС. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 5.2 | Условия выполнения доставки | Доставка полного комплекта оборудования производится Исполнителем с соблюдением норм и правил транспортировки в надлежащей упаковке гарантирующей сохранность и исправность всего комплекта оборудования, оговоренных в данном техническом требовании. При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки. Разгрузка производится за счёт собственных средств и собственными силами Заказчика. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 5.3 | Условия хранения | Поставщиком должны быть выполнены мероприятия по консервации оборудования, обеспечивающие сохранность оборудования на срок не менее 36 месяцев. Для невидимых поверхностей способ защиты от коррозии должен быть согласован с Покупателем. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 5.4 | Комплектация | Сохранность полного комплекта оборудования, согласованного с Заказчиком. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 6. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |  |
| - 6.1 | Назначенный срок службы, лет | Поставщик гарантирует срок службы оборудования не менее 10 лет. | Согласие с требованием | - |  |
| - 7. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
| - 7.1 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на оборудование, поставленного по Договору, составляет не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД. Заявленный гарантийный срок должен быть указан в паспортах и распространяться на все детали и узлы обязательного комплекта поставки оборудования. Поставщик должен производить устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счёт или компенсировать затраты на выполнение таких работ в течение срока гарантии на результаты работ. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 7.2 | Гарантийные обязательства | Исполнитель обязуется обеспечить соответствие оборудования НТД в течении всего гарантийного срока установленным заводом изготовителем, исчисляемого с даты подписания соответствующих актов, товарных накладных, при условии соблюдения правил и условий хранения, транспортировки. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 7.3 | Приёмка оборудования | Исполнитель должен обеспечить опробование поставляемого оборудования, с предоставлением соответствующего Акта (протокола) испытания подписанного ответственными лицами. Заводские чертежи оборудования с характеристиками, габаритными, установочными, весовыми и присоединительными размерами, подлежат согласованию с Заказчиком до изготовления поставляемого оборудования. | Согласие с требованием | - - |  |
| - 8. | Требования к комплектации и документам поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
| - 8.1 | Документация поставляемая вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - 1.Заводской паспорт. - 2.Нормативный документ по которому изготовлено изделие (ГОСТ или ТУ заверенная копия производителем оборудования), - 3.Руководство по эксплуатации включающую информацию по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, завершение работы и техническому обслуживанию. - 4.Сборочный чертеж, спецификацию и список запасных частей. - 5.Протокол заводских испытаний. - 6.Сертификаты, паспорта на используемые электродвигатели и кабельную продукцию. - 7.Сертификат на соответствие требованиям безопасности и качества, установленным в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах». | Согласие с требованием | - - |  |
| - 9. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| - 9.1 | Режим прохода/проезда на территорию Заказчика и правила поведения на ней | В соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах филиала ПАО “РусГидро”-“Зейская ГЭС” Приложение 1. | Согласие с требованием |  |  |

- 2.2.1. Прочие (дополнительные) требования к продукции:

- 2.2.1.1. В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

- 2.2.1.2. 	Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

- Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- 2.2.1.3. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет коммерческое предложение по установленной в документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкцией по заполнению).

  - Дополнительная документация по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

# Приложения

4.1. Приложение 1 Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах филиала ПАО “РусГидро”-“Зейская ГЭС”.

4.2. Приложение 2 Грейфер  «Полип» 407РФ шестичелюстной СПКТБ «Ленгидросталь».

4.3. Приложение 3 Общий вид козлового крана ВБ.

Начальник СЭААААА_____________________АААААИльин А.А.