У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.17.19.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах  Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №6105-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                                                           3

1.2.	Наименование закупаемой продукции                                                                                                         3

1.3.	Цель оказания услуг                                                                                                                                       3

1.4.     Существующее положение                                                                                                                            3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг                                                                                                          13

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	13

2.2.	Требования к качеству услуг                                                                                                                       14

Таблица 4. Требования к качеству услуг                                                                                                        14

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| СТО | Сезонное техническое обслуживание |
| ТС | Транспортное средство |
| ГПМ | Грузоподъемные механизмы |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| АГП | Автогидроподъемник |
| КМУ | Краново-манипуляторная установка |
| ГПМ | Грузоподъемный механизм |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.17.19.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Карачаево-Черкесского транспортного участка.

#### Цель оказания услуг

Содержание грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленных на транспортных средствах Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и текущего ремонта.

#### Существующее положение

- Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1)

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Карачаево-Черкесского транспортного участка | Карачаево-Черкесский транспортный участок Южный филиал АО «ТК РусГидро» КЧР, п.Правокубанский | КМУ УММ-86Т (на шасси КАМАЗ 43118) |  |
|  |  |  | АГП ТА-18 (на шасси ГАЗ 33081) |  |
|  |  |  | Кран автомобильный КС-55721-1В (на шасси КАМАЗ 6540) |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1 Периодичность прохождения Технического обслуживания (далее ТО) грузоподъемных механизмов и специального оборудования проводится с учетом наработки мото-часов и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2. Объем выполняемых работ по ТО грузоподъемных механизмов характеризуется обязательным перечнем и объемом контрольно-диагностических и других работ, позволяющих оценить техническое состояние грузоподъемного механизма и установить необходимость выполнение крепежных, регулировочных и заправочно-смазочных работ и их объемы. Перечень может быть дополнен другими работами, необходимость выполнения которых возникла в процессе ТО грузоподъемного механизма.

1.5.3.  Текущий ремонт (далее ТР) заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ГПМ неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт гидравлического оборудования ГПМ (при необходимости);

- ремонт металлоконструкции ГПМ (при необходимости);

- ремонт, замена узлов и агрегатов ГПМ (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости).

1.5.5.  При необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.6.  Стоимость запасных частей и расходных материалов при выполнении ТО и ТР не должна превышать среднюю стоимости аналогичных запасных частей у других поставщиков в регионе оказания услуг и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.7. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.5.8. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения ТО и ремонта ГПМ Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ТО-1 Кран автомобильный КС-55721-1В | усл. ед. | 2 |
|  | ТО-2 Кран автомобильный КС-55721-1В | усл. ед. | 1 |
|  | СО Кран автомобильный КС-55721-1В | усл. ед. | Совместить с ТО-1, ТО-2 |
|  | ТР Кран автомобильный КС-55721-1В | усл. ед. | 1 |
|  | ТО-1 КМУ УММ-86Т |  | Совместить с СО |
|  | СО КМУ УММ-86Т | усл. ед. | 2 |
|  | ТР КМУ УММ-86Т | усл. ед. | 1 |
|  | ТО-1 АГП ТА-18 | усл. ед. | 2 |
|  | СО АГП ТА-18 | усл. ед. | 2 |
|  | ТР АГП ТА-18 | усл. ед. | 1 |

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.1.1. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-1 Краново-манипуляторной установки УММ-86Т

| № п/п | Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить работы ежесменного ТО | Руководство по эксплуатации |
| 2. | Проверить стопорение гаек, осей крепления гидроцилиндров шарнирных соединений | Все гайки должны быть застопорены |
| 3. | Проверить крепление насоса | Руководство по эксплуатации |
| 4. | Подтянуть все соединения между баком и насосом | Руководство по эксплуатации |
| 5. | Затянуть шпильки крепления КМУ | Шпильки должны быть затянуты и застопорены контргайками |
| 6. | Заменить фильтрующие элементы в фильтрах всасывающей и сливной линий | Замена обязательна после обкатки KMУ при первом выполнении TO-1. Далее в соответствии с индикатором загрязненности |
| 7. | Заменить рабочую жидкость (рекомендуемые к применению марки рабочей жидкости согласно Руководству по эксплуатации) | Замена обязательна после обкатки KMУ при первом выполнении TO-1. Далее при наличии примеси воды, абразивных частиц и грязи. |
| 8. | Смазать в соответствии с таблицей | Руководство по эксплуатации |

2.1.1.2. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СТО Краново-манипуляторной установки УММ-86Т

Сезонное техническое обслуживание проводится два раза в год при переходе к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации KMУ. Это обслуживание необходимо совмещать с сезонным техническим обслуживанием транспортного средства в состав которого входит КМУ.

Перед сезонным техническим обслуживанием KMУ необходимо провести техническое обслуживание №1(TO-1).

Затем необходимо заменить летние (зимние) марки масел на зимние (летние) сорта и подкрасить места, на которых повреждено лакокрасочное покрытие.

2.1.1.3. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-1 Автогидроподъемника ТА-18

| № п/п | Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить работы очередного ТО | Руководство по эксплуатации |
| 2. | Проверить с помощью ключей надежность крепления осей элементов стрелы и рабочей платформы, гидроцилиндров стрелы и выносных опор, коробки отбора мощности с гидронасосом | Ослабление креплений не допускаются. Соединения должны быть затянуты и застопорены |
| 3. | Производить затяжку присоединительных болтов поворотной опоры. Примечание — Проверку присоединительных болтов поворотной опоры производить: - первую перед вводом в эксплуатацию; - следующую — после двух-трех смен работы; - последующие через 200 часов работы подъемника (через одно ТО-1) | Момент затяжки присоедини- тельных болтов поворотной опоры 265 Н м (26,5 кгс м). Если усилие затяжки одного или более болтов ниже 80% от рекомендуемого усилия, необходимо заменить его, а также оба сосед- них болта. Если в результате проверки обнаружено, что 20% всех болтов имеет усилие затяжки ни- же 80% установленного значения, то все болты должны быть заменены новыми |
| 4. | Проверить состояние цепей и блоков в устройстве телескопирования головной секции стрелы и надежность их крепления | Цепи должны надежно крепиться. Блоки не должны иметь трещин. При необходимости подтянуть цепи системы сдвигания головной секции стрелы. (методика подтягивания согласно Руководству по эксплуатации) |
| 5. | Произвести смазку подъемника. | согласно Руководству по эксплуатации |
| 6. | Проверить степень загрязненности фильтра в сливной магистрали | Помыть отстойник и заменить фильроэлемент |
| 7. | Проверить состояние наружных поверхностей штоков гидроцилиндров. Задиры и царапины удалить | Забоины, царапины и задиры не допускаются. Следы после забоин, царапин и задиров не допускаются |
| 8. | Произвести проверку надежности крепления гидробака, трубопроводов гидрошарнира, насоса и гидроматора опоры поворотной | Ослабления крепления не допускаются. При необходимости резьбовые соединения подтянуть |
| 9. | Проверить состояние гидрошлангов, заделку концов шлангов и надежность соединения шлангов | Соединения концов шлангов должны быть затянуты и застопорены. Течь рабочей жидкости не допускается. При необходимости подтянуть резьбовые соединения или заменить гидрошланг |
| 10. | Проверить надежность крепления бесконтактных выключателей, пультов управления. Убедиться в надежности присоединения электропроводки к ним. Проконтролировать качество разъемов и соединений системы управления СБУК316. Протереть контакты разъемов соединительных жгутов, контроллера управления, пультов управления и датчиков. Проводится через каждые 150 ч. | Ослабление крепления не допускается. |

2.1.1.4. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-2 Автогидроподъемника ТА-18

| № п/п | Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить работы очередного ТО | Руководство по эксплуатации |
| 2. | Осмотреть и проверить простукиванием с частичной разборкой состояние металлоконструкций подъемника и убедиться в остутствии трещин в сварных швах: выносных опор, неповоротной рамы, поворотной рамы, секций стрелы, рабочей платформы. | Трещины в основном металле и сварных швах не допускаются. Дефектные швы вырубить и заварить. Работа выполняется на специализированном предприятии аттестованными сварщиками. |
| 3. | Проверить прослушиванием и замером температуры работу коробки отбора мощности, непрерывно работая с максимальным для подъемника грузом в течении 10 минут (совершая подъем-опускание с поворотом. | Резкий шум вибрация нагрев подшипников выше температуры 80° С, течь рабочей жидкости не допускается. |
| 4. | Проверить максимальную частоту вращения поворотной части и время полного подъема рабочей платформы на наибольшую высоту. | В соответствии с паспотом на подъемник. |
| 5. | Произвести смазку шарнирных соединений, очистив от старой смазки масленки и места смазки у шарнирных соединений и промыть керосином, протереть насухо. | Наличие старой смазки и грязи у масленок и шарнирных соединений и трущихся поверхностях не допускается. |
| 6. | Произвести замену масла в опоре повортной механизма поворота стрелы. | В соотвтетсвии с химмотологической картой подъемника |
| 7. | Проверить работу гидроцилиндров стрелы путем подъема стрелы с контрольным грузом в рабочей платформе | Проседание поршней и течь рабочей жидкости не допускаются |
| 8. | Проверить работу гидроцилиндров выносных опор путем их выдвижения и уборки с грузом массой 200 кг. В рабочей платформе. | Проседание поршней и течь рабочей жидкости не допускаются |
| 9. | Проверить состояние и крепление электро жгутов, бесконтактных выключателей, чистоту плотность контактов. При необходимости контакты очистить. | Подгар и загрязнения на контактах, наконечниках и зажимах не допускаются |
| 10. | Проверить состояние соединительных панелей, штыревых колодок и надежность соедения штепсельных разъемов. | Трещины и загрязнения не допускаются. Ослабление затяжки штепсельных разъемов не допускается. При необходимости крепления подтянуть. |
|  | Проконтролировать качество установкисистемы управления СБУК316, при необходимости подтянуть крепления датчиков и блоков. Проводится через 500 ч. | Ослабление крепежных соединений не допускается. Крепление всех датчиков относительно конструктивных элементов подъемника должно быть жесткое, исключающее возможность сдвигания датчиков и блоков. |

2.1.1.5. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СТО Автогидроподъемника ТА-18

| № п/п | Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить работы по СТО | Руководство по эксплуатации |
| 2. | Заменить рабочую жидкость в гидросистеме на марку соответствующую температурному режиму работы подъемника, предварительно промыв гидробак | Согласно химмотологической карте подъемника |
| 3. | Заменить масло в редукторе механизма поворота на соответствующую | Согласно химмотологической карте. Редуктор должен быть заправлен до верхней отметки маслоуказателя |
| 4. | Проверить работоспособность системы управления СБУК316 в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации РИВП 453619.001-316 РЭ | Показания датчиков должны соответствовать реальному состоянию подъемника |
| 5. | Проверить величину рабочего зазора ОП при номинальном грузе в люльке 200 кг | Проверку величины рабочего зазора осуществлять в соответствии с подразделом 7.14 паспорта на опору поворотную ОП-805.2.2.8.3.РУ1. ОП-0000.0.0.00.0 ПС |
| 6. | Произвести при необходимости восстановление поврежденных мест окраски, обратив особое внимание на наличие предупредительных знаков и надписей | Восстановленные знаки должны соответствовать прежнему цвету, величине и назначению |
| 7. | Проверить состояние защитных покрытий, уплотнений блоков СБУК316. При необходимости зачистить и покрасить места сколов защитных покрытий | На блоках и датчиках СБУК316 не допускаются: - нарушения защитных покрытий; - разрушение резиновых уплотнений, приводящих к нарушению герметичности |

2.1.1.6. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО Крана автомобильного КС-55721-1В

| Перечень выполняемых работ | Технические требования и значения контролируемых параметров | Содержание работ по восстановлению или поддержанию работоспособности и исправности крана | Вид ТО, при котором выполняется (+) или не выполняется (–) работа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТО-0 (75-125м/ч) | ТО-1 (275-325м/ч) | ТО-2 (575-625м/ч) | СО (два раза в год) |
| 1. Работы по очистке крана. | Стекла кабины водителя, внешние световые приборы и светоотражающие элементы должны быть чистыми. | Удалить пыль, грязь, снег, очистить стекла кабин, внешние световые приборы и светоотражающие элементы. | + | + | + | + |
| 2. Выполнить работы соответствующего вида ТО шасси и двигателя. | ТОИЭ шасси и ТОИЭ двигателя. (в соответствии с руководством по экспл.) | ТОИЭ шасси и ТОИЭ двигателя. (в соответствии с руководством по экспл.) | + | + | + | + |
| 3. Провести соответствующее ТО прибора безопасности ОГМ240 и устройств безопасности. | ТОИЭ прибора без опасности ОГМ240. (в соответствии с руководством по экспл.) | ТОИЭ прибора безопасности ОГМ240 (в соответствии с руководством по экспл.) | + | ежемесячно | раз в квартал | + |
| 4. Провести соответствующее ТО отопительной установки. | ТОИЭ отопителя (отопителей). | ТОИЭ отопителя (отопителей) (в соответствии с руководством по экспл.) | + | + | + | + |
| 5. Провести соответствующее ТО механизма поворота. | ТОИЭ механизма поворота. | ТОИЭ механизма поворота. (в соответствии с руководством по экспл.) | + | + | + | + |
| 5.1. Очистить наружные поверхности от пыли, грязи и т.п. | Наружные поверхности редукторов должны быть чистыми: без пыли, грязи, наледи. | Очистить наружные поверхности редуктора от пыли, грязи, наледи. При необходимости протереть чистой ветошью смоченной в керосине или дизельном топливе. | + | + | + | + |
| 5.2. Проверить работу сапуна. | Вентиляционные отверстия сапуна должны быть чистыми. | Прочистить вентиляционные отверстия. | + | + | + | + |
| 5.3. Удалить с зубьев шестерни излишки смазки. | Не должно быть излишков смазки и загрязнений, повышающих износ деталей. | Провести работы по очистке. | + | + | + | + |
| 5.4. Проверить затяжку резьбовых соединений. | Болты крепления механизма поворота должны быть затянуты и зафиксированы от самопроизвольного вывинчивания. | При необходимости протянуть болтовые соединения. | + | – | + | – |
| 5.5. Проверить уровень масла в механизме поворота. | Уровень масла в редукторе механизма поворота должен быть в пределах указателя уровня масла. | При необходимости долить в масло в редуктор до требуемого уровня. | + | + | + | + |
| 6. Проверить действие и состояние контрольноизмерительных приборов, приборов освещения и звукового сигнала. | Показания контрольно- измерительных приборов должны соответствовать значениям контролируемых пара- метров и режимам работы крана. | При необходимости устранить выявленные неисправности. Лампы должны гореть полным накалом. Звуковой сигнал должен быть слышен в зоне работы. | + | + | + | – |
| 7. Проверить возвращаемость рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральное. | Рукоятки управления исполнительными механизмами крана должны возвращаться в нейтральное положение под действием пружин. | При невыполнении технических требований устранить заедание в приводе управления. | + | + | + | – |
| 8. Осмотреть кран, проверить отсутствие подтеканий жидкостей и уровень рабочей жидкости в гидробаке. | Отслоение оболочки, скручивание, трещины, механические повреждения и местное увеличение диаметра рукавов РВД и РНД не допускаются. Уровень рабочей жидкости в гидробаке должен быть в пределах указателя уровня рабочей жидкости в гидробаке. Подтекание рабочей жидкости и масла не допускается. | При необходимости устранить выявленные неисправности, долить рабочую жидкость в гидробак и устранить подтекание рабочей жидкости и масла. При ТО-0 произвести протяжку всех соединений трубопроводов, рукавов РВД и РНД. | + | + | + | + |
| 9. Произвести подтяжку всех болтовых соединений. | Механизмы должны быть надежно закреплены. Болтовые соединения должны быть затянуты и при необходимости зафиксированы от раскручивания. | Произвести подтяжку всех болтовых соединений. | + | – | – | – |
| 10. Проверить надежность контактных соединений подключенных проводов. | Контактные соединения должны быть закреплены. | При необходимости устранить выявленные неисправности. | + | + | + | + |
| 11 Проверить внешним осмотром состояние металлоконструкций. | Металлоконструкции не должны иметь трещин, вмятин и деформаций. | Трещины, вмятины и деформации металлоконструкций не допускаются. При наличии трещин и недопустимых деформаций направить кран в ремонт. | + | – | + | – |
| 12. Проверить крепление осей стрелы, гидроцилиндра подъема стрелы, гидроопор, осей блоков, механизма подъема. | Крепления должны быть надежно затянуты и обеспечено их стопорение от самоотвинчивания. | При необходимости обеспечить выполнение технических требований. | – | + | + | – |
| 13. Проверить крепления грузового каната на барабане, главной грузовой лебедки в обойме PSH PFEIFER на оголовке стрелы и укладку каната на барабане. | Канат должен быть надежно закреплен. Укладка каната на бара- бане должна быть ров- ной, не иметь пропусков. | Свободный конец каната должен иметь длину на барабане не менее 40+5 мм. Момент затяжки болтов прижимов грузового каната должен быть 80 Н·м (8,0 кгс·м). Свободный конец каната, выходящий из клиновой втулки, должен иметь длину 100-150 мм. При необходимости устранить неисправность. | + | + | + | – |
| 14. Проверить крепления грузового каната на барабане вспомогательной лебедки, в обойме и укладку каната на барабане. | Канат должен быть надежно закреплен. Укладка каната на барабане должна быть ровной, не иметь пропусков. Крепление каната в обойме должно соответствовать требованиям Руководства крана. | При необходимости устранить неисправность. | + | + | + | – |
| 15. Проверить эле- менты крепления противовесов. | Крепления не должны быть повреждены и изогнуты. Оси и пальцы должны быть надежно закреплены. | Заменить поврежденные элементы на новые. | – | + | + | – |
| 16. Проверить состояние штоков гидроцилиндров подъема стрелы и гидроопор. | Забоины и риски не до- пускаются. | Вывести риски или заменить шток. | + | + | + | – |
| 17. Проверить работу устройства затяжки крюка. | Грузовая лебедка при работе в режиме затяжки крюка должна поднимать груз массой 470 кг, но не должна поднимать груз массой 670 кг, при 4-кратной запасовке. | При необходимости произвести настройку крана затяжки крюка. | + | – | + | – |
| 18. Провести соответствующее ТО вспомогательной грузовой лебедки. | ТОИЭ грузовой лебедки QBL25PC. (в соответствии с руководством по экспл.) | ТОИЭ грузовой лебедки QBL25PC. (в соответствии с руководством по экспл.) | + | + | + | + |
| 19. Провести соответствующее ТО грузовой лебедки с планетарным редуктором (ТОИЭ редуктора планетарного 706 С2В) | Примечание: При комплектовании крана грузовой лебедкой IQKN10B39EВ-00, ТО лебедки производится в соответствии с паспортом грузовой лебедки IQKN10B39EВ-00 и дополнительным приложением к настоящему руководству, которые прикладываются к паспорту крана в случае комплектации крана лебедкой IQKN10B39EВ-00. | (в соответствии с руководством по экспл.) | + | + | + | + |
| 19.1. Очистить наружные поверхности от пыли, грязи и т.п. | Наружные поверхности редукторов должны быть чистыми: без пыли, грязи, наледи. | Очистить наружные поверхности редуктора от пыли, грязи, наледи. При необходимости протереть чистой ветошью смоченной в керосине или дизельном топливе. | + | + | + | + |
| 19.2. Проверить работу сапунов. | Вентиляционные отверстия сапунов должны быть чистыми. | Прочистить вентиляционные отверстия. | + | + | + | + |
| 19.3. Проверить затяжку резьбовых соединений. | Болты крепления редуктора, должны быть затянуты с моментом 80 Н·м (8,0 кгс·м). | При необходимости протянуть болтовые соединения. | + | – | + | – |
| 19.4. Проверить уровень масла в редукторе лебедки. | Уровень масла в редукторе лебедки должен быть в пределах отверстия, закрытого пробкой «М». | При необходимости долить в редуктор масло до требуемого уровня. | + | + | + | + |
| 20. Провести соответствующее ТО опорно-поворотного устройства (ОПУ). | Смазка ОПУ и проверка момента затяжки болтов ОПУ. Момент затяжки болтов крепления опорно-поворотного устройства к нижней раме и к поворотной платформе должен быть 480 Н·м (48 кгс·м). | Порядок смазки и проведение проверки затяжки болтов. (в соответствии с руководством по экспл.) | + | + | + | – |
| 21. Выполнить внешний осмотр доступных для осмотра участков металлоконструкций поворотной и неповоротной частей крана и удлинителя. | Металлоконструкции не должны иметь трещин и недопустимых деформаций. | Вмятины и деформации металлоконструкций не допускаются. При наличии трещин и недопустимых деформаций направить кран в ремонт. | + | + | + | – |
| 22. Выполнить тщательный внешний осмотр металлоконструкций поворотной и неповоротной частей крана. | Металлоконструкции не должны иметь трещин и недопустимых деформаций. | Устранить неисправность или направить кран в ремонт. | – | – | + | – |
| 23. Проверить давление рабочей жид- кости в сливной магистрали. | Давление в сливной магистрали должно быть не более 0,3+0,05 МПа (3+0,5 бар) по показаниям прибора без- опасности. | При превышении давления в сливной магистрали 0,3+0,05 МПа после прогрева рабочей жидкости заменить фильтроэлемент в линейном фильтре гидробака. | + | + | + | + |
| 24. Проверить со- стояние крюковых подвесок. | Обломы реборд блоков, вмятины и деформации металлоконструкций не допускаются. Крюк должен свободно качаться и вращаться с траверсой в проушинах подвески. Скоба на крюке должна предохранять съемное грузозахватное приспособление от самопроизвольного выпадения из зева крюка. Не допускаются: трещины и уменьшение вертикального сечения основного крюка менее 144 мм, крюка крюковой подвески для двухкратной запасовки менее 58,5 мм, крюка крюковой подвески для однократной за- пасовки менее 49,5 мм. Трещины на щеках крюковой подвески, выходящие в отверстия для крепления осей блоков и траверсу; образование в ручье блоков отпечатка каната. | При нарушении технических требований заменить неисправную или изношенную деталь крюковой подвески при неплановом текущем ремонте. | – | + | + | – |
| 25. При необходимости удалить воздух из гидросистемы. | Опробование в работе 5-6 раз. Рабочие операции с грузом и без груза во всем диапазоне скоростей должны выполняться без заеданий и рывков. | Выполнить операции по удалению воздуха из гидросистемы крана. (в соответствии с руководством по экспл.) | + | + | + | + |
| 26. Проверить натяжение канатов телескопирования. | Опробование в работе 3-4 раза. Выдвижение (втягивание) секций стрелы должно происходить синхронно, без рывков и заеданий. При полностью втянутых секциях зазор между упорами второй и третьей секций, третьей и четвертой секций не должен превышать 5мм. | (в соответствии с руководством по экспл.) | + | + | + | — |
| 27. Проверить работу системы управления крановыми операциями. | Опробование в работе 5-6 раз. Рабочие операции с грузом и без груза во всем диапазоне скоростей должны выполняться без заеданий и рывков. | При невыполнении технических требований: - Выполнить операции по удалению воздуха из гидросистемы крана. - Проверить предохранители, реле, надежность соединения эл. кабелей. - Досрочно выполнить работы по очистке и смазке. - Провести регулировку зазоров, работу клапанов с электромагнитным управлением. - Произвести проверку и настройку соответствующих предохранительных и тормозных клапанов. - Привлечь специалиста-наладчика, специалиста-электрика или отправить кран в ремонт. | + | + | + | – |
| 28. Проверить зазоры между смежными секциями стрелы. | Разница зазоров между боковыми поверхностями секции и смежной секции не должна превышать 1-2 мм. | При необходимости произвести регулировку зазоров. (в соответствии с руководством по экспл.) | + | + | + | – |
| 29. Замена фильтрующих элементов и взятие проб рабочей жидкости из гидробака и проведения анализа на загрязнения. | Произвести забор проб через сливной вентиль гидробака и передать пробы для анализа. | Заменить фильтрующие элементы. Произвести досрочную замену рабочей жидкости если: - чистота рабочей жидкости не выше 12- го класса чистоты жидкостей по ГОСТ 17216 (класса-/17/14 по ISO 4406); - вязкость рабочей жидкости отличается более чем на 20 % от вязкости согласно нормативному документу на данную жид кость в состоянии поставки; - содержание воды составляет более 0,8%; - кислотное число не более 1 мг КОН. | + | – | + | – |
| 30. Очистить магнитный улавливатель в гидробаке. | Магнит магнитного уловителя гидробака должен быть чистым. | Вывернуть крышку магнитного улавливателя, закрыть магнит пластиковым колпачком и извлечь улавливатель из гидробака. Удалить с магнита частички металла. | + | + | + | + |
| 31. Проверить состояние грузовых канатов. | Нормы браковки канатов в соответствии с Руководством по эксплуатации. | При превышении норм износа или повреждении каната его необходимо заменить. | + | + | + | – |
| 32. Выполнить соответствующие смазочные и заправочные работы согласно таблице смазывания крана. | Выполнить соответствующие смазочные и заправочные работы в соответствии с Руководством по эксплуатации. | Уровень смазочных жидкостей должен быть на требуемом уровне. Поверхности качения, трения, подшипники должны быть смазаны. | + | + | + | + |
| 33. Проверить наличие и количество смазки на верхних поверхностях секций стрелы. | Наличие на верхних поверхностях сплошной дорожки смазки более 2 мм не допускается. | При превышении технических требований удалить с секций стрелы смазку. | + | + | + | + |
| 34. Проверить состояние опор скольжения в оголовках секций стрелы. | Износ опор скольжения не должен превышать значений приведенных в руководстве по эксплуатации. | При необходимости произвести замену опор скольжения. | – | – | через два ТО-2 | – |
| 35. Проверить отсутствие излишков смазки на грузовом канате, блоках и барабане при подготовке к зимнему периоду эксплуатации, а при подготовке к летнему - наличие смазки на канате. | В зимний период эксплуатации на грузовом канате не должно быть излишков смазки, влияющих на работу грузовых полиспастов, а в летний период эксплуатации канат должен иметь смазку, исключающую его интенсивный износ и обеспечивающую защиту его от коррозии. | При необходимости выполнить технические требования. | – | – | – | + |
| 36. Проверка состояния датчиков, соединительных кабелей и разъемов. | Датчики, соединительные кабели и разъемы должны быть чистыми, они не должны иметь следов механических повреждений, следов коррозии, следов окисления. | При обнаружении неисправностей, для их устранения привлечь специалиста- электрика. | – | – | – | + |
| 37. Проверить по журналу учета ТО соответствие залитых в механизмы и гидросистему рабочей жидкости и масел предстоящему сезону эксплуатации крана. | Марки масел, залитых в механизмы крана (редуктора лебедок, механизма поворота), а также рабочая жидкость в гидросистеме крана по температурному режиму должна соответствовать предстоящему сезону эксплуатации крана. | При необходимости произвести замену масла в механизмах крана и рабочую жидкость в гидросистеме на марки, рекомендованные применению Руководством по эксплуатации. | – | – | – | + |

Первую замену рабочей жидкости в гидросистеме необходимо произвести при втором техническом обслуживании (ТО-2), т.е. через 600 часов по счетчику времени наработки (моточасов), учитывающему работу двигателя в крановом режиме.

В дальнейшем замену рабочей жидкости производить через каждые 3500-4000 часов в зависимости от теплового режима, но не реже 1 раза в 2 года.

В случае применения заменителей рабочей жидкости сроки их замены уменьшаются в 2 раза в зависимости от условий эксплуатации.

Замену фильтроэлемента гидробака выполнять первый раз через 75-125 часов работы крана, замеренных по счетчику времени наработки (моточасов), а далее при ТО-2 и сезонной замене рабочей жидкости.

Фильтроэлементы также подлежат замене при достижении давления в сливной магистрали 0,3+0,05 МПа (3+0,5 бар), по показаниям давления на манометре гидробака. Проверку давления производить перед началом работы через 2-3 минуты после начала работы насоса (на холостых оборотах, без выполнения операций).

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.17.19.000.Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленного на транспортных средствах Карачаево-Черкесского транспортного участка | С даты подписания | 31.12.2026 г. |
|  | Техническое обслуживание | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |
|  | Текущий ремонт | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 5 (пяти) дней |
|  | Электротехнические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 2 (двух) дней |
|  | Диагностические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Место оказания услуг | Карачаево-Черкесская Республика, п.Правокубанский | Согласие с требованием | - | - |
| 1.2 | Требования к применяемым при оказании услуг материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Оказание услуг исполнителем | Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по ремонту оборудования, приобретаются исполнителем самостоятельно. Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения | Согласие с требованием | - | - |
| 3. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации | Услуги должны выполняться Исполнителем согласно нормативно-технических требованиями заводов изготовителей, в соответствии с действующимим ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности. | Согласие с требованием | - | - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупке.

#### 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

Ответственный исполнитель

Начальник КЧ ТУ	          					         	                  Балановский В.Д.

Технический куратор

Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                   Патычек Ю.А