|  | УТВЕРЖДАЮ. Первый заместитель директора – главный инженер филиала. ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». __________________ В.В. Плещев. «____» ___________________ 2026г.. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку геодезического ГНСС оборудования в комплекте

- Общая часть.

- ПАО «Россети Центр» производит закупку геодезического ГНСС оборудования в комплекте.

- Закупка производится в рамках инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – Филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Таблица 1

|  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО "Россети Центр» | Точка поставки | Срок поставки | Количество, комплект | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 | с момента заключения Договора, но не позже 01.12.2026 года | 1 | 26.51.12.120 | ограничение |

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования к оборудованию.

  - Геодезическое оборудование (комплект GPS спутникового оборудования) предназначен для определения координат точек на поверхности земли и наземных объектов, разработки протяженных участков и сложных пересечений.

Геодезическое оборудование (комплект GPS спутникового оборудования) включает в себя:

1) Приемник GNSS: приемник со встроенной антенной; встроенным УКВ модемом;  внешняя УКВ антенна,  аккумулятор литий-ионный (2 шт.), зарядное устройство, кабель передачи данных, рулетка для измерения высоты, кейс, свидетельство о поверке (в электронном виде в системе ФГИС «АРШИН»), руководство по эксплуатации (на электронном носителе).

2) Контроллер: контроллер, адаптер переменного тока, USB-кабель, ремень, аккумуляторная батарея, стилус, защитная пленка на экран, SD карта, кронштейн на веху.

3) Предоставление доступа к сети базовых станций для осуществления работ в режимах Static, PPK, RTK сроком на не менее восемнадцати месяцев с момента приобретения оборудования (установка логина и пароля в контроллер).

Комплект оборудования должен обеспечивать:

- возможность работы в режиме кинематика в реальном времени (RTK) в сети постоянно действующих пунктов спутниковой системы точного позиционирования созданных на базе спутниковых приемников другого производства;

- возможность работы приемника в режиме кинематика в реальном времени (RTK) в качестве базовой станции (как на прием, так и на передачу информации).

  - Технические данные геодезического ГНСС оборудования в комплекте должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект приемника GNSS | Общие характеристики: Число каналов (шт.): ≥ 1400 Поддержка навигационных спутниковых систем: ГЛОНАСС, GPS, BEIDOU, Galileo Исполнение по классу IP (проникновение посторонних предметов) ≥ 6 Исполнение по классу IP (проникновение воды) ≥ 7 Тип встроенного радиомодема: TX/ RX Объем встроенного накопителя (Гигабайт): ≥ 8 Поддерживаемые интерфейсы подключения: TNC; USB Поддерживаемые форматы передачи корректирующей информации: CMR ;CMR+ ;RTCM 2.0 ;RTCM 2.1 ;RTCM 2.2 ;RTCM 2.3 ;RTCM 3.0 ;RTCM 3.1 ;RTCM 3.2 ;RTCM 3.3 Функции: Компенсация наклона вехи; Режим RTK-ровер; Режим RTK-база; Веб-интерфейс; Поддержка RINEX; Режим IRTK Конструкция: Виброустойчивость; Встроенная аккумуляторная батарея; Встроенная лицевая панель управления; Встроенный радиомодем ;Модуль Bluetooth; Модуль Wi-Fi; Ударопрочность; Цветовая индикация, Встроенная камера. Комплектация: Блок питания; Кабель передачи данных; Кейс; Радио антенна |
|  | Комплект контроллера | Операционная система – наличие Высококонтрастный дисплей – наличие Встроенный лазерный дальномер – наличие Клавиатура цифровая qwerty – наличие Оперативная память: ≥ 2 Гб Внутренняя память: ≥ 4 Гб WI-FI – наличие Bluetooth – наличие |
|  | Веха телескопическая | Тип Телескопическая Материал Карбон/алюминий Регулировка высоты от 1,38 до 2,5м Кол-во секций не менее 2 Оцифровка под отражатель - наличие Вес не более 1кг Зажим Винт Крепление - 5/8"х11мм Круглый уровень - наличие |

  - Комплектация

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект GNSS оборудования | Комп | 1 |

Состав комплекта:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект приемника GNSS | шт | 1 |
|  | Комплект контроллера | шт | 1 |
|  | Веха телескопическая | шт | 1 |

Предоставление доступа к сети базовых станций для осуществления работ в режимах Static, PPK,RTK сроком на не менее восемнадцати месяцев с момента приобретения оборудования (установка логина и пароля в контроллер).

4. Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными эквивалентами, с проведенным мониторингом рынка, подтверждающего отсутствие отечественных эквивалентов.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Оборудование должно быть включено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки. На момент поставки победителем конкурса оборудования в филиал в соответствии с согласованным графиком, давность поверки оборудования не должна превышать 6 месяцев.

  - Все оборудование должно быть обеспечено заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69  или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую  переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены оборудования на аналогичное без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование.

| Заместитель директора по инвестиционной деятельности | А.Н. Шавман |
| --- | --- |

Начальник управления

технологического  развития

и цифровизации                			  				            И.С. Скалдуцкий

Исп. Воронин А.Н.

:78-14-30
 +79807096430