Технические требования

ОКПД2 26.51.42.120 Поставка приборов контроля, связи, измерений и прочей аппаратуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС"

Лот № 35-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………………………………...3

1.1.	Обозначения и сокращения                                                                                                                               3

1.2.	Наименование закупаемой продукции                                                                                                            4

1.3.	Цель оказания услуг                                                                                                                                          4

2. Требования к продукции……………………………………………………………………4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки                                                                                                          4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции                                                                                                        4

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции                                                                                                     6

2.2. Требования к качеству продукции                                                                                                                       7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………...17

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.42.120 Поставка приборов контроля, связи, измерений и прочей аппаратуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС"

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью оснащения необходимыми приборами контроля, связи, измерений и прочей аппаратуры  подразделений Филиала.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цифровой мультиметр ОКПД 2 26.51.43.110 | Fluke 106 или эквивалент | шт. | 1 |
| 2 | Тестер емкости аккумуляторных батарей ОКПД 2 26.51.43.119 | ZKETECH EBD-B10H или эквивалент | шт. | 1 |
| 3 | Газоанализатор ОКПД 2 26.51.53.110 | Портативный газоанализатор ПГ ЭРИС-414-2, 4 канала или эквивалент | шт. | 1 |
| 4 | Мультиметр ОКПД 2 26.51.43.110 | Pro'sKit MT-1820 USB или эквивалент СИ должно быть зарегистрировано в Федеральном информационном фонде (ФГИС «АРШИН») и иметь действующую первичную поверку на момент поставки. | шт. | 2 |
| 5 | Зарядное устройство ОКПД 2 27.11.50.120 | Вымпел 02 или эквивалент Для 4-х Li-ion/Ni-MH/Ni-Cd батарей 5232 | шт. | 1 |
| 6 | Цифровой мультиметр ОКПД 2 26.51.43.110 | ANENG AN8205C или эквивалент | шт. | 1 |
| 7 | Указатель напряжения универсальный низковольтный ОКПД 2 26.51.43.137 | УНН-КОМБИ Тип указателей: Указатели низкого напряжения Номинальное рабочее напряжение указателей, кВ 0,38кВ | шт. | 10 |

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: в течении 120-и календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора).

Поставка продукции осуществляется в один этап в рамках вышеуказанных сроков.

2.2. Требования к качеству продукции

Участник в составе заявки должен представить Техническое предложение в формате Таблицы 2.

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Цифровой мультиметр | Цифровой мультиметр Fluke 106 или эквивалент Напряжение переменного тока 600 В Напряжение постоянного тока 600 В Емкость 1000 мкФ Переменный ток10 A Постоянный ток10 A Частота 500 Гц Сертификат Госреестра СИ Тип элемента питания 2 AAA, NEDA 24 А, IEC LR03 Ресурс батареи: минимум 200 часов Условия эксплуатации: от 0 °C до 40 °C Условия хранения: от -30 °C до +60 °C | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | ### - |  |
| 1.2. | Тестер емкости аккумуляторных батарей | Тестер емкости аккумуляторных батарей ZKETECH EBD-B10H или эквивалент Диапазон напряжения 0,10 - 89,00 с шагом 0,01 В Диапазон тока 0,50 - 10,00 А с шагом 0,01 А (для разряда аккумуляторных батарей ниже 24 В, максимальный ток составляет 5 А) Мощность 850 Вт Режим работы при разряде DSC-CC (постоянный ток) тестер поддерживает разряд батареи при постоянном токе. Разряд прекращается, когда напряжение достигает значения ниже установленного. Точность измерения напряжения 0,5% ± 0,01 В Точность измерения тока 0,5% ± 0,01 А Дисплей ЖК, одновременное отображение напряжения, тока, емкости и времени Питание 100 - 240 В А Комплектация: -блок нагрузки ZKETECH EBD-B10H – 1 шт -кабель питания – 1 шт -кабель USB-TTL – 1 шт -щупы - 1 комплект | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.3. | Газоанализатор | Портативный газоанализатор ПГ ЭРИС-414-2 или эквивалент, 4 канала: термокаталитический сенсор на горючие газы (поверка на Водород 0-50 % НКПР); инфракрасный сенсор на горючие газы (поверка на Метан 0-50 % НКПР); Кислород; Монооксид углерода; Способ отбора пробы: Диффузионный, принудительный (опционально) Используемые сенсоры: Инфракрасный, Термокаталитический, Электрохимический Фотоионизационный Размер сенсора: 4R Встроенные датчики: Температуры, Давления, Неподвижности Индикация: Светодиоды состояния, Морозоустойчивый ОLЕD-дисплей Сигналы тревоги: Световая сигнализация — 360°, Звуковая - 100 дБ, Вибрация Время работы от аккумулятора: До 20 часов Время зарядки: До 2 часов Регистратор данных: До 20 000 событий Класс взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 Ga X РО Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T4 Ga X / Ex ia IIIC T135°С Da X РО Ex da ia I Ma X / 0Ex da ia IIC T4 Ga X Степень защиты: lP66/IP67 и IP66/IP68 В комплекте: - Ручной насос с телескопическим зондом для газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-414, ПГ ЭРИС411 ; | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.4. | Мультиметр | Мультиметр Pro'sKit MT-1820 USB или эквивалент Емкость: 40 нФ(±5%), 400 нФ/4 мкФ/40 мкФ(±3.5%), 200 мкФ(±5%) Напряжение переменного тока (AC): 6 В/60 В/600 В(±0.8%), 750 В(±1%) Напряжение постоянного тока (DC): 600 мВ/6 В/60 В/600 В(±0.5%), 1000 В(±1%) Особенности: USB разъем для подключению к ПК Переменный ток (AC): 600 мкА/6000 мкА(±1.5%), 60 мА/600 мА(±1.5%), 6 А/10 A(±2%) Постоянный ток (DC): 600 мкА/6000 мкА(±1%), 60 мА/600 мА(±1%), 6 А/10 A(±1.2%) Проверка диодов: Да Проверка транзисторов: Да Сопротивление: 600 Ом(±0.8%), 6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм(±0.8%), 60 МОм(±1.2%) Температура: -20˚C-400˚C(±1%), 400˚C-1000˚C(±1.5%) Частота: 100 Гц/1000 Гц(±0.5%), 10 кГц/100 кГц(±0.5%), 1 МГц/30 МГц(±0.5%) Питание: 2 × 1,5 В AAA СИ должно быть зарегистрировано в Федеральном информационном фонде (ФГИС «АРШИН») и иметь действующую первичную поверку на момент поставки. | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.5. | Зарядное устройство | Вымпел 02 или эквивалент Для 4-х Li-ion/Ni-MH/Ni-Cd батарей 5232 Количество каналов заряда: 4 шт Ток заряда: 2 Индикатор: светодиодные Аккумуляторы в комплекте: нет Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-Cd; NI-Mh; Li-Ion Питание: 5 В Типоразмер заряжаемых аккумуляторов: 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 17500, 16340 (RCR123A), 14500 (АА), 10440, 18490, 17335, 21700, 20700 | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.6. | Цифровой мультиметр | ANENG AN8205C или эквивалент Выбор пределов измерений: ручной Постоянное напряжение (DC) 200 мВ, точность ± (0,8% + 3), разрешение 100 мкВ 2 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 1мВ 20 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 10 мВ 200 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 100 мВ 600 В, точность ± (0,8% + 4), разрешение 1 В Переменное напряжение (AC) 200 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 100 мВ 600 В, точность ± (1,2% + 3), разрешение 1В Постоянный ток (DC) 2 мА, точность ± (1.2% + 2), разрешение 1 мкА 20 мА, точность ± (1.2% + 2), разрешение 10 мкА 200 мА, точность ± (1.4% + 2), разрешение 10 мА 10 А, точность ± (2.0% + 2), разрешение 10 мА Сопротивление 200 Ом, точность ± (1,0% + 2), разрешение 0,1 Ом 2 кОм, точность ± (0,8% + 2), разрешение 1 Ом 20 кОм, точность ± (0,8% + 2), разрешение 10 Ом 200 кОм, точность ± (0,8% + 2), разрешение 100 Ом 2 MОм, точность ± (0,8% + 2), разрешение 1 кОм Проверка диода есть Проверка транзисторов(hFE) есть Звуковая прозвонка электрических цепей есть Измерение температуры есть Функция хранения данных есть Встроенная подсветка есть Дисплей ЖК-дисплей Питание батарея 6F22 9V Комплектация: мультиметр – 1 шт измерительные щупы – 1 комплект руководство по эксплуатации - 1 шт провод измерения температуры - 1 шт | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
| 1.7. | Указатель напряжения универсальный низковольтный | УНН-КОМБИ Масса (кг) 0,2 Тип указателей: Указатели низкого напряжения Номинальное рабочее напряжение указателей кВ: 0,38кВ Тип индикации указателей: дискретная, звуковая Метод измерения: контактный Определение полярности постоянного тока: да Определение фазы переменного тока: да Количество полюсов: 2 Порог срабатывания индикации не более, кВ: 0,012 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760, Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2. | Согласие с требованием | ### - |  |
| 2.2. | Условия поставки | Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Стандартный образцы имеющие ограниченный срок использования ( менее 5 лет) должны быть изготовлены не ранее, чем за полгода до поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | ### -//- |
| 5.1 | Применение национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Национальный режим не предоставляется. Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении | Согласие с требованием | В качестве подтверждения Российского происхождения товара необходимо указать номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.