| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкафы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Шкаф учета электроэнергии АИИС КУЭ Шкаф-220Т |  |  | # ООО РГЦР | # компл. | # 1 |  |  |
|  | # Устройство измерительное многофункциональное ESM-HV100- 24-A2E2-02A-M1 для подключения к ИТТ 57,7 (100) В, напряжение питания 24 В DC, интерфейсы 2xRS-485, 2x Ethernet 100Base-TX, с активированным МЭК 61850, с сертификатом о первичной поверке | # ESM-HV100- # 24-A2E2-02A-M1 | # ESM-HV100- # 24-A2E2-02A-M1 | # Энергосервис | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Цифровой индикатор счетчика ЭНМИ-7-24-1 | # ЭНМИ-7-24-1 | # ЭНМИ-7-24-1 | # Энергосервис | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Догрузочный резистор для трансформаторов тока, трехфазный (3х10)ВА МР3021-Т-1А-(3х10)ВА | # МР3021-Т-1А-(3х10)ВА | # МР3021-Т-1А-(3х10)ВА | # ЗИП # Электроприбор | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | # ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | # ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | # Энергосервис | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Промышленный Ethernet-коммутатор 2-го уровня с креплением на DIN-рейку, NXI-3030-2GX-16T-DC | # NXI-3030-2GX-16T-DC | # NXI-3030-2GX-16T-DC | # НАТЕКС | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC, SFP-GE-MM-500M-T, арт. SFP-GE-MM-500M-T | # SFP-GE-MM-500M-T | # SFP-GE-MM-500M-T | # НАТЕКС | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Кросс оптический на DIN-рейку малогабаритный W502-DIN-LC-d-4MM-8MMB | # W502-DIN-LC-d-4MM-8MMB | # W502-DIN-LC-d-4MM-8MMB | # Ланмарк | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Патч-панель Cabeus настенная, 12 портов RJ-45, категория 6, PL-12-Cat.6-WL-Dual | # PL-12-Cat.6-WL-Dual | # PL-12-Cat.6-WL-Dual | # Cabeus | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, |  |  | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Лампа светодиодная ~/=220В, зелёная, СКЛ-14Н-2-Л-2-220-П-Ч | # СКЛ-14Н-2-Л-2-220-П-Ч | # СКЛ-14Н-2-Л-2-220-П-Ч | # Протон-импульс | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Лампа светодиодная =24В, зелёная, СКЛ-14Н-2-Л-2-24 | # СКЛ-14Н-2-Л-2-24 | # СКЛ-14Н-2-Л-2-24 | # Протон-импульс | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Интерфейсный модуль реле 240В AC/DC; 2 перекидных |  |  | # КЭАЗ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Переключатель кулачковый 4G-16-70-U-S6+S19-R114 блокировка с помощью висячего замка в положениях 1 и 2, защитный экран | # 4G-16-70-U-S6+S19-R114 | # 4G-16-70-U-S6+S19-R114 | # Апатор | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Выключатель автоматический модульный 2п, 6А, 6кА OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3, | # OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | # OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | # КЭАЗ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Выключатель автоматический модульный DC, 2п, 6A, 6кА OptiDin BM63-2C6-DC-УХЛ3, | # OptiDin BM63-2C6-DC-УХЛ3 | # OptiDin BM63-2C6-DC-УХЛ3 | # КЭАЗ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК2 КЭАЗ. 2 переключающих контакта, | # OptiDin BM63-МССК2 КЭАЗ | # OptiDin BM63-МССК2 КЭАЗ | # КЭАЗ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). Исполнение с кнопкой., |  |  | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Блок питания ~220В/=24В, 480Вт, 20А КАН-Д240Ц24Н | # КАН-Д240Ц24Н | # КАН-Д240Ц24Н | # ООО «КВ Системы» | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Модуль диодной развязки 40А КАН-МД40 | # КАН-МД40 | # КАН-МД40 | # ООО «КВ Системы» | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку IEK MRD10-16 | # IEK MRD10-16 | # IEK MRD10-16 | # IEK | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Клемма проходная 3-х контактная Push-in, cечение: 0,5 - 6 мм2 Цвет: серый, Ширина 8,2 мм, DS6-TW-01P-11-00Z(H), , | # DS6-TW-01P-11-00Z(H) | # DS6-TW-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 8 |  |  |
|  | # Клемма заземления 3-х контактная Push-in Сечение: 0,5- 6 мм2, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) | # DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) | # DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # Перемычка DFB для клемм DS, 2П, 6 мм.кв, красный, DFB2-8.2-16-00Z(H), | # DFB2-8.2-16-00Z(H) | # DFB2-8.2-16-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 3 |  |  |
|  | # Маркировка клемм, символы 1…10, ширина 8,2мм, ZB8-10P-19-01Z(H), | # ZB8-10P-19-01Z(H) | # ZB8-10P-19-01Z(H) | # Degson, для DS6 | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Крышка торцевая для клемм DS6-TW, Цвет: серый D-DS6-TW-01P-11-00Z(H), | # D-DS6-TW-01P-11-00Z(H) | # D-DS6-TW-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 5 |  |  |
|  | # Клемма для предохранителей с индикатором пружинная OptiClip CXF-4-HESILED-60V-(5x20)-10A-(0,2-4)-серый | # OptiClip CXF-4-HESILED-60V-(5x20)-10A-(0,2-4) | # OptiClip CXF-4-HESILED-60V-(5x20)-10A-(0,2-4) | # КЭАЗ | # шт. | # 15 |  |  |
|  | # Концевая крышка D-DS4-01P-11-00Z(H), для DS4, цвет. серый, DEGSON | # D-DS4-01P-11-00Z(H) | # D-DS4-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # Перемычка гребенчатая OptiClip JX4/10 | # OptiClip JX4/10 | # OptiClip JX4/10 | # КЭАЗ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Маркировка «1-10» OptiClip MC6/H/1-10 | # OptiClip MC6/H/1-10 | # OptiClip MC6/H/1-10 | # Degson, для DS4 | # шт. | # 8 |  |  |
|  | # Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), | # DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) | # DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 37 |  |  |
|  | # Перемычка DFB2-5.2-16, 2 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DS2.5, цвет: красный, | # DFB2-5.2-16 | # DFB2-5.2-16 | # Degson | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Перемычка DFB10-5.2-16-00Z(H) для клемм DS, 10П, 2.5 мм.кв, красный, | # DFB10-5.2-16-00Z(H) | # DFB10-5.2-16-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 3 |  |  |
|  | # Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), | # D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) | # D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # Маркировка ZK5-24P-19-00A(H), для клемм DS, 5мм (24 шильдика), | # ZK5-24P-19-00A(H) | # ZK5-24P-19-00A(H) | # Degson | # шт. | # 5 |  |  |
|  | # Клемма проходная зажим push-in 4 точки подключения 2.5кв.мм син. DKC VPR-2.5-QUATTRO-BU | # DKC VPR-2.5-QUATTRO-BU | # DKC VPR-2.5-QUATTRO-BU | # DKC | # шт. | # 31 |  |  |
|  | # Изолятор торцевой для клеммы VPR-2.5-QUATTRO D-VPR-2.5-QUATTRO | # VPR-2.5-QUATTRO D-VPR-2.5-QUATTRO | # VPR-2.5-QUATTRO D-VPR-2.5-QUATTRO | # DKC | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM | # ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM | # ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM | # TDM | # шт. | # 13 |  |  |
|  | # Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм | # ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм | # ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм | # TDM | # шт. | # 14 |  |  |
|  | # Колодка контрольная Phoenix Contact FAME 6/6+1 STEZ | # Phoenix Contact FAME 6/6+1 STEZ | # Phoenix Contact FAME 6/6+1 STEZ | # Phoenix Contact | # шт. | # 12 |  |  |
|  | # Рабочий штекер Phoenix Contact FAME-WP 6+1 | # Phoenix Contact FAME-WP 6+1 | # Phoenix Contact FAME-WP 6+1 | # Phoenix Contact | # шт. | # 12 |  |  |
|  | # Перемычка Phoenix Contact, 2 полюса, красная, FBS 2-8 | # Phoenix Contact, FBS 2-8 | # Phoenix Contact, FBS 2-8 | # Phoenix Contact | # шт. | # 36 |  |  |
|  | # Колодка контрольная Phoenix Contact FAME 6/4+1 STEZ | # Phoenix Contact FAME 6/4+1 STEZ | # Phoenix Contact FAME 6/4+1 STEZ | # Phoenix Contact | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Рабочий штекер Phoenix Contact FAME-WP 4+1 | # Phoenix Contact FAME-WP 4+1 | # Phoenix Contact FAME-WP 4+1 | # Phoenix Contact | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | # DLM2-01P-17-00Z(H) | # DLM2-01P-17-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 48 |  |  |
|  | # Концевые стопоры, для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, E-PC-01P-11-00Z(H), | # E-PC-01P-11-00Z(H), | # E-PC-01P-11-00Z(H), | # Degson | # шт. | # 48 |  |  |
|  | # Проходная клемма UT6 | # UT6 | # UT6 | # Phoenix Contact | # шт. | # 90 |  |  |
|  | # Концевая крышка D-UT 2/5/10 | # D-UT 2/5/10 | # D-UT 2/5/10 | # Phoenix Contact | # шт. | # 12 |  |  |
|  | # Концевой фиксатор CLIPFIX 35-5 | # CLIPFIX 35-5 | # CLIPFIX 35-5 | # Phoenix Contact | # шт. | # 12 |  |  |
|  | # Полоса маркировочная Zack ZB 8 | # Zack ZB 8 | # Zack ZB 8 | # Phoenix Contact | # шт. | # 12 |  |  |
|  | # Полоса вставная для маркировки клемм AP-ES | # AP-ES | # AP-ES | # Phoenix Contact | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Панель потолочная 800/600 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Каркас бокса 2000/800/600 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Рейка монтажная 17х74 внутр. уровень 600 (594) 4 шт. (с крючком) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Дверь 2000/800 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Дверь двустворчатая 2000/800 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Стенка боковая 2 шт. 2000/600 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Панель монтажная 2000/800 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Держатель монтажной панели (2 шт.) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Панель ввода с вырезами 800/600 ( Готовая панель кабельного ввода сдвумя КВ 80В) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Элементы цоколя 800 пер. и задн. 100 мм |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Панели цоколя 600 боковые 100 мм. |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Панель основания средняя для шкафа шириной 800 мм( 100) (Кабельный ввод в сборе) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Комплект для заземления каркасов (готовый комплект с метизами) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15 мм, длина 2000 мм, | # OMEGA 3AF | # OMEGA 3AF | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Держатель раздвижной 32-50мм 51250 DKC | # 51250 DKC | # 51250 DKC | # DKC | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # ELASTA Труба гофрированная ПВХ d=50мм с зондом (15м) IEK |  |  | # IEK | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Ввод кабельный ( 25 шт) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Ввод кабельный ( 25 шт) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Держатель концевого выключателя R5MC для CQE & CQE N, |  |  | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Шина заземления 2 Cabeus |  |  | # Cabeus | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Рейка кабельная (758) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Саморез С 5,5х13 100 шт |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Карман для документации 800 КД 80 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Карман для документации 400 КД 40 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Вентиляционная решетка с фильтром RF 252x252 мм, IP54, |  |  | # DKC | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Решетка вентиляционная с фильтром RF 205х205мм, IP54, |  |  | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Рейка монтажная для двери 800 (690) 4 шт. |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 60x80 серый QUADRO 01128RL DKC отрезок 2 м | # RL6 60x80 серый QUADRO 01128RL DKC | # RL6 60x80 серый QUADRO 01128RL DKC | # DKC | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 40x40 серый QUADRO 01134RL DKC отрезок 2 м | # RL6 40x40 серый QUADRO 01134RL DKC | # RL6 40x40 серый QUADRO 01134RL DKC | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 60x60 серый QUADRO 01108RL DKC отрезок 2 м | # QUADRO 01108RL DKC | # QUADRO 01108RL DKC | # DKC | # шт. | # 3 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 60x40 серый QUADRO 01135RL DKC отрезок 2 м | # QUADRO 01135RL DKC | # QUADRO 01135RL DKC | # DKC | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 100x60 серый QUADRO 01140RL DKC отрезок 2 м | # QUADRO 01140RL DKC | # QUADRO 01140RL DKC | # DKC | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Фиксатор кабеля для короба RL6 60 05206RL DKC | # RL6 60 05206RL DKC | # RL6 60 05206RL DKC | # DKC | # шт. | # 120 |  |  |
|  | # Фиксатор кабеля для короба RL6 40 05204RL DKC | # RL6 40 05204RL DKC | # RL6 40 05204RL DKC | # DKC | # шт. | # 40 |  |  |
|  | # Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 3 метра, синий. Код: NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-BU | # NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-BU | # NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-BU | # NTSS | # шт. | # 15 |  |  |
|  | # Патч-корд NTSS 2хRJ45/8P8C, T568B UTP 5e кат. литой 3 |  |  | # NTSS | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 3 метра, фиолетовый, Код: NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-PL | # NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-PL | # NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-PL | # NTSS | # шт. | # 7 |  |  |
|  | # Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 5 метров, оранжевый. Код:NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-5.0-LSZH-OR | # NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-5.0-LSZH-OR | # NTSS-PC-UTP-RJ45-5e-5.0-LSZH-OR | # NTSS | # шт. | # 15 |  |  |
|  | # Патч-корд оптический LC-LC/UPC MM (50/125мкм) duplex (3.0мм) 2м |  |  | # Компонент | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Провод ПуГВ нг(А)-LS ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.501-2010 | # ПуГВ нг(А)-LS ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.501-2010 | # ПуГВ нг(А)-LS ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.501-2010 |  |  |  |  |  |
|  | # 4 мм2 белый |  |  |  | # м | # 355 |  |  |
|  | # 4 мм2 желто-зеленый |  |  |  | # м | # 17 |  |  |
|  | # 1,5 мм2 черный |  |  |  | # м | # 8 |  |  |
|  | # 1,5 мм2 красный |  |  |  | # м | # 12 |  |  |
|  | # 1,5 мм2 синий |  |  |  | # м | # 19 |  |  |
|  | # 1,5 мм2 желто-зеленый |  |  |  | # м | # 23 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 белый |  |  |  | # м | # 100 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 черный |  |  |  | # м | # 8 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 красный |  |  |  | # м | # 100 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 синий |  |  |  | # м | # 33 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 желто-зеленый |  |  |  | # м | # 21 |  |  |
|  | # Заклепка вытяжная алюминий/сталь с увеличенным бортиком D12, 4х10 | # D12 | # D12 |  | # шт. | # 30 |  |  |
|  | # Резьбовая заклепка с насечками ЗУБР Профессионал М6, стальная оцинкованная, стандартный бортик 31318-06 | # 31318-06 | # 31318-06 | # ЗУБР | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Резьбовая заклепка STARFIX М4 потайной бортик, белый цинк | # STARFIX М4 | # STARFIX М4 | # STARFIX | # шт. | # 80 |  |  |
|  | # Резьбовая заклепка STARFIX М5 потайной бортик, белый цинк | # STARFIX М5 | # STARFIX М5 | # STARFIX | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Резьбовая шпилька 8x500, DIN 976, оцинкованная сталь, класс прочности 6,8, длина 500 мм | # DIN 976 | # DIN 976 |  | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Фиксатор DUCTAFIX RL6 для короба 06511RL DKC | # DUCTAFIX RL6 | # DUCTAFIX RL6 |  | # шт. | # 150 |  |  |
|  | # Винт полусфера М4х10 DIN 7985, оцинкованная сталь | # DIN 7985 | # DIN 7985 |  | # шт. | # 24 |  |  |
|  | # Винт с полукруглой головкой М4-6gx25.48.019 ГОСТ 17473 | # М4-6gx25.48.019 | # М4-6gx25.48.019 | # STARFIX | # шт. | # 36 |  |  |
|  | # Винт с полукруглой головкой М4-6gx16.48.019 ГОСТ 17473 | # М4-6gx16.48.019 | # М4-6gx16.48.019 | # STARFIX | # шт. | # 12 |  |  |
|  | # Винт полусфера М5х16 DIN 7985, оцинкованная сталь | # DIN 7985 | # DIN 7985 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Шайба плоская М4 DIN 125A, оцинкованная сталь | # DIN 125A | # DIN 125A |  | # шт. | # 24 |  |  |
|  | # Шайба плоская М5 DIN 125A, оцинкованная сталь | # DIN 125A | # DIN 125A |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Шайба стопорная М12 зубчатая нерж. сталь, DIN6798 A | # DIN6798 A | # DIN6798 A |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником нерж. сталь М12х20 мм, DIN 912 A2 | # DIN 912 A2 | # DIN 912 A2 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллическим вкладышем М12, DIN 982 | # DIN 982 | # DIN 982 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллическим вкладышем М6, DIN 982 | # DIN 982 | # DIN 982 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Винт M4x16 мм DIN 965 потайная головка, оцинкованная сталь | # DIN 965 | # DIN 965 |  | # шт. | # 30 |  |  |
|  | # НШВИ 0.75-8 79436 КВТ | # НШВИ 0.75-8 79436 КВТ | # НШВИ 0.75-8 79436 КВТ |  | # шт. | # 165 |  |  |
|  | # НШВИ(2) 0.75-8 79462 КВТ | # НШВИ(2) 0.75-8 79462 КВТ | # НШВИ(2) 0.75-8 79462 КВТ |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # НШВИ 1.5-8 КВТ 79440 | # НШВИ 1.5-8 КВТ 79440 | # НШВИ 1.5-8 КВТ 79440 |  | # шт. | # 77 |  |  |
|  | # НШВИ 4.0-9 79446 КВТ | # НШВИ 4.0-9 79446 КВТ | # НШВИ 4.0-9 79446 КВТ |  | # шт. | # 225 |  |  |
|  | # НКИ 1.5-6 47475 КВТ | # НКИ 1.5-6 47475 КВТ | # НКИ 1.5-6 47475 КВТ |  | # шт. | # 21 |  |  |
|  | # НКИ 6.0-4 КВТ 47480 | # НКИ 6.0-4 КВТ 47480 | # НКИ 6.0-4 КВТ 47480 |  | # шт. | # 277 |  |  |
|  | # НКИ 6.0-6 КВТ 47482 | # НКИ 6.0-6 КВТ 47482 | # НКИ 6.0-6 КВТ 47482 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Спираль монтажная СПГ-20 черная (2м/упак) | # СПГ-20 | # СПГ-20 |  | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Спираль монтажная СП-09 черная (2м/упак) IEK USWB1-09-02-K02 | # IEK USWB1-09-02-K02 | # IEK USWB1-09-02-K02 |  | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Шкаф учета электроэнергии АИИС КУЭ Шкаф-220К |  |  | # ООО РГЦР | # компл. | # 1 |  |  |
|  | # Устройство измерительное многофункциональное ESM-HV100- 24-A2E2-02A-M1 для подключения к ИТТ 57,7 (100) В, напряжение питания 24 В DC, интерфейсы 2xRS-485, 2x Ethernet 100Base-TX, с активированным МЭК 61850, с сертификатом о первичной поверке | # ESM-HV100- # 24-A2E2-02A-M1 | # ESM-HV100- # 24-A2E2-02A-M1 | # Энергосервис | # шт. | # 7 |  |  |
|  | # Цифровой индикатор счетчика ЭНМИ-7-24-1 | # ЭНМИ-7-24-1 | # ЭНМИ-7-24-1 | # Энергосервис | # шт. | # 7 |  |  |
|  | # Догрузочный резистор для трансформаторов тока, трехфазный (3х10)ВА МР3021-Т-1А-(3х10)ВА | # МР3021-Т-1А-(3х10)ВА | # МР3021-Т-1А-(3х10)ВА | # ЗИП # Электроприбор | # шт. | # 7 |  |  |
|  | # Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | # ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | # ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | # Энергосервис | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Промышленный Ethernet-коммутатор 2-го уровня с креплением на DIN-рейку, NXI-3030-2GX-16T-DC | # NXI-3030-2GX-16T-DC | # NXI-3030-2GX-16T-DC | # НАТЕКС | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC, SFP-GE-MM-500M-T, арт. SFP-GE-MM-500M-T | # SFP-GE-MM-500M-T | # SFP-GE-MM-500M-T | # НАТЕКС | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Кросс оптический на DIN-рейку малогабаритный W502-DIN-LC-d-4MM-8MMB | # W502-DIN-LC-d-4MM-8MMB | # W502-DIN-LC-d-4MM-8MMB | # Ланмарк | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Патч-панель Cabeus настенная, 12 портов RJ-45, категория 6, PL-12-Cat.6-WL-Dual | # PL-12-Cat.6-WL-Dual | # PL-12-Cat.6-WL-Dual | # Cabeus | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с выключателем, |  |  | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Лампа светодиодная ~/=220В, зелёная, СКЛ-14Н-2-Л-2-220-П-Ч | # СКЛ-14Н-2-Л-2-220-П-Ч | # СКЛ-14Н-2-Л-2-220-П-Ч | # Протон-импульс | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Лампа светодиодная =24В, зелёная, СКЛ-14Н-2-Л-2-24 | # СКЛ-14Н-2-Л-2-24 | # СКЛ-14Н-2-Л-2-24 | # Протон-импульс | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Интерфейсный модуль реле 240В AC/DC; 2 перекидных |  |  | # КЭАЗ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Переключатель кулачковый 4G-16-70-U-S6+S19-R114 блокировка с помощью висячего замка в положениях 1 и 2, защитный экран | # 4G-16-70-U-S6+S19-R114 | # 4G-16-70-U-S6+S19-R114 | # Апатор | # шт. | # 7 |  |  |
|  | # Выключатель автоматический модульный 2п, 6А, 6кА OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3, | # OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | # OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | # КЭАЗ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Выключатель автоматический модульный DC, 2п, 6A, 6кА OptiDin BM63-2C6-DC-УХЛ3, | # OptiDin BM63-2C6-DC-УХЛ3 | # OptiDin BM63-2C6-DC-УХЛ3 | # КЭАЗ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК2 КЭАЗ. 2 переключающих контакта, | # OptiDin BM63-МССК2 КЭАЗ | # OptiDin BM63-МССК2 КЭАЗ | # КЭАЗ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). Исполнение с кнопкой., |  |  | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Блок питания ~220В/=24В, 480Вт, 20А КАН-Д240Ц24Н | # КАН-Д240Ц24Н | # КАН-Д240Ц24Н | # ООО «КВ Системы» | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Модуль диодной развязки 40А КАН-МД40 | # КАН-МД40 | # КАН-МД40 | # ООО «КВ Системы» | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку IEK MRD10-16 | # IEK MRD10-16 | # IEK MRD10-16 | # IEK | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Клемма проходная 3-х контактная Push-in, cечение: 0,5 - 6 мм2 Цвет: серый, Ширина 8,2 мм, DS6-TW-01P-11-00Z(H), , | # DS6-TW-01P-11-00Z(H) | # DS6-TW-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 8 |  |  |
|  | # Клемма заземления 3-х контактная Push-in Сечение: 0,5- 6 мм2, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) | # DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) | # DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # Перемычка DFB для клемм DS, 2П, 6 мм.кв, красный, DFB2-8.2-16-00Z(H), | # DFB2-8.2-16-00Z(H) | # DFB2-8.2-16-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 3 |  |  |
|  | # Маркировка клемм, символы 1…10, ширина 8,2мм, ZB8-10P-19-01Z(H), | # ZB8-10P-19-01Z(H) | # ZB8-10P-19-01Z(H) | # Degson, для DS6 | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Крышка торцевая для клемм DS6-TW, Цвет: серый D-DS6-TW-01P-11-00Z(H), | # D-DS6-TW-01P-11-00Z(H) | # D-DS6-TW-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 5 |  |  |
|  | # Клемма для предохранителей с индикатором пружинная OptiClip CXF-4-HESILED-60V-(5x20)-10A-(0,2-4)-серый | # OptiClip CXF-4-HESILED-60V-(5x20)-10A-(0,2-4) | # OptiClip CXF-4-HESILED-60V-(5x20)-10A-(0,2-4) | # КЭАЗ | # шт. | # 15 |  |  |
|  | # Концевая крышка D-DS4-01P-11-00Z(H), для DS4, цвет. серый, DEGSON | # D-DS4-01P-11-00Z(H) | # D-DS4-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # Перемычка гребенчатая OptiClip JX4/10 | # OptiClip JX4/10 | # OptiClip JX4/10 | # КЭАЗ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Маркировка «1-10» OptiClip MC6/H/1-10 | # OptiClip MC6/H/1-10 | # OptiClip MC6/H/1-10 | # Degson, для DS4 | # шт. | # 8 |  |  |
|  | # Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), | # DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) | # DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 37 |  |  |
|  | # Перемычка DFB2-5.2-16, 2 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DS2.5, цвет: красный, | # DFB2-5.2-16 | # DFB2-5.2-16 | # Degson | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Перемычка DFB10-5.2-16-00Z(H) для клемм DS, 10П, 2.5 мм.кв, красный, | # DFB10-5.2-16-00Z(H) | # DFB10-5.2-16-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 3 |  |  |
|  | # Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), | # D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) | # D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # Маркировка ZK5-24P-19-00A(H), для клемм DS, 5мм (24 шильдика), | # ZK5-24P-19-00A(H) | # ZK5-24P-19-00A(H) | # Degson | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # Клемма проходная зажим push-in 4 точки подключения 2.5кв.мм син. DKC VPR-2.5-QUATTRO-BU | # DKC VPR-2.5-QUATTRO-BU | # DKC VPR-2.5-QUATTRO-BU | # DKC | # шт. | # 36 |  |  |
|  | # Изолятор торцевой для клеммы VPR-2.5-QUATTRO D-VPR-2.5-QUATTRO | # VPR-2.5-QUATTRO D-VPR-2.5-QUATTRO | # VPR-2.5-QUATTRO D-VPR-2.5-QUATTRO | # DKC | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM | # ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM | # ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM | # TDM | # шт. | # 13 |  |  |
|  | # Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм | # ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм | # ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм | # TDM | # шт. | # 14 |  |  |
|  | # Колодка контрольная Phoenix Contact FAME 6/6+1 STEZ | # Phoenix Contact FAME 6/6+1 STEZ | # Phoenix Contact FAME 6/6+1 STEZ | # Phoenix Contact | # шт. | # 14 |  |  |
|  | # Рабочий штекер Phoenix Contact FAME-WP 6+1 | # Phoenix Contact FAME-WP 6+1 | # Phoenix Contact FAME-WP 6+1 | # Phoenix Contact | # шт. | # 14 |  |  |
|  | # Перемычка Phoenix Contact, 2 полюса, красная, FBS 2-8 | # Phoenix Contact, FBS 2-8 | # Phoenix Contact, FBS 2-8 | # Phoenix Contact | # шт. | # 42 |  |  |
|  | # Колодка контрольная Phoenix Contact FAME 6/4+1 STEZ | # Phoenix Contact FAME 6/4+1 STEZ | # Phoenix Contact FAME 6/4+1 STEZ | # Phoenix Contact | # шт. | # 7 |  |  |
|  | # Рабочий штекер Phoenix Contact FAME-WP 4+1 | # Phoenix Contact FAME-WP 4+1 | # Phoenix Contact FAME-WP 4+1 | # Phoenix Contact | # шт. | # 7 |  |  |
|  | # Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | # DLM2-01P-17-00Z(H) | # DLM2-01P-17-00Z(H) | # Degson | # шт. | # 50 |  |  |
|  | # Концевые стопоры, для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, E-PC-01P-11-00Z(H), | # E-PC-01P-11-00Z(H), | # E-PC-01P-11-00Z(H), | # Degson | # шт. | # 50 |  |  |
|  | # Проходная клемма UT6 | # UT6 | # UT6 | # Phoenix Contact | # шт. | # 105 |  |  |
|  | # Концевая крышка D-UT 2/5/10 | # D-UT 2/5/10 | # D-UT 2/5/10 | # Phoenix Contact | # шт. | # 14 |  |  |
|  | # Концевой фиксатор CLIPFIX 35-5 | # CLIPFIX 35-5 | # CLIPFIX 35-5 | # Phoenix Contact | # шт. | # 14 |  |  |
|  | # Полоса маркировочная Zack ZB 8 | # Zack ZB 8 | # Zack ZB 8 | # Phoenix Contact | # шт. | # 14 |  |  |
|  | # Полоса вставная для маркировки клемм AP-ES | # AP-ES | # AP-ES | # Phoenix Contact | # шт. | # 7 |  |  |
|  | # Панель потолочная 800/600 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Каркас бокса 2000/800/600 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Рейка монтажная 17х74 внутр. уровень 600 (594) 4 шт. (с крючком) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Дверь 2000/800 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Дверь двустворчатая 2000/800 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Стенка боковая 2 шт. 2000/600 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Панель монтажная 2000/800 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Держатель монтажной панели (2 шт.) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # Панель ввода с вырезами 800/600 ( Готовая панель кабельного ввода сдвумя КВ 80В) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Элементы цоколя 800 пер. и задн. 100 мм |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Панели цоколя 600 боковые 100 мм. |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Панель основания средняя для шкафа шириной 800 мм( 100) (Кабельный ввод в сборе) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Комплект для заземления каркасов (готовый комплект с метизами) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15 мм, длина 2000 мм, | # OMEGA 3AF | # OMEGA 3AF | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Держатель раздвижной 32-50мм 51250 DKC | # 51250 DKC | # 51250 DKC | # DKC | # шт. | # 4 |  |  |
|  | # ELASTA Труба гофрированная ПВХ d=50мм с зондом (15м) IEK |  |  | # IEK | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Ввод кабельный ( 25 шт) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Ввод кабельный ( 25 шт) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Держатель концевого выключателя R5MC для CQE & CQE N, |  |  | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Шина заземления 2 Cabeus |  |  | # Cabeus | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Рейка кабельная (758) |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Саморез С 5,5х13 100 шт |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Карман для документации 800 КД 80 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Карман для документации 400 КД 40 |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Вентиляционная решетка с фильтром RF 252x252 мм, IP54, |  |  | # DKC | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Решетка вентиляционная с фильтром RF 205х205мм, IP54, |  |  | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Рейка монтажная для двери 800 (690) 4 шт. |  |  | # Октант-ЕКБ | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 60x80 серый QUADRO 01128RL DKC отрезок 2 м | # RL6 60x80 серый QUADRO 01128RL DKC | # RL6 60x80 серый QUADRO 01128RL DKC | # DKC | # шт. | # 6 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 40x40 серый QUADRO 01134RL DKC отрезок 2 м | # RL6 40x40 серый QUADRO 01134RL DKC | # RL6 40x40 серый QUADRO 01134RL DKC | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 60x60 серый QUADRO 01108RL DKC отрезок 2 м | # QUADRO 01108RL DKC | # QUADRO 01108RL DKC | # DKC | # шт. | # 3 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 60x40 серый QUADRO 01135RL DKC отрезок 2 м | # QUADRO 01135RL DKC | # QUADRO 01135RL DKC | # DKC | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Короб перфорированный RL6 100x60 серый QUADRO 01140RL DKC отрезок 2 м | # QUADRO 01140RL DKC | # QUADRO 01140RL DKC | # DKC | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Фиксатор кабеля для короба RL6 60 05206RL DKC | # RL6 60 05206RL DKC | # RL6 60 05206RL DKC | # DKC | # шт. | # 120 |  |  |
|  | # Фиксатор кабеля для короба RL6 40 05204RL DKC | # RL6 40 05204RL DKC | # RL6 40 05204RL DKC | # DKC | # шт. | # 40 |  |  |
|  | # Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 3 метра, синий. Код: NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-BU | # NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-BU | # NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-BU | # NTSS | # шт. | # 15 |  |  |
|  | # Патч-корд NTSS 2хRJ45/8P8C, T568B UTP 5e кат. литой 3 |  |  | # NTSS | # шт. | # 7 |  |  |
|  | # Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 3 метра, фиолетовый, Код: NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-PL | # NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-PL | # NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-3.0-LSZH-PL | # NTSS | # шт. | # 8 |  |  |
|  | # Патч-корд оптический LC-LC/UPC MM (50/125мкм) duplex (3.0мм) 2м |  |  | # Компонент | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Провод ПуГВ нг(А)-LS ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.501-2010 | # ПуГВ нг(А)-LS ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.501-2010 | # ПуГВ нг(А)-LS ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.501-2010 |  |  |  |  |  |
|  | # 4 мм2 белый |  |  |  | # м | # 411 |  |  |
|  | # 4 мм2 желто-зеленый |  |  |  | # м | # 20 |  |  |
|  | # 1,5 мм2 черный |  |  |  | # м | # 8 |  |  |
|  | # 1,5 мм2 красный |  |  |  | # м | # 12 |  |  |
|  | # 1,5 мм2 синий |  |  |  | # м | # 19 |  |  |
|  | # 1,5 мм2 желто-зеленый |  |  |  | # м | # 26 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 белый |  |  |  | # м | # 100 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 черный |  |  |  | # м | # 8 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 красный |  |  |  | # м | # 100 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 синий |  |  |  | # м | # 35 |  |  |
|  | # 0,75 мм2 желто-зеленый |  |  |  | # м | # 24 |  |  |
|  | # Заклепка вытяжная алюминий/сталь с увеличенным бортиком D12, 4х10 | # D12 | # D12 |  | # шт. | # 30 |  |  |
|  | # Резьбовая заклепка с насечками ЗУБР Профессионал М6, стальная оцинкованная, стандартный бортик 31318-06 | # 31318-06 | # 31318-06 | # ЗУБР | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Резьбовая заклепка STARFIX М4 потайной бортик, белый цинк | # STARFIX М4 | # STARFIX М4 | # STARFIX | # шт. | # 80 |  |  |
|  | # Резьбовая заклепка STARFIX М5 потайной бортик, белый цинк | # STARFIX М5 | # STARFIX М5 | # STARFIX | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Резьбовая шпилька 8x500, DIN 976, оцинкованная сталь, класс прочности 6,8, длина 500 мм | # DIN 976 | # DIN 976 |  | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Фиксатор DUCTAFIX RL6 для короба 06511RL DKC | # DUCTAFIX RL6 | # DUCTAFIX RL6 |  | # шт. | # 150 |  |  |
|  | # Винт полусфера М4х10 DIN 7985, оцинкованная сталь | # DIN 7985 | # DIN 7985 |  | # шт. | # 28 |  |  |
|  | # Винт с полукруглой головкой М4-6gx25.48.019 ГОСТ 17473 | # М4-6gx25.48.019 | # М4-6gx25.48.019 | # STARFIX | # шт. | # 42 |  |  |
|  | # Винт с полукруглой головкой М4-6gx16.48.019 ГОСТ 17473 | # М4-6gx16.48.019 | # М4-6gx16.48.019 | # STARFIX | # шт. | # 14 |  |  |
|  | # Винт полусфера М5х16 DIN 7985, оцинкованная сталь | # DIN 7985 | # DIN 7985 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Шайба плоская М4 DIN 125A, оцинкованная сталь | # DIN 125A | # DIN 125A |  | # шт. | # 24 |  |  |
|  | # Шайба плоская М5 DIN 125A, оцинкованная сталь | # DIN 125A | # DIN 125A |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Шайба стопорная М12 зубчатая нерж. сталь, DIN6798 A | # DIN6798 A | # DIN6798 A |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником нерж. сталь М12х20 мм, DIN 912 A2 | # DIN 912 A2 | # DIN 912 A2 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллическим вкладышем М12, DIN 982 | # DIN 982 | # DIN 982 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллическим вкладышем М6, DIN 982 | # DIN 982 | # DIN 982 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Винт M4x16 мм DIN 965 потайная головка, оцинкованная сталь | # DIN 965 | # DIN 965 |  | # шт. | # 35 |  |  |
|  | # НШВИ 0.75-8 79436 КВТ | # НШВИ 0.75-8 79436 КВТ | # НШВИ 0.75-8 79436 КВТ |  | # шт. | # 165 |  |  |
|  | # НШВИ(2) 0.75-8 79462 КВТ | # НШВИ(2) 0.75-8 79462 КВТ | # НШВИ(2) 0.75-8 79462 КВТ |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # НШВИ 1.5-8 КВТ 79440 | # НШВИ 1.5-8 КВТ 79440 | # НШВИ 1.5-8 КВТ 79440 |  | # шт. | # 77 |  |  |
|  | # НШВИ 4.0-9 79446 КВТ | # НШВИ 4.0-9 79446 КВТ | # НШВИ 4.0-9 79446 КВТ |  | # шт. | # 225 |  |  |
|  | # НКИ 1.5-6 47475 КВТ | # НКИ 1.5-6 47475 КВТ | # НКИ 1.5-6 47475 КВТ |  | # шт. | # 21 |  |  |
|  | # НКИ 6.0-4 КВТ 47480 | # НКИ 6.0-4 КВТ 47480 | # НКИ 6.0-4 КВТ 47480 |  | # шт. | # 277 |  |  |
|  | # НКИ 6.0-6 КВТ 47482 | # НКИ 6.0-6 КВТ 47482 | # НКИ 6.0-6 КВТ 47482 |  | # шт. | # 10 |  |  |
|  | # Спираль монтажная СПГ-20 черная (2м/упак) | # СПГ-20 | # СПГ-20 |  | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Спираль монтажная СП-09 черная (2м/упак) IEK USWB1-09-02-K02 | # IEK USWB1-09-02-K02 | # IEK USWB1-09-02-K02 |  | # шт. | # 2 |  |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Кабель контрольный 5х2,5 | # КВВГнг(А) - LS 5х2,5 | # КВВГнг(А) - LS 5х2,5 | # Подольсккабель | # м | # 3000 |  | без учета запаса |
|  | # Кабель контрольный 7х2,5 | # КВВГнг(А) - LS 7х2,5 | # КВВГнг(А) - LS 7х2,5 | # Подольсккабель | # м | # 390 |  | без учета запаса |
|  | # Cabeus TB-A-5-04T-E-K-LSZH-IN-25 Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH, оранжевый, (F50040411O) | # TB-A-5-04T-E-K-LSZH-IN-25 | # TB-A-5-04T-E-K-LSZH-IN-25 | # Cabeus | # м | # 60 |  |  |
|  | ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Устройство измерительное многофункциональное ESM-HV100-24-A2E2-02A-M1 для подключения к ИТТ 57,7 (100) В, напряжение питания 24 В DC, интерфейсы 2xRS-485, 2x Ethernet 100Base-TX, с активированным МЭК 61850, с сертификатом о первичной поверке | # ESM-HV100- # 24-A2E2-02A-M1 | # ESM-HV100- # 24-A2E2-02A-M1 | # Энергосервис | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Цифровой индикатор счетчика ЭНМИ-7-24-1 | # ЭНМИ-7-24-1 | # ЭНМИ-7-24-1 | # Энергосервис | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | # ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | # ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | # Энергосервис | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Промышленный Ethernet-коммутатор 2-го уровня с креплением на DIN-рейку, NXI-3030-2GX-16T-DC | # NXI-3030-2GX-16T-DC | # NXI-3030-2GX-16T-DC | # НАТЕКС | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | # SFP-GE-MM-500M-T | # SFP-GE-MM-500M-T | # НАТЕКС | # шт. | # 1 |  |  |