Технические требования на оказание услуг

по теме:

«ОКПД2 33.13.11.000 Оказание услуг по ремонту тахеометра Leica TM30 0,5" s/n 363724»

Лот № 0006-РЕМ ПРОД-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ……………………………………………4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ………………………………………...4

2.1.3.	Требования к качеству работ…………………………………………….………5

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | – | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| ГТС | – | Гидротехнические сооружения |
| ГАЭС | – | Гидроаккумулирующая электростанция |
| СНПП | – | система наблюдения за пространственным положением |
| ТО | - | техническое обслуживание |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.13.11.000 Оказание услуг по ремонту тахеометра Leica TM30 0,5" s/n 363724».

Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является ремонт и приведение в исправное и работоспособное состояние оборудования геодезического мониторинга, проводимого в рамках выполнения работ по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Создание специальной системы мониторинга состояния сооружений и их основания в период выполнения работ по выравниванию здания станционного узла Загорской ГАЭС-2. Система специальных наблюдений за пространственным положением ГТС в период выравнивания здания станционного узла Загорской ГАЭС-2».

Существующее положение

Тахеометр Leica TM30 0,5" s/n 363724 используется в качестве подменного роботизированного тахеометра в период выхода из строя и проведения поверок основного роботизированного тахеометра Leica TM50 0,5", участвующего в непрерывном круглосуточном цикле наблюдений за подъемом здания Загорской ГАЭС-2 и является частью системы наблюдения за пространственным положением (СНПП) станционного узла Загорской ГАЭС-2 на период восстановительных работ.

В настоящее время электронный тахеометр Leica TM30 0,5" s/n 363724 имеет неисправности, существенно влияющие на качество и точность измерений, выполняемых в рамках непрерывного геодезического мониторинга.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Таблица 1.1 Перечень и объем выполнения работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт электронного тахеометра Leica TM30 0,5" s/n 363724 | шт. | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт электронного тахеометра Leica TM30 0,5" s/n 363724 | С даты заключения договора | 30 дней с даты заключения договора |

Требования к качеству работ

ОКПД2: 33.13.11.000 Оказание услуг по ремонту тахеометра Leica TM30 0,5" s/n 363724.

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к выполнению работ по ремонту | Проведение ремонтных работ должно включать: - входную диагностику оборудования; - чистку пьезопривода горизонтального и вертикального кругов; - настройку мощности излучения в режиме IR; - настройку мощности ATR; - замену смазки горизонтальной оси; - замену вставки держателя батареи; - исходящее тестирование; - поверку оборудования. Все согласования со сторонними организациями Подрядчик производит своими силами и за свой счёт. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2 | Требования к отчетной документации | Подрядчик должен предоставить Заказчику до приёмки в эксплуатацию следующую техническую документацию: - Акт о проведении ремонта электронного тахеометра Leica TM30 0,5" s/n 363724 | Согласие с требованием | -//- | -//- |