У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.100. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	16

2.1.2.1. Сроки выполнения услуг:	16

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	16

2.2.2. Требования к качеству услуг	16

Таблица 4. Требования к качеству услуг	16

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.100. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"

1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1)

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | По месту нахождения Исполнителя РСО-Алания г. Владикавказ | TOYOTA LAND CRUISER 200 В232ОК777 |
|  |  |  | Toyota Land Cruiser 300 Н 011 НМ 126 |
|  |  |  | Toyota Highlander Т720АВ15 |
|  |  |  | Toyota Fortuner М740ЕХ15 |
|  |  |  | Toyota Fortuner Е117НР 15 |
|  |  |  | TOYOTA Camry T 701 УЕ 199 |
|  |  |  | УАЗ-220695-04 В358ОК15 |
|  |  |  | УАЗ-220695-04 Е851МР15 |
|  |  |  | УАЗ-220695-04 О842РА15 |
|  |  |  | УАЗ-220695-04 О758РН126 |
|  |  |  | УАЗ-220695-04 Е922ВР126 |
|  |  |  | ГАЗ-322173 А713ОН15 |
|  |  |  | ГАЗ-322173 А714ОН15 |
|  |  |  | ГАЗ-32212 Е 752 НХ 15 |
|  |  |  | ГАЗ-32212 Е 709 НХ 15 |
|  |  |  | Газель А 65 R 33 Р 653 ВМ 126 |
|  |  |  | Газель С 41 R 92 Р 053 ВЕ 126 |
|  |  |  | ФОРД ТРАНЗИТ Н 830 МХ 126 |
|  |  |  | ФОРД ТРАНЗИТ Е 210 МО 15 |
|  |  |  | Форд Куга Т 357 АМ 750 |
|  |  |  | RENAULT LOGAN В 519 ОС 15 |
|  |  |  | Mitsubishi Outlander М 364 ТА 34 |
|  |  |  | JAC SUNREY Н684ОН126 |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2.  Текущий ремонт ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.5.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.5.5. Стоимость применяемых для  ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.5.7. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

Таблица 2. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание TOYOTA LAND CRUISER 200 В232ОК777 | Усл.ед | 5 |
|  | Текущий ремонт TOYOTA LAND CRUISER 200 В232ОК777 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание TOYOTA LAND CRUISER -300 Н011НМ126 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт TOYOTA LAND CRUISER -300 Н011НМ126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Toyota Highlander Т720АВ15 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт Toyota Highlander Т720АВ15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Toyota Fortuner М740ЕХ15 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт Toyota Fortuner М740ЕХ15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Toyota Fortuner Е 117НР 15 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт Toyota Fortuner Е 117НР 15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание TOYOTA Camry Т 701УЕ 199 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт TOYOTA Camry Т 701УЕ 199 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание УАЗ-220695-04 В358ОК15 | Усл.ед | 5 |
|  | Текущий ремонт УАЗ-220695-04 В358ОК15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание УАЗ-220695-04 Е851МР15 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт УАЗ-220695-04 Е851МР15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание УАЗ-220695-04 О842РА15 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт УАЗ-220695-04 О842РА15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание УАЗ-220695-04 О758РН126 | Усл.ед | 3 |
|  | Текущий ремонт УАЗ-220695-04 О758РН126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание УАЗ-220695-04 Е922ВР126 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт УАЗ-220695-04 Е922ВР126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-322173 А713ОН15 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ-322173 А713ОН15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-322173 А714ОН15 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ-322173 А714ОН15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-32212 Е 752 НХ 15 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ-32212 Е 752 НХ 15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ГАЗ-32212 Е 709 НХ 15 | Усл.ед | 6 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ-32212 Е 709 НХ 15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Газель А 65 R 33 Р 653 ВМ 126 | Усл.ед | 11 |
|  | Текущий ремонт Газель А 65 R 33 Р 653 ВМ 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Газель С 41 R 92 Р 053 ВЕ 126 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт Газель С 41 R 92 Р 053 ВЕ 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ФОРД ТРАНЗИТ Н 830 МХ 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт ФОРД ТРАНЗИТ Н 830 МХ 126 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ФОРД ТРАНЗИТ Е 210 МО 15 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт ФОРД ТРАНЗИТ Е 210 МО 15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание ФОРД Куга Т 357 АМ 750 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт ФОРД Куга Т 357 АМ 750 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание RENAULT LOGAN В 519 ОС 15 | Усл.ед | 4 |
|  | Текущий ремонт RENAULT LOGAN В 519 ОС 15 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание Mitsubishi Outlander М 364 ТА 34 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт Mitsubishi Outlander М 364 ТА 34 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание JAC SUNREY Н684ОН126 | Усл.ед | 6 |
|  | Текущий ремонт JAC SUNREY Н684ОН126 | Усл.ед | 1 |

2.1.1. Автомобилей марки ГАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моторное масло и масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Воздушный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Замена топливных фильтров | - | - | З |  |  | З | - | - | З | - |
|  | Масло механической трансмиссии | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
|  | Замена охлаждающую жидкость | Один раз в три года или через каждые 90 000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов | Один раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния элементов системы выпуска отработавших газов двигателя. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка состояния тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов и шлангов тормозной системы. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка состояния шарниров равных угловых скоростей и элементов передней и задней подвески. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка уровня рабочей жидкости механической трансмиссии. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка уровня охлаждающей жидкости, состояние шлангов и хомутов системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка давления воздуха в шинах (включая запасное колесо), осмотр шин на предмет износа и повреждений. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка (регулировка) стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка работы систем освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка электрооборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Смазочные работы, согласно карты смазки при ТО-2 | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с  10 тыс.  или по временному интервалу.

2.1.2. Автомобилей марки Renault

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | З | П |
|  | Шланги и соединения системы охдаждения | П | П | П | П | П | П |
|  | Охлаждающая жидкость | - | П | П | П | П | П |
|  | Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П |
|  | Свечи зажигания | - | П | З | П | З | П |
|  | Крепление навесного оборудования | - | П | П | П | П | П |
|  | Система вентиляции картера | - | П | П | П | П | П |
|  | Ремень привода ГРМ и его натяжной ролик | П | П | П | П | З | П |
|  | Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | П | П | П | П | П | П |
|  | Выпускной коллектор и его соединения | - | П | П | П | П | П |
|  | Уровень масла в коробке передач | - | П | П | П | П | П |
|  | Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П |
|  | Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | - | П | П | П | П | П |
|  | Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П |
|  | Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении |  |  |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния деталей передней подвески | - | П | - | П | - | - |
|  | Рулевой привод | - | П | П | П | П | П |
|  | Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П |
|  | Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - | П | П | П | П | П |
|  | Рулевой привод | - | П | П | П | П | П |
|  | Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П |
|  | Тормозная жидкость | П | П | П | П | П | П |
|  | Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | - | П | П | П | П | П |
|  | Стояночный тормоз | - | П | П | П | П | П |
|  | Вакуумный усилитель | - | П | П | П | П | П |
|  | Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - | П | П | П | П | П |
|  | Масло моторное | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр топливный | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 90 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу

2.1.3. Автомобилей марки УАЗ.

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2 | Фильтр элемент воздушного фильтра | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| 3 | Гермитичность уплотнения узлов и агрегатов ,системы охлаждения и отопления ,питания ,смазки и вентиляции картера ,гидравлического привода тормозной системы и привода сцепления ,системы гидроусилителя рулевого управления ,системы впуска ,выпуска отработанных газов ,системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов ,состояния трубок и шлангов ,уровень масел и рабочих жидкостей . | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Состояние подвески двигателя ,крепление опор двигателя и их кронштейнов . | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 5 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя ,крепление натяжных роликов ремней привода агрегатов ,крепление муфты вентилятора и выпускных коллекторов . | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Диагностика системы управления двигателем и АБС. | _ | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7 | Состояние деталей системы вентиляции картера . | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 8 | Свободный ход рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Фильтр тонкой отчистки топлива . | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| 10 | Охлаждающая жидкость | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 11 | Масло и фильтр масляного бака ГУР | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 12 | Зарядка АКБ | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Состояние передней и задней подвески ,карданных валов и защитных чехлов ,проверка люфтов подшипников ступиц колес. Крепление фланцев карданных валов и шаровых опор ,узлов и деталей трансмиссии ,кузова к раме . | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Тормозные колодки и диски передних колес ,тормозные накладки колодок задних колес и стояночного тормоза ,смазать разжимной и регулировочные механизмы стояночного тормоза. | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 15 | Состояние колес и шин | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Люфт шкворней поворотного кулака | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Суммарный люфт рулевого управления ,свободный ход педали тормоза . | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Масло в коробке передач ,раздаточной коробке ,в передних и задних мостах. | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 19 | Зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов . | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Смазка шарниров и шлицов переднего и заднего карданных валов . | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 21 | Смазка в подшипниках ступиц колес .Протяжка болтов крепления ,цапф переднего моста | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 22 | Смазка подшипника вала рулевого | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 23 | Жидкость гидроприводов тормозов и сцепления . | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| 24 | Состояние кузова и рамы на отсутствие коррозии ,сотояние стекол ,зеркал ,световых приборов . | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 25 | Смазка замков дверей ,трущиеся участки ограничителя дверей ,петли дверей. | - | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 26 | Работоспособность ремней безопасности ,пряжек фиксаторов . | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

* П – проверка; З - Замена; С - смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу

2.1.4. Автомобилей марки FORD.

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 | ТО -105000 | ТО -120000 | ТО -135000 | ТО -150000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | П | П | П | П | - | П | П | П | П | - |
| 6 | Проверка стояночного тормоза | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 7 | Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 8 | Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 9 | Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | - | - | П |  | - | -- | П | - | П | - |
| 10 | Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 11 | Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 12 | Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости) | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
| 13 | Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 14 | Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 15 | Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 16 | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 21 | Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 24 | Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 25 | Осмотр днища кузова | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 26 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка тормозной системы | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
| 28 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 30 | Замена тормозной жидкости | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 31 | Проверка системы кондиционирования | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 32 | Замена жидкости системы охлаждения | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 33 | Проверка цепи ГРМ | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П |
| 34 | Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
| 35 | Замена масла в МКПП | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 36 | Замена масла в переднем редукторе | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 37 | Замена масла в заднем редукторе | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 38 | Замена масла ГУР | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 39 | Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 40 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 41 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 42 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 44 | Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 150 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу

2.1.5 Автомобили марки TOYOTA

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремень привода навесных агрегатов | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 2 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 3 | Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 4 | Система охлаждения и обогрева | - | - | - | П | - | - | - | П |
| 5 | Охлаждающая жидкость | - | - | - | П | - | - | - | П |
| 6 | Выхлопные трубы и крепления. | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 7 | Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З |
| 9 | Воздушный фильтр | - | П | - | З | - | П | - | З |
| 10 | Пргобка заливной горловины топливного бака ,топливо проводы ,соединения и контрольный клапан паров топлива . | - | - | - | П | - | - | - | П |
| 11 | Угольный фильтр | - | - | - | П | - | - | - | П |
| 12 | Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Тормозные накладки и барабаны | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 14 | Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З |
| 16 | Трубопроводы и шланги тормозной системы | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 17 | Рулевое колесо и рулевой привод и коробка рулевого механизма | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Затяжка болтов карданного вала | - | Затянуть | - | Затянуть | - | - | Затянуть | - |
| 19 | Защитные чехлы приводных валов | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 20 | Шаровый шарнир и пылезащитный чехол | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 21 | Рабочая жидкость АКПП | - | - | - | З | - | - | - | З |
| 22 | Масло в раздаточной коробке | - | П | - | З | - | П | - | З |
| 23 | Масло заднего дифференциала | - | П | - | З | - | П | - | З |
| 24 | Передняя и задняя подвеска | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 25 | Шины давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Фонари ,звуковые сигналы ,стекло очистители и омыватели . | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Воздушный фильтр кондиционера | - | З | - | З | - | З | - | З |
| 28 | Уровень хладагента кондиционера | - | П | - | П | - | П | - | П |

Свечи зажигания менять каждые 100 000 км * П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 80 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.6. Автомобили марки JAC

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Герметичность систем охлаждения, смазки, выпуска отработавших газов, топливной системы; | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Состояние элементов передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Состояние подвески двигателя | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 5 | Схождение и максимальный угол поворота передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Регулировку подшипников ступиц колёс | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П |
| 7 | Проверить крепление картера сцепления, коробки передач, карданной передачи | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 8 | Свободный ход рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Проверить пальцев шаровых шарниров подвески и корпус шаровых шарниров верхних рычагов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Проверить герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Проверить состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Работоспособность клапана продувки адсорбера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Плотность охлаждающей жидкости | один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Свободный ход педали тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Износ тормозных колодок и диска передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Износ тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 21 | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной систем, работу регулятора давления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить уровень масла в коробке передач, заднем мосту | - | П | - | - | П | - | П | - | П | - |
| 24 | Заменить ремень (ремни) привода навесных агрегатов | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| 25 | Проверить люфт шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Заменить свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 28 | Заменить масло в раздаточной коробке | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 29 | Заменить масло в коробке передач | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 30 | Заменить масло в переднем и заднем мостах | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 31 | Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колёс | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 33 | Смазать шарниры карданных валов, шарниры рулевых тяг | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 34 | Смазать подшипники вала рулевого колеса и шлицы карданного вала рулевого управления | - | - | - | С | - | - | С | - | - | С |
| 35 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 36 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 37 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – Проверка; З - Замена; С – смазка; О - Очистка

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг

2.1.2.1. Сроки выполнения услуг:

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей и спецтехники Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |
|  | Текущий ремонт транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Электротехнические работы | С момента подачи заявки | В течении 2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Диагностические работы | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |

2.2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1 | Место оказания услуг |  | Специализированный сервисный центр Исполнителя в РСО-Алания г.Владикавказ. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по ремонту оборудования, приобретаются исполнителем самостоятельно. Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантия Исполнителя |  |  | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |
| 4. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| 4.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации |  |  | Услуги должны выполняться согласно нормативно-технических требований завода изготовителя в соответствии со всеми действующими ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности |  |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

| Ответственный исполнитель. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СОТУ Дзотцоев С.А. |  |  |  |  |
| Технический куратор |  |  |  |  |
| Руководитель группы контроля |  |  |  |  |
| Эксплуатации, обслуживания и |  |  |  |  |
| Ремонта технических средств |  | Патычек Ю.А. |  |  |