3

Приложение 1. Технические требования на оказание услуг. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
На приобретение средств измерений с целью проведения инструментальных наблюдений за уровнями и температурой воды в пьезометрических водных скважинах при эксплуатации гидротехнических сооружений.
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Уровнемер-термометр скважинный электроконтактный 
	шт.
	2


Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Уровнемер-термометр скважинный электроконтактный (2 шт.)
	С момента заключения договора
	До 01.12.2028


Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Уровнемер-термометр скважинный электроконтактный
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Диапазон измерения уровня воды, м
	Не менее 100

	1.2. ‍
	Точность измерения уровня воды, м
	0,01

	1.3. 
	Лента
	Плоская с маркировкой

	1.4. 
	Цена деления, мм
	Не реже 10 

	1.5. 
	Разрывная нагрузка, кг
	10 

	1.6. ‍
	Диапазон измерения температуры, °С
	Нижняя граница — не выше 0°

Верхняя граница — не ниже +50°

	1.7. ‍
	Точность измерения температуры, °С
	± 0,1°

	1.8. ‍
	Максимальный диаметр погружного зонда, мм
	25

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	2.1. 
	Рабочая температура, ℃
	-25…+50°

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1. 
	Свидетельство о поверке со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала
	Оборудование должно быть поставлено со свидетельством о поверке со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала.

	4. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	4.1. 
	Наличие сервисного центра в РФ 
	Обязательно

	4.2. 
	Наличие оборудования в перечне средств измерений.
	Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений. Иметь утвержденную методику поверки.

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Гарантийный срок
	Не менее 36 месяцев

	5.2. 
	Средний срок службы, не менее
	Не менее 5лет

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Паспорт
	Обязательно

	6.2. 
	Руководство по эксплуатации
	Обязательно

	6.3. 
	Гарантийный талон
	Обязательно

	6.4. 
	Устройство направляющее
	1 штука

	6.5. 
	Элемент питания 
	2 штуки

	6.6. ‍
	Свидетельство о поверке
	1 штука

	7. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	7.1. 
	Условия поставки
	Оборудование поставляется единовременно в полном объеме на склад заказчика и с полным комплектом документов, силами и средствами Поставщика.

	7.2. 
	Адрес поставки
	Поставка оборудования, а также его разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами поставщика. Место поставки оборудования: склад филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС». Адрес: г. Пермь, ул. Соликамская, д.329, Камская ГЭС, 614030.

	7.3. 
	Импортозамещение
	Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия эквивалентов, произведенных  в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Покупателем

	7.4. 
	Иные условия поставки оборудования
	Транспортировка оборудования осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.

Переход права собственности и риска случайной гибели оборудования происходит в момент передачи оборудования  Покупателю (подписание накладной ТОРГ-12).

Доставка оборудования осуществляется в рабочее время с 8:00 — 15:00 часов местного времени.



