УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по логистике

___________    Н.А. Смирнова

(подпись)

"___"_______________ 2026 г.

Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования Саратовского магистрального сортировочного центра для нужд УФПС Саратовской области

Саратов, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное Общество «Почта России», в лице УФПС Саратовской области |
| 2 | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которое оказывает услуги по договору, заключаемому с Заказчиком с учетом соответствия требованиям законодательства Российской Федерации. |
| 3 | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования Саратовского магистрального сортировочного центра для нужд УФПС Саратовской области |
| 4 | Подъемно-транспортное оборудование | Электропогрузчики, электроштабелеры, электротягачи. |
| 5 | РВД | Рукав высокого давления |
| 6 | ШР | Штепсельный разъем |
| 7 | АКБ | Аккумуляторная батарея |
| 8 | л | Литр |
| 9 | кг | Килограмм |
| 10 | шт | Штука |
| 11 | Усл.ед | Условная единица |

2. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

2.1. Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования Саратовского магистрального сортировочного центра для нужд УФПС Саратовской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования Саратовского магистрального сортировочного центра для нужд УФПС Саратовской области (далее – Услуги).

3.2. Цель и задачи: поддержание подъемно-транспортного оборудования в работоспособном и исправном состоянии, предупреждение их от преждевременного износа, гарантия надежной и беспрерывной работы, снижение вынужденного времени простоя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг- с даты заключения договора.

4.2. Окончание оказания услуг – по истечение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты заключения договора.

4.3. Периодичность технического обслуживания подъемно-транспортного оборудования – по мере наработки моточасов (по заявке Заказчика), указанных в Приложении 1 к Техническому заданию. Дата и время проведения технического обслуживания должны быть согласованы с Заказчиком.

4.4. Оказание услуг по ремонту подъемно-транспортного оборудования – по мере необходимости (по заявке Заказчика).

4.5. Срок оказания услуг по заявке на техническое обслуживание - в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком Исполнителю. Срок оказания услуг по заявке на ремонт - в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком Исполнителю.

4.6. Место оказания Услуг: Услуги производятся на территории Заказчика по месту эксплуатации подъемно-транспортного оборудования согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Общее количество подъемно-транспортного оборудования, запланированных к проведению технического обслуживания и ремонта – 8 единиц согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

5.2. Все Услуги должны оказываться с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.3. Услуги включают в себя:

5.3.1.  Перечень услуг по техническому обслуживанию электропогрузчика                              JAC CPD16.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка звукового сигнала. | усл.ед. | 1 |
| 2 | Проверка работы проблескового маячка. | усл.ед. | 1 |
| 3 | Очистка АКБ. | усл.ед. | 1 |
| 4 | Проверка соединительных разъемов, клавишных переключателей, контакторов, микропереключателей и контроллеров. | усл.ед. | 1 |
| 5 | Проверка графитовых щеток, коммутатора, вращения и крепежа электродвигателя управления. | усл.ед. | 1 |
| 6 | Замена масла в переднем мосту. | усл.ед. | 1 |
| 7 | Проверка функционирования гидроусилителя рулевого управления. | усл.ед. | 1 |
| 8 | Замена предохранителей. | усл.ед. | 1 |
| 9 | Проверка уровня и качества масла в баке гидравлической системы. | усл.ед. | 1 |
| 10 | Замена масла в гидравлической системе с заменой гидравлического фильтра. | усл.ед. | 1 |
| 11 | Проверка состояния, при необходимости протяжка соединений РВД гидравлической системы. | усл.ед. | 1 |
| 12 | Проверка состояния гидрораспределителя, рычагов и приводного механизма, при необходимости регулировка. | усл.ед. | 1 |
| 13 | Осмотр грузоподъёмника, проверка натяжения цепей, смазка цепей, роликов и рабочих поверхностей. | усл.ед. | 1 |
| 14 | Проверка, при необходимости протяжка креплений цилиндров подъёма, наклона. Проверка уплотнений и штоков на отсутствие повреждений и подтекании гидравлической жидкости. | усл.ед. | 1 |
| 15 | Проверка шин, дисков, протяжка креплений колес. | усл.ед. | 1 |
| 16 | Проверка, регулировка свободного хода педали тормоза, ручного тормоза, проверка герметичности. | усл.ед. | 1 |
| 17 | Замена тормозной жидкости, прокачка системы, осмотр на утечки. | усл.ед. | 1 |
| 18 | Проверка управляемого моста (шкворни, пальцы, кулаки, подшипники), при необходимости регулировка. | усл.ед. | 1 |
| 19 | Проверка уровня и плотности электролита, состояния клеммных зажимов, их зачистка, смазка, долив дистиллированной воды. | усл.ед. | 1 |
| 20 | Смазка узлов и деталей погрузчика консистентной смазкой через пресс – маслёнки. | усл.ед. | 1 |

5.3.2. Перечень запчастей и материалов по техническому обслуживанию электропогрузчика JAC CPD16.

| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр гидравлический всасывающий. | шт | 1 |
|  | Дистиллированная вода. | л | 1 |
|  | Масло гидравлическое ГОСТ ISO 6743. | л | 1 |
|  | Смазка консистентная. | кг | 1 |
|  | Смазка-спрей для цепей и шестерен. | л | 1 |
|  | Масло трансмиссионное. | л | 1 |
|  | Жидкость тормозная DOT-4. | л | 1 |
|  | Предохранители. | шт | 1 |

5.3.3. Перечень услуг по техническому обслуживанию электропогрузчика

JAC CPD25.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка звукового сигнала. | усл.ед. | 1 |
| 2 | Проверка работы проблескового маячка. | усл.ед. | 1 |
| 3 | Очистка АКБ. | усл.ед. | 1 |
| 4 | Проверка соединительных разъемов, клавишных переключателей, контакторов, микропереключателей и контроллеров. | усл.ед. | 1 |
| 5 | Проверка графитовых щеток, коммутатора, вращения и крепежа электродвигателя управления. | усл.ед. | 1 |
| 6 | Замена масла в переднем мосту. | усл.ед. | 1 |
| 7 | Проверка функционирования гидроусилителя рулевого управления. | усл.ед. | 1 |
| 8 | Замена предохранителей. | усл.ед. | 1 |
| 9 | Проверка уровня и качества масла в баке гидравлической системы. | усл.ед. | 1 |
| 10 | Замена масла в гидравлической системе с заменой гидравлического фильтра. | усл.ед. | 1 |
| 11 | Проверка состояния, при необходимости протяжка соединений РВД гидравлической системы. | усл.ед. | 1 |
| 12 | Проверка состояния гидрораспределителя, рычагов и приводного механизма, при необходимости регулировка. | усл.ед. | 1 |
| 13 | Осмотр грузоподъёмника, проверка натяжения цепей, смазка цепей, роликов и рабочих поверхностей. | усл.ед. | 1 |
| 14 | Проверка, при необходимости протяжка креплений цилиндров подъёма, наклона. Проверка уплотнений и штоков на отсутствие повреждений и подтекании гидравлической жидкости. | усл.ед. | 1 |
| 15 | Проверка шин, дисков, протяжка креплений колес. | усл.ед. | 1 |
| 16 | Проверка, регулировка свободного хода педали тормоза, ручного тормоза, проверка герметичности. | усл.ед. | 1 |
| 17 | Замена тормозной жидкости, прокачка системы, осмотр на утечки. | усл.ед. | 1 |
| 18 | Проверка управляемого моста (шкворни, пальцы, кулаки, подшипники), при необходимости регулировка. | усл.ед. | 1 |
| 19 | Проверка уровня и плотности электролита, состояния клеммных зажимов, их зачистка, смазка, долив дистиллированной воды. | усл.ед. | 1 |
| 20 | Смазка узлов и деталей погрузчика консистентной смазкой через пресс – маслёнки. | усл.ед. | 1 |

5.3.4. Перечень запчастей и материалов по техническому обслуживанию электропогрузчика JAC CPD25.

| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр гидравлический всасывающий. | шт | 1 |
| 2 | Дистиллированная вода. | л | 1 |
| 3 | Масло гидравлическое ГОСТ ISO 6743. | л | 1 |
| 4 | Смазка консистентная. | кг | 1 |
| 5 | Смазка-спрей для цепей и шестерен. | л | 1 |
| 6 | Масло трансмиссионное. | л | 1 |
| 7 | Жидкость тормозная DOT-4. | л | 1 |
| 8 | Предохранители. | шт | 1 |

5.3.5. Перечень услуг по техническому обслуживанию электроштабелера

ЭШ-1229Э.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание тяговой аккумуляторной батареи: проверка плотности, уровня электролита и контактных соединений. | усл.ед. | 1 |
| 2 | Проверка отсутствия повреждений, надёжности крепления кабельного наконечника, ШР зарядного устройства и АКБ. | усл.ед. | 1 |
| 3 | Осмотр на предмет отсутствия трещин, деформаций, механических повреждений силовых элементов электроштабелера. | усл.ед. | 1 |
| 4 | Проверка надёжности крепления и отсутствия повреждений предохранителей, электропроводки и контактов. | усл.ед. | 1 |
| 5 | Проверить исправность звукового сигнала. | усл.ед. | 1 |
| 6 | Проверить состояние и надежность крепления колес. | усл.ед. | 1 |
| 7 | Проверить наличие посторонних шумов и звуков при работе электроштабелера. | усл.ед. | 1 |
| 8 | Проверить уровень масла в гидросистеме. При необходимости долить масло и заменить фильтр. | усл.ед. | 1 |
| 9 | Проверить исправность рулевого управления. | усл.ед. | 1 |
| 10 | Проверка состояния щеток электродвигателей. При необходимости заменить щетки. | усл.ед. | 1 |
| 11 | Проверить исправность тормозов. | усл.ед. | 1 |

5.3.6. Перечень запчастей и материалов по техническому обслуживанию        электроштабелера ЭШ-1229Э.

| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло гидравлическое. | л | 1 |
| 2 | Смазка-спрей для цепей. | л | 1 |
| 3 | Смазка Литол-24. | кг | 1 |
| 4 | Фильтр гидравлический. | шт | 1 |
| 5 | Вода дистиллированная. | л | 1 |
| 6 | Щетки электродвигателя | шт | 1 |

5.3.7. Перечень услуг по техническому обслуживанию электротягача ЕТ-512.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание тяговой аккумуляторной батареи. | усл.ед. | 1 |
| 2 | Проверка состояния шин, дисков, протяжка креплений колес. | усл.ед. | 1 |
| 3 | Проверка отсутствия повреждений, надёжности крепления кабельного наконечника, ШР зарядного устройства и АКБ. | усл.ед. | 1 |
| 4 | Контроль функционирования системы управления погрузчиком. Проверка надёжности крепления и отсутствия повреждений предохранителей, электропроводки и контактов. | усл.ед. | 1 |
| 5 | Проверка функционирования педали акселератора, подрулевых переключателей. | усл.ед. | 1 |
| 6 | Проверка уровня масла в ведущем мосту, наличие посторонних шумов при работе. | усл.ед. | 1 |
| 7 | Проверка, регулировка свободного хода педали тормоза, ручного тормоза. | усл.ед. | 1 |
| 8 | Проверка уровня тормозной жидкости, проверка герметичности тормозной системы. | усл.ед. | 1 |
| 9 | Проверка работоспособности основного и стояночного тормоза. | усл.ед. | 1 |
| 10 | Замена тормозной жидкости, прокачка системы, проверка герметичности. | усл.ед. | 1 |
| 11 | Проверка управляемого моста (шкворни, пальцы, кулаки, подшипники), при необходимости регулировка. | усл.ед. | 1 |
| 12 | Проверка звукового сигнала. | усл.ед. | 1 |
| 13 | Проверка электропроводки на наличие повреждения изоляции. | усл.ед. | 1 |
| 14 | Проверка состояния электродвигателя: щеток, проводов и подшипников. | усл.ед. | 1 |

5.3.8. Перечень запчастей и материалов по техническому обслуживанию электротягача ЕТ-512.

| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло трансмиссионное. | л | 1 |
| 2 | Жидкость тормозная DOT-4. | л | 1 |
| 3 | Смазка Литол-24. | кг | 1 |
| 4 | Вода дистиллированная. | л | 1 |

5.3.9. Перечень услуг по ремонту электропогрузчика JAC CPD16.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие / установка рулевого моста. | усл.ед. | 1 |
| 2 | Ремонт рулевого моста. | усл.ед. | 1 |
| 3 | Замена шкворня с подшипниками. | усл.ед. | 1 |
| 4 | Замена рулевых пальцев. | усл.ед. | 1 |
| 5 | Замена тормозных колодок. | усл.ед. | 1 |
| 6 | Замена тросов стояночного тормоза. |  | 1 |
| 7 | Замена РВД. | усл.ед. | 1 |
| 8 | Замена главного тормозного цилиндра. | усл.ед. | 1 |
| 9 | Замена рабочего тормозного цилиндра. | усл.ед. | 1 |
| 10 | Замена подъемного цилиндра. | усл.ед. | 1 |
| 11 | Замена роликов мачты. | усл.ед. | 1 |
| 12 | Замена фар рабочего света. | усл.ед. | 1 |
| 13 | Замена ремкомплекта рулевого цилиндра. | усл.ед. | 1 |
| 14 | Замена щеточного узла в сборе. | усл.ед. | 1 |
| 15 | Замена гидронасоса подъема. | усл.ед. | 1 |
| 16 | Замена гидронасоса рулевого управления. | усл.ед. | 1 |
| 17 | Замена акселератора. | усл.ед. | 1 |
| 18 | Замена контактора рулевого управления. | усл.ед. | 1 |
| 19 | Замена соединительного вала рулевой колонки. | усл.ед. | 1 |
| 20 | Снятие / установка колеса. | усл.ед. | 1 |
| 21 | Демонтаж и монтаж шин. | усл.ед. | 1 |
| 22 | Устранение проколов и порезов шин. | усл.ед. | 1 |
| 23 | Накачка шин. | усл.ед. | 1 |
| 24 | Замена вентилей шин. | усл.ед. | 1 |
| 25 | Очистка колес от загрязнений | усл.ед. | 1 |

5.3.10. Перечень запчастей и материалов по ремонту электропогрузчика                        JAC CPD16.

| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Палец рулевой. | шт | 1 |
| 2 | Шайба регулировочная шкворня. | шт | 1 |
| 3 | Шкворень. | шт | 1 |
| 4 | Подшипник игольчатый шкворня. | шт | 1 |
| 5 | Подшипник опорный шкворня. | шт | 1 |
| 6 | Сальник шкворня. | шт | 1 |
| 7 | Ремкомплект рулевого цилиндра. | шт | 1 |
| 8 | РВД. | шт | 1 |
| 9 | Колодка тормозная. | шт | 1 |
| 10 | Главный тормозной цилиндр. | шт | 1 |
| 11 | Рабочий тормозной цилиндр. | шт | 1 |
| 12 | Шинокомплект 6.00-9. | шт | 1 |
| 13 | Шинокомплект 5.00-8. | шт | 1 |
| 14 | Камера 6.00-9. | шт | 1 |
| 15 | Камера 5.00-8. | шт | 1 |
| 16 | Щеточный узел в сборе. | шт | 1 |
| 17 | Фара рабочего света. | шт | 1 |
| 18 | Трос стояночного тормоза левый. | шт | 1 |
| 19 | Трос стояночного тормоза правый. | шт | 1 |
| 20 | Гидронасос подъема. | шт | 1 |
| 21 | Гидронасос рулевого управления. | шт | 1 |
| 22 | Акселератор. | шт | 1 |
| 23 | Контактор рулевого управления. | шт | 1 |
| 24 | Соединительный вал рулевой колонки. | шт | 1 |
| 25 | Ролик мачты. | шт | 1 |
| 26 | Подъемный цилиндр. | шт | 1 |

5.3.11. Перечень услуг по ремонту электропогрузчика JAC CPD25.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие / установка рулевого моста. | усл.ед. | 1 |
|  | Ремонт рулевого моста. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена шкворня с подшипниками. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена рулевых пальцев. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена тормозных колодок. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена тросов стояночного тормоза. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена РВД. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена главного тормозного цилиндра. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена рабочего тормозного цилиндра. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена подъемного цилиндра. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена роликов мачты. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена фар рабочего света. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена ремкомплекта рулевого цилиндра. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена щеточного узла в сборе. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена гидронасоса подъема. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена гидронасоса рулевого управления. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена акселератора. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена контактора рулевого управления. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена соединительного вала рулевой колонки. | усл.ед. | 1 |
|  | Снятие / установка колеса. | усл.ед. | 1 |
|  | Демонтаж и монтаж шин. | усл.ед. | 1 |
|  | Устранение проколов и порезов шин. | усл.ед. | 1 |
|  | Накачка шин. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена вентилей шин. | усл.ед. | 1 |
|  | Очистка колес от загрязнений | усл.ед. | 1 |

5.3.12. Перечень запчастей и материалов по ремонту электропогрузчика                                  JAC CPD25.

| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Палец рулевой. | шт | 1 |
|  | Шайба регулировочная шкворня. | шт | 1 |
|  | Шкворень. | шт | 1 |
|  | Подшипник игольчатый шкворня. | шт | 1 |
|  | Подшипник опорный шкворня. | шт | 1 |
|  | Сальник шкворня. | шт | 1 |
|  | Ремкомплект рулевого цилиндра. | шт | 1 |
|  | РВД. | шт | 1 |
|  | Колодка тормозная. | шт | 1 |
|  | Главный тормозной цилиндр. | шт | 1 |
|  | Рабочий тормозной цилиндр. | шт | 1 |
|  | Шинокомплект 7.00-12. | шт | 1 |
|  | Шинокомплект 1.8х7-8. | шт | 1 |
|  | Камера 7.00-12. | шт | 1 |
|  | Камера 1.8х7-8. | шт | 1 |
|  | Щеточный узел в сборе. | шт | 1 |
|  | Фара рабочего света. | шт | 1 |
|  | Трос стояночного тормоза левый. | шт | 1 |
|  | Трос стояночного тормоза правый. | шт | 1 |
|  | Гидронасос подъема. | шт | 1 |
|  | Гидронасос рулевого управления. | шт | 1 |
|  | Акселератор. | шт | 1 |
|  | Контактор рулевого управления. | шт | 1 |
|  | Соединительный вал рулевой колонки. | шт | 1 |
|  | Ролик мачты. | шт | 1 |
|  | Подъемный цилиндр. |  |  |

5.3.13. Перечень услуг по ремонту электроштабелера ЭШ-1229Э.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие/установка мотор-редуктора. | усл.ед. | 1 |
|  | Снятие/установка гидромотора. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена РВД гидромотора. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена ремкомплекта цилиндра подъема каретки. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена фрикционного диска электрического тормоза. | усл.ед. | 1 |
|  | Ремонт катушки электрического тормоза. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена сальника гидромотора. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена роликов опорных. | усл.ед. | 1 |
|  | Замена поворотных колес. | усл.ед. | 1 |

5.3.14. Перечень запчастей и материалов по ремонту электроштабелера                                  ЭШ-1229Э.

| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сальник гидромотора . | шт | 1 |
| 2 | Ремкомплект цилиндра подъема. | шт | 1 |
| 3 | Фрикционный диск электрического тормоза. | шт | 1 |
| 4 | Поворотное колесо. | шт | 1 |
| 5 | Ролик опорный. | шт | 1 |
| 6 | РВД гидромотора. | шт | 1 |

5.3.15. Перечень услуг по ремонту электротягача ЕТ-512.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие / установка управляемого моста. | усл.ед. | 1 |
| 2 | Замена ступицы. | усл.ед. | 1 |
| 3 | Замена подшипников управляемого моста. | усл.ед. | 1 |
| 4 | Замена поворотного кулака правого. | усл.ед. | 1 |
| 5 | Замена поворотного кулака левого. | усл.ед. | 1 |
| 6 | Замена шарового соединения. | усл.ед. | 1 |
| 7 | Замена рулевого механизма. | усл.ед. | 1 |
| 8 | Замена главного тормозного цилиндра. | усл.ед. | 1 |
| 9 | Замена рабочего тормозного цилиндра. | усл.ед. | 1 |
| 10 | Замена троса стояночного тормоза. | усл.ед. | 1 |
| 11 | Замена командоконтроллера. | усл.ед. | 1 |
| 12 | Снятие / установка колеса. | усл.ед. | 1 |
| 13 | Демонтаж и монтаж шин. | усл.ед. | 1 |
| 14 | Устранение проколов и порезов шин. | усл.ед. | 1 |
| 15 | Накачка шин. | усл.ед. | 1 |
| 16 | Замена вентилей. | усл.ед. | 1 |
| 17 | Очистка колес от загрязнений. | усл.ед. | 1 |
| 18 | Восстановление дисков от вмятин. | усл.ед. | 1 |
| 19 | Замена фар рабочего света. | усл.ед. | 1 |
| 20 | Замена тормозных колодок. | усл.ед. | 1 |
| 21 | Замена фар рабочего света. | усл.ед. | 1 |

5.3.16. Перечень запчастей и материалов по ремонту электротягача ЕТ-512.

| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступица. | шт | 1 |
| 2 | Подшипник 8205. | шт | 1 |
| 3 | Подшипник 7207. | шт | 1 |
| 4 | Подшипник 7208Н. | шт | 1 |
| 5 | Поворотный кулак правый. | шт | 1 |
| 6 | Поворотный кулак левый. | шт | 1 |
| 7 | Шаровое соединение. | шт | 1 |
| 8 | Рулевой механизм. | шт | 1 |
| 9 | Главный тормозной цилиндр. | шт | 1 |
| 10 | Рабочий тормозной цилиндр. | шт | 1 |
| 11 | Трос стояночного тормоза. | шт | 1 |
| 12 | Коммандоконтроллер. | шт | 1 |
| 13 | Колодка тормозная. | шт | 1 |
| 14 | Шинокомплект 23х5. | шт | 1 |
| 15 | Камера 23х5. | шт | 1 |
| 16 | Фара. | шт | 1 |

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

6.1.1. Все Услуги должны оказываться в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями заводов-изготовителей электропогрузчиков, электроштабелеров, электротягачей, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации.

- ГОСТ 15.601-98 «Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения».

- ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

6.1.2. Исполнитель обязан обеспечить достаточное количество инженерно-технических работников, необходимое для обеспечения качественного оказания Услуг.

6.1.3. Результат оказанных услуг должен обеспечивать непрерывность и безопасность производственных процессов.

6.2. Условия оказания услуг

6.2.1. Услуги оказываются на территории Заказчика по месту эксплуатации подъемно-транспортного оборудования согласно Приложению №1 к Техническому заданию в рабочие дни с 09-00 до 17-00.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Услуги должны быть оказаны надлежащего качества, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленными законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с правилами технической эксплуатации, правилами пожарной безопасности, санитарными нормами и требованиями.

6.3.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик почтового оборудования и средств механизации.

6.4. Условия сдачи-приемки

6.4.1. Отчетный период – календарный месяц.

6.4.2. Приемка Услуг осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания отчетного периода и представления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

6.4.3. При отсутствии у Заказчика претензий к оказанным Услугам Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных Услуг и направляет Исполнителю нарочно или письмом.

6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.5.1. Исполнитель в течение 3 (трех) дней с даты окончания отчетного периода направляет представителю Заказчика следующие документы:

- подписанный в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных Услуг;

- счет;

- счет-фактуру (для Исполнителя, применяющего общую систему налогообложения).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Гарантийный срок на результаты оказанных Услуг должен составлять:

- на новые детали, узлы и агрегаты, установленные на погрузчики, штабелеры, гидравлические тележки взамен вышедших из строя – срок, установленный заводами-изготовителями, но не менее 12 (двенадцати) месяцев;

- на услуги по техническому обслуживанию не менее 1 (одного) месяца;

- на услуги по ремонту – срок, установленный заводами-изготовителями, но не менее 6 (шести) месяцев.

7.2. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и Исполнителем Акта приёма-сдачи оказанных Услуг.

7.3. При выявлении в ходе приема Услуг недостатков и факта неустановления запасных частей Исполнитель обязан их устранить за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.4. При обнаружении дефектов результата Услуг в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Список электропогрузчиков, электроштабелеров, электротягачей Саратовского магистрального сортировочного центра УФПС Саратовской области, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту. | 15 |

Приложение №1

к техническому заданию

Список электропогрузчиков, электроштабелеров, электротягачей Саратовского магистрального сортировочного центра УФПС Саратовской области, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту.

| № п/п | Наименование УФПС | Место эксплуатации электропогрузчиков, электроштабелеров, электротягачей | Марка (модель), тип | Страна производитель | Год выпуска | Количество | Периодичность ТО (моточасы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Саратовской области | 410012 г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1 | Электропогрузчик JAC CPD16 | Китай | 2017 | 1 | 250 моточасов |
| 2 | УФПС Саратовской области | 410012 г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1 | Электропогрузчик JAC CPD25 | Китай | 2024 | 1 | 250 моточасов |
| 3 | УФПС Саратовской области | 410012 г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1 | Электропогрузчик JAC CPD25 | Китай | 2024 | 1 | 250 моточасов |
| 4 | УФПС Саратовской области | 410012 г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1 | Электроштабелер ЭШ-1229Э | Россия | 2010 | 1 | 200 моточасов |
| 5 | УФПС Саратовской области | 410012 г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1 | Электроштабелер ЭШ-1229Э | Россия | 2014 | 1 | 200 моточасов |
| 6 | УФПС Саратовской области | 410012 г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1 | Электротягач ЕТ-512 | Болгария | 2011 | 1 | 250 моточасов |
| 7 | УФПС Саратовской области | 410012 г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1 | Электротягач ЕТ-512 | Болгария | 2008 | 1 | 250 моточасов |
| 8 | УФПС Саратовской области | 410012 г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1 | Электротягач ЕТ-512 | Болгария | 2011 | 1 | 250 моточасов |
| Итого: |  |  |  |  |  | 8 |  |