2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокрана грузоподъемностью не менее 80тн для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

3175-ТПИР ОНМ-2026-ТК_Дальневост_фил

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
3
1.1. Обозначения и сокращения
3
1.2. Наименование закупаемой продукции
3
1.3. Цель использования закупаемой продукции
3
2. Требования к продукции
3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
3
2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции
3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
3
2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции
3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
3
2.2. Требования к качеству продукции
4
Таблица 3.1 Требования к качеству продукции
5
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
14

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное cредство

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ДВС
	Двигатель внутреннего сгорания

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокрана грузоподъемностью не менее 80тн для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Короткобазный автокран закупается с целю выполнения погрузочно-разгрузочных работ для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокрана грузоподъемностью не менее 80тн для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокрана грузоподъемностью не менее 80тн для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3.1 Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД2: 29.10.51.000 Поставка автокрана грузоподъемностью не менее 80тн для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Кран короткобазный стреловой автомобильный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	От  14 000 до 14 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина, мм
	От 3 350 до 3 450
	
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 4000
	
	-
	

	1.1.5. 
	Общая масса, кг
	Не более 58000
	
	-
	

	1.2.
	Двигатель 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Вид топлива ДВС
	Дизель
	Согласие с требованием


	-
	

	1.2.2.
	Мощность, кВт/л.с. 
	Не менее 209 / 284
	
	-
	

	1.3.
	Шасси
	-//-
	-//-
	

	1.3.1.
	Трансмиссия
	Автоматическая 
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.2
	Колесная формула
	4Х4
	
	-
	

	1.3.3.
	Минимальный дорожный просвет, мм
	Не менее 440
	
	-
	

	1.3.4.
	Максимальная скорость, км/ч
	Не менее 35
	
	-
	

	1.3.5.
	Размер шин
	29.5R25
	
	
	

	1.4.
	Рабочие характеристики
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Грузоподъемность максимальная, т
	Не менее 80
	Согласие с требованием


	-
	

	1.4.2.
	Длина полностью выдвинутой стрелы, м
	Не менее 46
	
	-
	

	1.4.3.
	Гусёк  
	Решётчатый 
	
	-
	

	1.4.4.
	Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м.
	Не менее 67
	
	-
	

	1.4.5.
	Тип стрелы 
	Телескопический
	
	-
	

	1.4.6.
	Аутригеры (опоры) 
	4 гидравлические выдвижные опоры, квадратного сечения, фиксированные, с гидрозамками, со стальными подпятниками. Управление опорами из кабины оператора 
	
	-
	

	1.4.7.
	Вылет опор - продольное расстояние, м
	Не более 7,8
	
	-
	

	1.4.8.
	Угол вращения  крановой установки, град
	360
	
	-
	

	1.4.9.
	Минимальный рабочий радиус, м
	Не более 3
	
	-
	

	1.5.
	Приборы и устройства безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	 Регистратор параметров работы крана
	Наличие сертифицированного устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Ограничитель рабочей зоны
	Наличие сертифицированного устройства
	
	-
	

	1.5.3.
	Ограничитель  грузового момента
	Наличие сертифицированного устройства
	
	-
	

	1.5.4.
	Индикатор параметров работы ПС
	Жидкокристаллический цветной русифицированный дисплей
	
	-
	

	1.5.5.
	Сигнализатор приближения к ЛЭП
	Наличие сертифицированного устройства
	
	-
	

	1.5.6.
	Ограничители подъёма/опускания груза
	Концевые выключатели, гидрозамок в цилиндре подъёма и телескопирования стрелы
	
	-
	

	1.6.
	Кабина
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Оснащение кабины
	Панорамное безопасное остекление. 
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Металлическая защита фронтальной и верхней части кабины
	
	-
	

	
	
	Наличие прожектора
	
	-
	

	
	
	Наличие компьютера и джойстика управления ГПМ
	
	-
	

	
	
	Счетчик моточасов
	
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки действующий сертификат/декларацию соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должны быть рассчитаны на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами, исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении ТС на склад покупателя, пробег ТС на одометре не должен превышать

5000 км.
	Согласие с требованием
	-

	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Указание характеристик
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.

	Указание характеристик
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Безопасность:
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации

	Согласие с требованием
	-

	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст.) — 1 шт. (ОП-2) на каждое ТС.

3) Комплект инструмента, включая домкрат и ключ баллонный 

4) Знак аварийной остановки 

	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает покупателю товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет 
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с требованием
	-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
