Приложение №1

к Техническим требованиям

Ведомость объемов работ на выполнение работ по установке и снятию ремонтного перекрытия под рабочим колесом  ПЛ30-В-630 Нижне- Бурейской ГЭС

Гидроагрегат станционный №1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| Капитальный ремонт турбины ПЛ30-В-630 ст.№1 |  |  |  |
| 1 | СТАНОВКА РЕМОНТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОД РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ГИДРОАГРЕГАТА, ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА 6,25 М (Установка с люльки консольных лесов со щитами, подмостями в конусе отсасывающей трубы: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м) | турбина | 1 |
| 2 | СНЯТИЕ РЕМОНТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОД РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ГИДРОАГРЕГАТА, ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА 6,25 М (Снятие с люльки консольных лесов со щитами, подмостями в конусе отсасывающей трубы: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м) | турбина | 1 |
| 3 | Проверка торцевых зазоров по лопаткам направляющего аппарата с фиксацией длины вилок-стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии направляющего аппарата до и после ремонта: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м при количестве лопаток свыше 16 до 24 шт (ПРОВЕРКА ЗАЗОРОВ В ВЕРХНЕМ КОЛЬЦЕ (КРЫШКА ТУРБИНЫ), НИЖНЕМ КОЛЬЦЕ И МЕЖДУ ЛОПАТКАМИ ДО И ПОСЛЕ РЕМОНТА: ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА 7,56 М, КОЛИЧЕСТВО ЛОПАТОК 24 ШТ.) | Направляющий аппарат турбины | 1 |