Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 2 33.14.19 Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматики подъёмных сооружений производства MITSUBIHI Electric для нужд Зейского филиал».

Лот № 0002-ТО ДОХ-2027-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг 	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

5.	Приложения	18

Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| ИТСО | инженерно-технические средства охраны |
| РД | рабочая документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ЛСР | локальный сметный расчёт |
| ССР | сводный сметный расчёт |
| ППР | проект производства работ |
| ПОР | проект организации работ |
| ВОР | ведомость объёмов работ |
| ПНР | пуско-наладочные работ |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| Заказчик | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 33.14.19 Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматики подъёмных сооружений производства MITSUBIHI Electric для нужд Зейского филиал».

  - Цель оказания услуг

Целью является:

Выполнение договора № №1030-452-2025 от 26.12.2025 «Оказание услуг по эксплуатации ПС филиала ПАО «РусГидро»- «Бурейская ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро – «Бурейская ГЭС» и АО «Гидроремонт ВКК».

  - Существующее положение

Выполнить технического обслуживания системы автоматики ПС Зейского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» предназначенных для выполнения различных подъемно-транспортных операций, связанных с монтажом и эксплуатацией основного и вспомогательного оборудования. Работы с применением ПС выполняются на основании договора № №1030-452-2025 от 26.12.2025 «Оказание услуг по эксплуатации ПС филиала ПАО «РусГидро»- «Бурейская ГЭС». Сторонами которого являются ПАО «РусГидро – «Бурейская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Бурейская ГЭС» Нижний бъеф. | Кран козловой ККТ-К-125-7,5-35-0,0417-0,333-0,333-А3-У1 (зав. №ТКБГ.1342-02.00.00.000) |
|  | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Бурейская ГЭС» Гребень плотины. | Козловой кран № 1 (зав. №П-0003) 100+100/2х63/2х10+10т. |
| 3. | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Бурейская ГЭС» Гребень плотины. | Козловой кран № 2 (зав. №П-0004) 100+100/2х63/2х10+16т |
| 4. | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Бурейская ГЭС» Машинный зал | Мостовой кран КМ2-250/32+10-20-25/27+48-380-УЗ № 1 (зав. №140003) |
| 5. | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Бурейская ГЭС» Машинный зал | Мостовой кран КМ2-250/32+10-20-25/27+48-380-У3 № 2 (зав. № 140042) |

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 33.14.19 Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматики производства MITSUBIHI Electric подъёмных сооружений | условная единица. | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

* срок установлен в соответствии с условиями договора, указанными в п.1.2 Технических требований

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 33.14.19 Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматики производства MITSUBIHI Electric подъёмных сооружений | С даты заключения договора | до 30.09.2027г.* |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупки |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Перечень оказания услуг | - техническое обслуживание системы автоматики ПС (работы выполняться в объеме и последовательности, установленной в эксплуатационных документах ПС, ограничителей и системы автоматики (включая её отдельные элементы) (приложение №3 к ТТ) |  |  |
|  | Требования к оказанию услуг | 1. Оказание услуг выполняются в соответствии с перечнем объектов, подлежащих экспертизе промышленной безопасности подъёмных сооружений (приложение № 2 к ТТ) 2. Организация диагностирования, проверка состояния электропомещений, электрошкафов ввода и электропроводки: визуальный осмотр на герметичность, отсутствие коррозии, подтеков, плотности закрывания дверей и оставление перечня замечаний по выявленным недостаткам, проверка механического крепления оборудования, визуальный осмотр оборудования на наличие нагаров, перегревов механических повреждений, визуальный осмотр электропроводки для выявления механических повреждений, следов электрических пробоев или перегрева; 3. Тестирование и проверка устройств контроля поддержания микроклимата: осмотр и диагностика термореле и тепловых защит, проверка работы обогревателей, тепловых завес и кондиционеров, вытяжных вентиляторов; 4. Тестирование и проверка органов управления, индикации и сигнализации, ПЛК: тестирование работы ПО с помощью STEP 7. Контрольная считка ПО. Корректировка параметров ПО по результатам проверки контролера, распределенной системы и требований служб эксплуатации, анализ зафиксированных ошибок, контроль индикации самодиагностики, проверка вторичных блоков питания, проверка работы цифровых модулей ввода вывода, проверка работы командокотроллера, составление перечня необходимого оборудования и комплектующих подлежащих замене в случае выявления неисправностей; 5. Ревизия частотных преобразователей, поворота передвижения тележки, вспомогательного подъема: Анализ зафиксированных ошибок, Визуальный осмотр составных частей частотного преобразователя (электронных плат, проводов, шлейфов, вентиляторов и т.д.), на износ, подгорание контактов, подгорание электронных компонентов, проверка работоспособности частотного преобразователя после проведения ревизии, тестирование в работе, составление перечня необходимого оборудования подлежащего замене в случае выявленных неисправностей; 6. Ревизия частотных преобразователей главного подъема и передвижения крана: анализ зафиксированных ошибок, демонтаж вентилятора, внешний осмотр, чистка от пыли, проверка плавности хода крыльчатки, обслуживание блока конденсаторов, внешний осмотр, чистка от пыли, внешний осмотр радиатора IGBT, чистка шахты от пыли, внешний осмотр радиатора IGBT, чистка шахты от пыли, внешний осмотр электротехнических компонентов на износ, подгорание контактов или корпусов, сборка составных частей частотного преобразователя, проверка работоспособности частотного преобразователя после проведения ревизии, тестирование в работе, составление перечня необходимого оборудования, подлежащего замене в случае выявленных неисправностей; 7. Тестирование и проверка конечных выключателей: проверка срабатывания всех концевых в холостом режиме работы крана. 8. Работы по запуску крана после выполнения работ ТО Исполнителем 9. Оформление отчётной документации |  |  |
|  | НТД при оказании услуг | Для обеспечения безопасного оказания услуг исполнитель обязан руководствоваться требованиями НТД; - СТО РусГидро 05.02.126-2020. Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (Приложение №5 к ТТ_СТО РусГидро 05.02.126-2020) -СТО РусГидро 02.01.62-2021. Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования; Приложение №6 к ТТ_СТО РусГидро 02.01.62-2021 - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (с изм. на. 29.12.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" - Приказ №782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ №461 от 26 ноября 2020 г. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "О противопожарном режиме" - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», - Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (с изм. от 19.12.2022 и действующая с 01.03.2023) «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 (с изм. На 29.12.2022) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее 116-ФЗ). |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Место оказание услуг | Услуги оказываются на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», Амурская обл. п. Новобурейск |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
|  | Наличие собственного или арендуемого парка спец. инструмента и приспособлений (или у привлекаемых соисполнителя) | Оборудование, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются исполнителем самостоятельно. Применяемые при оказании услуг инструменты и оборудование должны обслуживаться, ремонтироваться, проверяться, испытываться и проходить техническое освидетельствование в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя квалифицированным персоналом Исполнителя. К применению допускаются средства измерений, прошедшие поверку в соответствии с положениями федерального закона об обеспечении единства измерений №102-ФЗ от 26.06.2028. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Группа по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (работ на высоте), (рук. работ третьей гр., производитель работ не ниже третий, члены бригады не ниже третей); а также удостоверение на право проведения работ на высоте (возможно совмещение специальностей). Исполнитель самостоятельно определяет количественный состав. Персонал исполнителя должен соответствовать требованиям раздела II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. Документы (удостоверения) предоставляются Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала работ. (Приложение №4 к ТТ_ Временное положение (о допуске персонала)) |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Результат оказания услуг | По окончанию оказания услуг производиться запуск кранов и исполнителем составляется технический отчёт, в котором при выявлении неисправности, выдаётся заключение с причиной, указанием артикулов плат, частотных преобразователей и т. п. (при отсутствии оригиналов — их аналогами). |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Исполнитель услуг не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты передачи Заказчику оригиналов документов, являющихся результатом оказания услуг, обязан предоставить проекты подготовленных документов в адрес зам. главного инженера Зейского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея для рассмотрения и предварительного согласования. |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг | Акт по планово-техническому обслуживанию, замене и настройке оборудования по каждому ПС. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
|  | ### Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | В части технического обслуживания оборудования, не менее 1 года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг по техническому обслуживанию; Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов технического обслуживания своими силами и за свой счет. Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение дефекта. Потери от простоя оборудования в ремонте по этим причинам компенсируются Исполнителем. В случае повреждения имущества филиала ПАО «РусГидро – «Бурейская ГЭС» Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Требования к исполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителя, исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими оказания услуг |  |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  |  | -//- |
| 6.1 | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
| 6.1.1 | За 10 дней до начала оказания услуг исполнитель предоставляет заказчику приказ о предоставлении прав своему персоналу согласно: - СТО РусГидро 05.02.126-2020. «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций» - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (с изм. на. 29.12.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" |  |  |  |
| 6.1.2 | Для организации пропускного режима на объекты исполнитель предоставляет список сотрудников необходимых для оказания услуг. |  |  | -//- |
| 6.2 | Требования к безопасности услуг и охране труда |  |  | -//- |
| 6.2.1 | Исполнитель должен: 1. соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов услуг. 3. перед началом оказания услуг пройти вводный и первичный инструктаж в службе охране труда заказчика. |  |  |  |
| 6.3 | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
| 6.3.1 | Поддержание основных технических параметров ПС на уровне, соответствующем требованиям НТД. |  |  |  |
| 7 | Требования к результату оказания услуг |  |  | -//- |
| 7.1. | Общие требования к результату оказания услуг |  |  | -//- |
| 7.1.1 | Оказание услуг должны соответствовать требованиям, изложенным в НТД, по окончанию оказания услуг производиться запуск кранов и исполнителем составляется технический отчёт, в котором при выявлении неисправности, выдаётся заключение с причиной, указанием артикулов плат, частотных преобразователей и т. п. (при отсутствии оригиналов — их аналогами) |  |  |  |
| 7.2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
| 7.2.1 | Поддержание основных технических параметров ПС Зейского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» находящиеся на територии филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» на уровне, соответствующем требованиям НТД |  |  |  |
| 7.3. | Требования к порядку приемки оказания услуг |  |  | -//- |
| 7.3.1 | Составляется технический отчёт, в котором при выявлении неисправности, выдаётся заключение с причиной, указанием артикулов плат, частотных преобразователей и т. п. (при отсутствии оригиналов — их аналогами) |  |  |  |
| 7.4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
| 7.4.1 | В случае повреждения Субподрядчиком имущества Генподрядчика в ходе выполнения услуг по Договору, субподрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Генподрядчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта |  |  |  |
| 7.5. | Требования к исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
| 7.5.1. | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций субподрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- 4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ, и включается в состав договора, с применением конкурсного коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП победителя, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

Приложения

- 1. Приложению №1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

2. Приложение №2 - Перечень объектов, подлежащих техническое обслуживание системы автоматики ПС НБГЭС

4. Приложение №3 - Перечень типовых услуг по обслуживанию системы автоматики

5. Приложение №4 - Временное положение (о допуске персонала)

6. Приложение №5 - СТО РусГидро 05.02.126-2020

7. Приложение №6 - СТО РусГидро 02.01.62-2021