ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 31.01.11.129 ПоставкА сушильных шкафов для НУЖД ФИЛИАЛА ПАО «РУСГИДРО» - «НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС»

Лот №12-ЭКСП-БПД-2026-НовГЭС

Новосибирск

2026

  - Наименование закупаемой продукции:

Поставка сушильных шкафов для спецодежды, спецобуви, безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение ухода (обслуживания) за средствами индивидуальной защиты работников филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», в том числе своевременная сушка. Обеспечение безопасного хранения ЛВЖ.

  - Существующее положение

В Филиале работники обеспечены средствами индивидуальной защиты на основании локального нормативного акта, Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 №767н.

В настоящее время в части подразделений Филиала отсутствует оборудование, позволяющее обеспечить сушку и дезинфекцию средств индивидуальной защиты работников подразделения, что не соответствует требованиям законодательства в области охраны труда (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Приказ Минтруда России от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»).

  - Иные требования и сведения общего характера:

Продукция должна быть новой, ранее не бывшей в употреблении и не выставлявшейся в демонстрационных целях.

Продукция поставляется в сборе, отрегулированной и настроенной, в такой комплектации, которая позволит ее смонтировать без закупки дополнительных комплектующих. На основании вышеуказанного Заказчик исключает при исполнении договора заключение дополнительных соглашений на увеличение стоимости поставляемой продукции. Сборка, монтаж и установка производится за счет Поставщика в сроки, установленные в Таблице 2 Раздела 2.1.2. настоящих технических требований для поставки продукции.

К поставке не допускается продукция, не отвечающая требованиям природоохранного законодательства и установленных санитарных норм и правил.

Поставляемая продукция должна соответствовать заявленным параметрам.

Год выпуска продукции:

Не ранее 2025 года.

Требования к продукции:

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкаф сушильный для спецодежды и обуви |  | шт | 3 |
| 2 | Шкаф безопасного хранения ЛВЖ |  | шт | 4 |

Сроки поставки:

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкаф сушильный для спецодежды и обуви | С даты, следующей за датой заключения договора | по 19.12.2026 включительно |
| 2 | Шкаф безопасного хранения ЛВЖ | С даты, следующей за датой заключения договора | по 19.12.2026 включительно |

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Шкаф сушильный для спецодежды и обуви | Электрический промышленный сушильный шкаф (камера) для спецодежды и обуви. Размер (ШхГхВ) / вес: 1200х680х1900 мм / 120 кг Вместимость: 5 комплектов зимней одежды или 8 комплектов летней одежды, 5 пар обуви, 5 пар перчаток Таймер: 1-12 часов Терморегулятор: 0-60 ºС Уровень шума: 55 дБ Напряжение 220В Мощность 1.6кВт Тип нагревательного элемента: оребренный трубчатый электронагреватель Наличие защиты от перегрева Режимы работы: обдув воздухом без нагрева, мощность нагрева воздуха 0.8кВт, мощность нагрева воздуха 1.6кВт Зона просушивания: одежда / обувь Влагозащищенность: не требует предварительного отжима одежды Производительность вентилятора 390 м3/ч Тип вентилятора радиальный Наличие фланца для отвода воздуха 120-125мм Наличие регулируемых ножек, 4 шт Материал изделия сталь 1мм, покрытая порошковой эмалью Наличие перфорированной полки 1 шт Наличие штанги под плечики 1 шт Наличие навесов для 5 комплектов аксессуаров Тип дверей распашные Наличие ригельных еврозамков 2 шт | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Шкаф безопасного хранения ЛВЖ | Внешние габариты (ВхШхГ): 615х600х600 мм Размер камеры (ВхШхГ): 440х445х405 мм Объём хранения: 53 л Огнестойкость: 120 мин Вес (брутто/нетто): не более 55 кг Максимальная нагрузка на шкаф: 40 кг Корпус шкафа для хранения ЛВЖ должен быть выполнен из стали толщиной не менее 1 мм и до 2 мм.. Огнеупорная изоляция должна быть выполнена из экологически чистого теплоизоляционного материала. Наличие надежной изоляции внутреннего пространства шкафа от внешней среды (в случае возгорания внутри шкафа полностью блокируется доступ кислорода к содержимому шкафа). Наличие системы автоматического возврата распашной двери в закрытое положение, гарантирующей закрытие двери после каждого использования. Наличие системы клапанов для обеспечения безопасной вентиляции во время нормальной эксплуатации и полной изоляции внутреннего пространства шкафа при пожаре. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена по адресу: 630056, Россия, г. Новосибирск, ул. Новоморская, 4. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Транспортировка, упаковка и условия хранения. | Отгрузка продукции осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность продукции. Упаковка продукции должна обладать необходимой механической прочностью и должна быть сконструирована так, чтобы исключить перемещение продукции относительно друг друга и возможности деформации оборудования в процессе упаковывания и транспортирования. При обнаружении производственного брака на упаковке продукция подлежит замене Поставщиком. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3 | Условия поставки оборудования | Поставка осуществляется до места назначения (склад Заказчика). Разгрузка на место хранения осуществляется силами Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Дополнительные и специальные требования. Шефмонтаж. Гарантийное и после гарантийное обслуживание. | Не требуется. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Документы, поставляемые вместе с продукцией | Инструкция / руководство по эксплуатации на бумажном носителе в 1 экз. | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Технические требования к конструкции, материалам и изготовлению. | - Наличие на продукции механического воздействия (трещины, потертости, другие различные дефекты) не допускается. - Продукция должна сохранять заявленные производителем характеристики в течение гарантийного срока эксплуатации. | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2 | Требования по надежности. | Показателем надежности продукции является ее бесперебойная работа при отсутствии дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию:

Обоснование стоимости продукции представить в форме Спецификации (Таблица 4).

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Таблица 4. Спецификация

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. В спецификацию при необходимости включаются требования к Товару, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должен соответствовать Товар  (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора;

2. По требованию Покупателя Поставщик обязан представить запрашиваемую информацию / документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки.

Далее -Филиал

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. постановлением Госстандарта России 
от 14.12.2001 № 529-ст).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар  включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.