«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Центрального

Филиала АО «ТК РусГидро»

_____________ Михайлов К.А.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.31.000 Оказание услуг по лабораторному сопровождению при выполнении работ на объектах строительства «Загорской ГАЭС-2» с организацией лабораторного поста для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ № 7058-ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2. Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТЗ | Техническое задание |
| --- | --- |
| РД | Рабочая документация |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.31.000  Оказание услуг по лабораторному сопровождению при выполнении работ на объектах строительства «Загорской ГАЭС-2» с организацией лабораторного поста для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро».

  - Цель оказания услуг

    - Осуществление контроля качества работ, относящихся к строительству, ремонту, техническим задачам.

    - Проверка строительных материалов, конструкций, несущих элементов на соответствие стандартам качества.

    - Осуществление входного контроля грунтов и сыпучих материалов.

    - Операционный контроль укладываемых материалов при выполнении строительно-монтажных работ на строительных объектах.

    - Определение физико-механических свойств грунтов: плотность, влажность, коэффициент пористости, коэффициент фильтрации, гранулометрический состав и т.д.

    - Определение прочности бетона.

    - Контроль температуры бетона в период набора прочности.

    - Контроль за соблюдением нормативов и показателей рабочей документации.

  - Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Загорская ГАЭС -2 | 141342, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское | - | - Земляные работы; - Бетонные работы; - Входной контроль |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг |  |  |  | Количество |  |  | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды испытаний | Наименование испытаний |  |  | Переодичность отбора проб | Среднеее количество в мес. (летне-весенний сезон) | Среднеее количество в мес. (зимне-осений сезон) |  |  |
| 1 | Испытания грунтовой лаборатории | основные | Определение гранулометрического (зернового) состава грунта | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 100 | 100 | 1 партия |
|  |  |  | Определение гранулометрического (зернового) состава щебня | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 10 | 3 | 1 партия |
|  |  |  | Определение содержания ПГИ | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 10 | 5 | 1 партия |
|  |  |  | Определение содержания глины в комках | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 10 | 5 | 1 партия |
|  |  |  | Определение коэффициента уплотнения грунта методом режущего кольца | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 800 | 550 | 1 измерение |
|  |  |  | Определение максимальной (стандартной) плотности грунта | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 2 | 2 | 1 партия |
|  |  |  | Определение влажности образца грунта | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 800 | 550 | 1 партия |
|  |  |  | Определение коэффициента фильтрации грунта | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 10 | 8 | 1 партия |
|  |  |  | Определение числа пластичности образца грунта | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 90 | 65 | 1 партия |
|  |  |  | Определение границы раскатывания для образца грунта | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 90 | 65 | 1 партия |
|  |  | вспомогательные по необходимости (редкие) | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | по требованию Заказчика |  | не более 5 | не более 5 | 1 партия |
|  |  |  | Определение плотности грунта методом замещения объёма | по требованию Заказчика |  | не более 5 | не более 5 | 1 партия |
|  |  |  | Определение степени уплотнения щебёночного основания визуальным методом | по требованию Заказчика |  | не более 10 | не более 5 | 1 измерение |
|  |  |  | Определение коэффициента уплотнения грунта экспресс методом | по требованию Заказчика |  | не более 5 | не более 5 | 1 измерение |
| 2 | Испытания бетона | Основные | Определение прочности бетона на сжатие по образцам -кубам 10х10х10см | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 100 | 100 | 1 образец |
|  |  |  | Контроль температуры бетона при выдерживании бетона с оформлением температурных листов | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 25 | 25 | 1 конструкция |
|  |  |  | Контроль температуры бетона при прогреве (в процессе зимнего бетонирования) | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | 25 | 25 | 1 конструкция |
|  |  | Вспомогательные по требованию | Определение прочности бетона монолитных конструкций неразрушающими методами контроля в промежуточном и проектном возрасте (при объеме бетонирования более 2000 м3 в месяц) | по требованию Заказчика |  | не более 5 | не более 5 | 1 м³ |
|  |  |  | Дефектоскопия монолитных конструкций | по требованию Заказчика |  | не более 2 | не более 2 | 1 м³ |
|  |  |  | Построение градуировочной зависимости | по требованию Заказчика |  | не более 2 | не более 2 | 1 шт. |
|  |  |  | Определение прочности бетона монолитных конструкций методом отрыва со скалыванием | по требованию Заказчика |  | не более 2 | не более 2 | 1 точка |
|  |  |  | Определение прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом / методом упругого отскока | по требованию Заказчика |  | не более 5 | не более 5 | 2 точка |
|  |  |  | Определение морозостойкости бетона по образцам (контрольный образец определённой марки смеси) | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | не более 1 | не более 1 | 1 образец |
|  |  |  | Определение влажности бетона | по требованию Заказчика |  | не более 1 | не более 1 | 1 образец |
|  |  |  | Определение водопоглощения бетона (контрольный образец определённой марки смеси) | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | не более 1 | не более 1 | 1 образец |
|  |  |  | Испытание на истираемость | по требованию Заказчика |  | не более 1 | не более 1 | 1 проба |
|  |  |  | Отбор проб и формование образцов | по требованию Заказчика |  | не более 25 | не более 25 | 1 форма |
|  |  |  | Выбуривание кернов из конструкций, подготовка к испытаниям и испытание. | по требованию Заказчика |  | не более 5 | не более 5 | 1 керн |
|  |  |  | Определение защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкции | по требованию Заказчика |  | не более 5 | не более 5 | 1 измерение |
|  |  |  | Определение ширины раскрытия трещин | по требованию Заказчика |  | не более 1 | не более 1 | 1 трещина |
| 3 | Испытания арматуры и сварных соединений | Основные | Механические испытания образцов сварных соединений арматурных стержней | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | не более 3 | не более 3 | 1 образец |
|  |  |  | Механические испытания образцов арматуры | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | не более 5 | не более 5 | 1 образец |
|  |  |  | Визуально-измерительный контроль сварных соединений арматуры | по заявке Заказчика (в текущем режиме) |  | не более 40 | не более 40 | 1 м/п |
|  |  | Вспомогательное по требованию | Приемка партии сварных соединений (металл, каркасы) | по требованию Заказчика |  | не более 1 | не более 1 |  |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия сварных стыковых соединений арматуры | по требованию Заказчика |  | не более 1 | не более 1 | 1 стык |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений металлоконструкций | по требованию |  | не более 1 | не более 1 | 1 м/п |
|  |  |  | Визуально-измерительный контроль сварных швов металлоконструкций | по требованию |  | не более 5 | не более 5 | 1 м/п |
| 4 | Гидроизоляция | Вспомогательное по требованию | Определение прочности сцепления гидроизоляции (лакокрасочного покрытия, стяжки) с основанием | по требованию Заказчика |  | не более 1 | не более 1 | 1 участок |
|  |  |  | Определение толщины лакокрасочного покрытия | по требованию Заказчика |  | не более 1 | не более 1 | 1 измерение |
|  |  |  | Определение толщины пропитки доски антисептирующими растворами | по требованию Заказчика |  | не более 1 | не более 1 | 1 измерение |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.31.000 Оказание услуг по лабораторному сопровождению при выполнении работ на объектах строительства «Загорской ГАЭС-2» с организацией лабораторного поста для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» | 20.09.2026 года | По истечении 12 месяцев с даты начала оказания услуг |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 71.12.31.000 Оказание услуг по лабораторному сопровождению при выполнении работ на объектах строительства «Загорской ГАЭС-2» с организацией лабораторного поста для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» (позиция № 1-4 Таблицы 2)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 48.13330.2011 (с изменением №1), Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209) и требованиями других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  |  | Услуги должны оказываться в действующей геотехнической лаборатории, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) на техническую комплектность и независимость в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 |  | Предоставление копий подтверждающих аккредитацию документов |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Отбор образцов (определение мест, зон контроля) следует производить в соответствии с требованиями нормативных технических и методических документов на испытания. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сохранность соответствующих записей об отборе образцов, который составляет часть проведенных испытаний. Такие записи должны включать в себя: дату и время отбора образцов, данные для идентификации и описания образца, ссылку на применённый метод отбора образцов. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.3. | Исполнитель должен иметь процедуру для транспортировки, получения объектов испытаний, обращения с объектами испытаний, защиты, хранения, обеспечения сохранности, уничтожения или возврата объектов испытаний, включая все условия, необходимые для защиты целостности объектов испытаний и защиты интересов лаборатории и заказчика. Должны быть предприняты меры предосторожности, чтобы избежать ухудшения свойств, загрязнения, потери или повреждения объектов при обращении, транспортировке, хранении/ожидании и подготовке к испытаниям. Инструкции по обращению с объектами, предоставленные вместе с ними, должны быть соблюдены. Транспортирование, хранение, обращение и утилизацию образцов следует производить в соответствии с требованиями нормативных и методических документов на испытания. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.4 | Услуги оказываются по устной заявке ответственного представителя Заказчика в текущем ежедневном режиме |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Персонал, включая любых членов комитетов, подрядчиков, персонал внешних органов или отдельных лиц, действующих от имени исполнителя, должен соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной или созданной в ходе выполнения лабораторной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Исполнитель должен нести ответственность за беспристрастность своей лабораторной деятельности и не должен допускать коммерческое, финансовое или иное давление, ставящее беспристрастность под угрозу. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
| 1.3.3. | Исполнитель должен нести ответственность за всю информацию, представленную в отчете, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При оказании услуг Исполнитель использует полностью свои ресурсы. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Оснащённость собственным испытательным и вспомогательным оборудованием, оборудованием для отбора проб, средствами измерения, контроля и испытаний, обеспечивающими возможность выполнения работ по испытаниям в области аккредитации. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.3 | Для проведения отдельных видов работ допускается использование оборудования, материалов, принадлежностей и приспособлений, принадлежащих другим организациям или физическим лицам с условием их поверки (для средств измерений) и аттестации (для испытательного оборудования) и наличия документов, подтверждающих право владения и пользования. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.4 | Номенклатура оборудования определяется действующей нормативной и методической документацией на испытания, распространяющейся на объекты испытаний и (или) виды испытаний |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель привлекает квалифицированный персонал для обеспечения комплекса работ, испытаний и мероприятий (с наличием разрешения на работу в РФ и других документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ). |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результаты должны быть представлены точно, четко, недвусмысленно и объективно, как правило, в форме отчета (протокола, акта отбора образцов) и должны включать в себя всю информацию, согласованную с заказчиком и необходимую для интерпретации результатов, а также всю информацию, требуемую в соответствии с применяемым методом. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания оказания услуг за отчётный период предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты об оказании Услуг на бумажном носителе и Счёт на оплату услуг в 1 (одном) экземпляре. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Утверждённые результаты испытаний передаются Заказчику в течении отчётного периода (1 месяц) на бумажном носителе в 3-х экземплярах непосредственно после обработки материала (пробы, образцы и т. д.) и формирования итоговых результатов испытаний, а также по устному запросу Заказчика в течении отчётного периода. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Каждый отчёт должен содержать идентификацию лица, утвердившего отчёт. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
| 2.3.2. | При согласовании с заказчиком результаты могут быть представлены в упрощенном виде. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
| 2.3.3. | Форма отчета (протокола) испытаний, в соответствии с методическими документами на проведение испытаний. При отсутствии требований к оформлению результатов испытаний в методических документах форма их представления согласовывается с заказчиком. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
| 2.3.4. | Каждый отчёт должен содержать идентификацию лица, утвердившего отчёт. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации результата выполненных работ устанавливается равным 36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Если в пределах гарантийного срока в выполненной работе обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Исполнителя, в том числе резкое ухудшение качества выполненных работ по Договору, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). |  | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

Руководитель

Производственно-технической группы ЗСУ                    А.В. Демьянова _____________________