Технические требования на выполнение работ

«Проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерения комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Воткинской ГЭС для выполнения метрологической аттестации системы и ввода системы в промышленную эксплуатацию для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»»

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АСО КИА | Автоматизированная система опроса контрольно-измерительной аппаратуры |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место оператора |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| ИДС | Информационно-диагностическая система |
| ИУ | Измерительное устройство |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |
| КПТС | Комплекс программно-технических средств |
| МП | Помещение маслохозяйства |
| ШИ | Шкаф интеграционный |

Наименование закупаемой продукции:

- Проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерения комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Воткинской ГЭС для выполнения метрологической аттестации системы и ввода системы в промышленную эксплуатацию для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Цель выполнения работ:

Проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерения КПТС Воткинской ГЭС.

Разработка методики поверки КПТС мониторинга гидротехнических сооружений Воткинской ГЭС.

Сопровождение работ по внесению КПТС мониторинга гидротехнических сооружений Воткинской ГЭС в государственный реестр средств измерений.

Первичная поверка КПТС Воткинской ГЭС.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Водосливная плотина | 617760, Пермский край, г.о. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2 | Комплекс программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Воткинской ГЭС | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |
|  | Здание и помещение маслохозяйства |  |  |  |
|  | Грунтовая плотина и левобережное сопряжение |  |  |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Заказчик предоставляет Исполнителю по официальному запросу следующую информацию:

- 1.4.1. Техническую документацию, в том числе основные технические характеристики;

- 1.4.2. Метрологические характеристики;

- 1.4.3. Сведения о наличии и наименовании программного обеспечения.

Иные требования и сведения общего характера:

КПТС включает в себя автоматизированную систему опроса датчиков (АСО КИА) водосливной плотины, здания, помещения маслоприемника и земляной плотины Воткинской, работающие в информационной компьютерной сети Заказчика, и интегрированные с информационно-диагностической системой (ИДС) на программном уровне.

АСО КИА осуществляет сбор, хранение и сквозную передачу данных от первичных датчиков до центрального сервера сбора данных. На выходе из сервера сбора данных АСО КИА интегрируется с ИДС. При этом в целом КПТС представляет собой АС «открытого» типа, что обеспечивает возможность поэтапного развития системы, взаимозаменяемость аппаратных и программных средств и совместимость с АСУ другого уровня.

КПТС представляет собой распределенную систему дистанционного контроля, которая построена по технологии «промышленной сети», что обеспечивает надежную защиту от помех, удешевление и упрощение работ по монтажу и эксплуатации системы автоматики.

«Промышленная сеть» в составе АСО КИА осуществляет физическое объединение измерительных, коммуникационных и управляющих устройств (по интерфейсам: RS-485) и позволяет использовать открытые программно-логические протоколы обмена информацией.

Применяются датчики промышленного (серийного) типа, имеющие высокие метрологические характеристики и обеспечивающие выходной цифровой сигнал унифицированного вида по протоколу ASKII и протоколу MODBUS.

КПТС удовлетворяет требованиям по функциональности, надежности и экономичности.

Применяемые для создания КПТС датчики, оборудование, телекоммуникационная аппаратура и принципиальные подходы соответствуют требованиям «Положения о технической политике ПАО «РусГидро», требования НТД ПАО «РусГидро» и требованиям документов, приведенных в разделе «Источники разработки».

КПТС структурно включает в себя следующие элементы:

- нижний уровень – контрольно-измерительная аппаратура (КИА): датчики, измерительные устройства;

- средний уровень – система телекоммуникаций, преобразования и передачи информации в цифровом коде на центральный блок сбора данных АСО КИА;

- верхний уровень – программно-технический комплекс, содержащий центральный блок автоматизированного опроса АСО КИА с соответствующим компьютерным и программным обеспечением.

В состав оборудования нижнего уровня КПТС входят:

- датчик перемещений CMG-D01, цифровой выход RS-485, номер в реестре СИ: 89697-23;

- датчик давления PLLG-D01-A-5-01-1, цифровой выход RS-485, номер в реестре СИ: 87395-22;

- датчик давления PLLG-D21, цифровой выход RS-485, номер в реестре СИ: 87395-22;

- измеритель координат струнных отвесов фотоэлектронный, цифровой выход RS-485, номер в реестре СИ: 46365-11.

Средний уровень комплекса конструктивно состоит из интеграционных шкафов ШИ, декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.72787/26.

Верхний уровень комплекса конструктивно состоит из виртуального сервера сбора данных АСО КИА и автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, оснащенного программным обеспечением АСО КИА.

Спецификация оборудования в составе КПТС мониторинга гидротехнических сооружений здания и помещение маслохозяйства Воткинской ГЭС:

| № | Наименование | Тип, марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АРМ с программным обеспечением | - | 1 |
| 2 | Шкаф интеграционный | ШИ | 4 |
| 3 | Конвертер TELEOFIS | ER108-R4U2 (R) | 9 |
| 4 | DTR устройство защитное | DTR 2/6/1500 | 4 |
| 5 | Интеллектуальный источник питания NLS-6024 | NLS-6024 | 4 |
| 6 | Промышленный коммутатор | MES 3710P | 4 |
| 7 | Датчик давления | PLLG-D01-А-5-01-1 | 80 |
| 8 | Датчик перемещений | CMG-D01 | 52 |
| 9 | Измеритель координат струнных отвесов фотоэлектронный | ИКСО-40 | 1 |

Общее количество измерительных каналов: 387 шт.

Спецификация оборудования в составе КПТС мониторинга гидротехнических сооружений водосливной плотины Воткинской ГЭС:

| № | Наименование | Тип, марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель координат струнных отвесов фотоэлектронный | ИКСО-40 | 2 |
| 2 | Датчик давления | PLLG-D01-А-5-01-1 | 61 |
| 3 | Датчик перемещений | CMG-D01 | 14 |

Общее количество измерительных каналов: 61 шт.

Спецификация оборудования в составе КПТС мониторинга гидротехнических сооружений грунтовой плотины и левобережного сопряжения Воткинской ГЭС:

| № | Наименование | Тип, марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф интеграционный | ШИ | 5 |
| 2 | Датчик давления | PLLG-D21 | 29 |

Общее количество измерительных каналов: 61 шт.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ:

- 2.1.1. Требования к видам и объемам работ:

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерения комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Воткинской ГЭС для выполнения метрологической аттестации системы и ввода системы в промышленную эксплуатацию для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС». Проведение первичной поверки КПТС. | Условная единица | 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ:

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерения комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Воткинской ГЭС для выполнения метрологической аттестации системы и ввода системы в промышленную эксплуатацию. | С даты подписания договора, но не ранее 01.07.2027 г. | Не позднее 15.11.2028 г. |
| 2. | Проведение первичной поверки КПТС. | С момента утверждения КПТС Воткинской ГЭС как типа средства измерений | В течение 1 месяца с момента утверждения КПТС Воткинской ГЭС как типа средства измерений |

Требования к качеству работ:

Наименование работ/этапа работ (Позиция №1 Таблицы 2): Проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерения комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Воткинской ГЭС для выполнения метрологической аттестации системы и ввода системы в промышленную эксплуатацию для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

- Таблица 4. Требования к качеству работ:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Требование к качеству и объему проводимых испытаний | Все работы по проведению испытаний КПТС мониторинга гидротехнических сооружений Воткинской ГЭС должны проводиться Исполнителем с надлежащим качеством в объеме, предусмотренными методиками поверки и аттестации. | Согласие с требованием |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил | Метрологическое обеспечение должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 8. 596-2002. «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения» и СТО 17330282.77.140.004-2008. Риск случайного повреждения оборудования, переданного на время проведения аттестации в лабораторию Исполнителя, несет Исполнитель с момента их передачи. | Согласие с требованием |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Требование к соблюдению правил внутреннего распорядка | При выполнении работ на объекте Заказчика работники Исполнителя обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка | Согласие с требованием |
|  | Требование к прохождению инструктажа | До начала производства работ на объекте Заказчика все работники Исполнителя должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту-допуску и графику совмещённых работ, а также пройти стажировку в установленном порядке | Согласие с требованием |
| 1.2.3. | Требование к предоставлению информации о персонале, занятом в выполнении работ | По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, выполняемой работы и иных сведений. Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Требование к используемому оборудованию | Все приборы, оборудование (инструменты) и материалы используемые в процессе выполнения работ должны быть сертифицированы для применения на территории РФ, своевременно проходить все необходимые поверки, и применятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Применяемы СИ должны иметь действующие свидетельства о поверке. | Согласие с требованием |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Исполнитель выполняет работы по договору силами квалифицированных специалистов. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала: - не менее 1 специалиста с наличием диплома о профессиональной переподготовке по программе «Поверка, калибровка и испытания средств измерений» на ведение профессиональной деятельности в сфере поверки, калибровки и испытаний средств измерений, либо диплома о высшем образовании по специальности «Стандартизация и метрология»; - не менее 1 специалиста с наличием свидетельства о повышении квалификации по программе «Поверка/калибровка средств измерений (Измерения электрических и магнитных величин)». | Согласие с требованием |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР», Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983), «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Ростехнадзором приказом № 536 от 15.12.2020), Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957) | Согласие с требованием |
|  | Требования к пожарной безопасности при выполнении работ | Пожарная безопасность испытаний должна обеспечиваться Порядком в соответствии с требованиями: - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. от 10.07.2012 № 117-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Инструкция по пожарной безопасности проведения монтажных работ, наладочных работ и испытаний предприятия-изготовителя оборудования и других нормативно-технических документов в части обеспечения пожарной безопасности. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
| 2.1.1 | Общие требования | Методика поверки КПТС мониторинга гидротехнических сооружений КПТС Воткинской ГЭС | Согласие с требованием |
| 2.2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- |
| 2.2.1 | Требования к результату выполнения работ | Комплект документов, необходимых для внесения КПТС мониторинга гидротехнических сооружений КПТС Воткинской ГЭС в Государственный реестр средств измерений | Согласие с требованием |
| 2.2.2 |  | Свидетельство о первичной поверке КПТС мониторинга гидротехнических сооружений КПТС Воткинской ГЭС (после внесения в реестр средств измерений) | ### Согласие с требованием |
| 2.2.3 |  | Дополнительно, после испытаний предоставить утвержденные протоколы о калибровке комплекса | ### Согласие с требованием |
| 2.3 | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
| 2.3.1 | Требования к уведомлению об окончании работ | По окончании работ Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика о завершении работ и готовности передать результаты | Согласие с требованием |
| 2.3.2 | Требования к приемке работ | Работы, выполняемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акта приемки выполненных работ | Согласие с требованием |
| 2.4 | Требования к оформлению документации |  | -//- |
| 2.4.1 | Требования к документации, передаваемой заказчику по результатам выполненных работ | Оформление документации должно быть произведено в соответствии с нормативно-техническими требованиями по ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» | Согласие с требованием |
| 2.4.2 |  | Вся техническая и эксплуатационная документация предоставляется Заказчику в 3 (Трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе | Согласие с требованием |
| 2.4.3 |  | Все документы и техническая документация, имеющие отношение к выполнению Работ, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Исполнителем, написана на другом языке, к ней должен прилагаться заверенный Исполнителем перевод на русском языке | Согласие с требованием |