У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.17.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовой и пассажирской техники Южного строительного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

6040-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.2. Требования к срокам оказания услуг	15

2.2.1. Сроки выполнения услуг:	15

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	16

2.2.2. Требования к качеству услуг	16

Таблица 4. Требования к качеству услуг	16

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	…………………………...16

- 1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.17.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовой и пассажирской техники Южного строительного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"

1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт грузовой и пассажирской техники Транспортной группы Южного строительного участка | По месту нахождения Исполнителя (Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика) | ТО - SHACMAN К545ЕО126 |  |
|  |  |  | ТО - SHACMAN К546ЕО126 |  |
|  |  |  | ТО - SHACMAN К719ВЕ790 |  |
|  |  |  | ТО - SHACMAN Х648АН790 |  |
|  |  |  | ТО - SHACMAN Е120КН19 |  |
|  |  |  | ТО - SHACMAN SX42584V324 О 841 ВН 126 |  |
|  |  |  | ТО - САП 946435 АК 4850 19 |  |
|  |  |  | ТО - Камаз КМУ Тадано К958ОХ134 |  |
|  |  |  | ТО - Урал АЦП6640 К816ЕМ163 |  |
|  |  |  | ТО - XCMG кран К619УХ126 |  |
|  |  |  | ТО - МАЗ 5337 КС-35719-502 В234ОМ05 |  |
|  |  |  | ТО - Камаз КМУ К872УХ126 |  |
|  |  |  | ТО – КАВЗ 4235-31 К884УВ26 |  |
|  |  |  | ТО - JAC N350 У 573 КН 790 |  |
|  |  |  | ТО - REAL-0000010 М 743 ТМ 126 |  |
|  |  |  | ТО - ПАЗ 3206-110 Е 614 ХУ 05 |  |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.4.2.  Текущий ремонт ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.4.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.4.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.4.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.4.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.4.7. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

- 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SHACMAN К545ЕО126 ТО | Усл.ед | 2 |
|  | SHACMAN К545ЕО126 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | SHACMAN К546ЕО126 ТО | Усл.ед | 2 |
|  | SHACMAN К546ЕО126 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | SHACMAN К719ВЕ790 ТО | Усл.ед | 2 |
|  | SHACMAN К719ВЕ790 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | SHACMAN Х648АН790 ТО | Усл.ед | 1 |
|  | SHACMAN Х648АН790 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | SHACMAN Е120КН19 ТО | Усл.ед | 2 |
|  | SHACMAN Е120КН19 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | SHACMAN SX42584V324 О 841 ВН 126 ТО | Усл.ед | 2 |
|  | SHACMAN SX42584V324 О 841 ВН 126 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | САП 946435 АК 4850 19 ТО | Усл.ед | 2 |
|  | САП 946435 АК 4850 19 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | JAC N350 У 573 КН 790 ТО | Усл.ед | 2 |
|  | JAC N350 У 573 КН 790 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Камаз КМУ Тадано К958ОХ134 ТО | Усл.ед | 3 |
|  | Камаз КМУ Тадано К958ОХ134 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Урал АЦП6640 К816ЕМ163 ТО | Усл.ед | 1 |
|  | Урал АЦП6640 К816ЕМ163 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | КАВЗ 4235-31 К884УВ26 ТО | Усл.ед | 2 |
|  | КАВЗ 4235-31 К884УВ26 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | XCMG кран К619УХ126 ТО | Усл.ед | 4 |
|  | XCMG кран К619УХ126 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | МАЗ 5337 КС-35719-502 В234ОМ05 ТО - 60000 | Усл.ед | 1 |
|  | МАЗ 5337 КС-35719-502 В234ОМ05 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Камаз КМУ К872УХ126 ТО – 135000 | Усл.ед | 3 |
|  | Камаз КМУ К872УХ126 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | REAL-0000010 М 743 ТМ 126 ТО | Усл.ед | 8 |
|  | REAL-0000010 М 743 ТМ 126 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | ПАЗ 3206-110 Е 614 ХУ 05 ТО | Усл.ед | 1 |
|  | ПАЗ 3206-110 Е 614 ХУ 05 текущий ремонт | Усл.ед | 1 |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

Автомобилей марки SHACMAN, JAC

| № п-п | Наименование работ | ТО 2-10 000 | ТО 2-20 000 | ТО 2-30 000 | ТО 2-40 000 | ТО 2-50 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | - | П | - | П | - |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | - | П | - | П | - |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П | П | П | П |
| 7 | Крепление, топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | - | П | - | П | - |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса | П | П | П | П | П |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | - | П | - | П | - |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | - | П | - | П | - |
| 13 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П | П | П | П |
| 14 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | - | П | - | П | - |
| 19 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П | П | П | П |
| 20 | Системы гидропривода выключения сцепления | П | П | П | П | П |
| 21 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П | П | П | П |
| 30 | Смазать шарниры карданных валов | - | С | - | С | - |
| 31 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | - | С | - | С | - |
| 32 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П | П | П | П | П |
| 33 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | - | С | - | С | - |
| 34 | Смазать регулятор тормоза | - | С | - | С | - |
| 35 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П | П | П | П |
| 36 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П | П | П | П |
| 37 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | - | С | - | С | - |
| 38 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П | П | П | П |
| 39 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П | П | П | П |
| 40 | Масло моторное | - | З | - | З | - |
| 41 | Фильтр масляный | - | З | - | З | - |
| 42 | Фильтр воздушный | - | З | - | З | - |
| 43 | Фильтр топливный | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 50 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

Автомобиля марки SHACMAN SX42584V324 О 841 ВН 126 (трал)

| № п-п | Наименование работ | ТО 2-30 000 | ТО 2-60 000 | ТО 2- 90 000 | ТО 2-120 000 | ТО 2-180 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | - | П | - | П | - |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | - | П | - | П | - |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П | П | П | П |
| 7 | Крепление, топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | - | П | - | П | - |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса | П | П | П | П | П |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | - | П | - | П | - |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | - | П | - | П | - |
| 13 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П | П | П | П |
| 14 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | - | П | - | П | - |
| 19 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П | П | П | П |
| 20 | Системы гидропривода выключения сцепления | П | П | П | П | П |
| 21 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П | П | П | П |
| 30 | Смазать шарниры карданных валов | - | С | - | С | - |
| 31 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | - | С | - | С | - |
| 32 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П | П | П | П | П |
| 33 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | - | С | - | С | - |
| 34 | Смазать регулятор тормоза | - | С | - | С | - |
| 35 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П | П | П | П |
| 36 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П | П | П | П |
| 37 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | - | С | - | С | - |
| 38 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П | П | П | П |
| 39 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П | П | П | П |
| 40 | Масло моторное | З | З | З | З | З |
| 41 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З |
| 42 | Фильтр воздушный | - | З | - | З | - |
| 43 | Фильтр топливный | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

Автомобиля марки Hyundai REAL-0000010, КАВЗ 4235-31

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приводные ремни - проверка, регулировка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Узлы и агрегаты автомобиля - проверка на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Системы выпуска отработавших газов - проверка на герметичность | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Крышка топливного бака, топливо проводов - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Адсорбер паров топлива - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Тормозная система - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Стояночный тормоз - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
|  | Приводные валы и пыльники приводных валов - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Коробка переменных передач (КПП) - проверка жидкости | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Проверка масла в раздаточной коробке | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Системы кондиционирования - проверка работы и уровня хладагента | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр салонный | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
|  | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр топливный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс.  или по временному интервалу.

Автомобилей марки КАМАЗ 338225 специализированный (с кран манипуляторной установкой), КАМАЗ 5460-63

| № п/п | Наименование работ | ТО2 -10 000 | ТО2- 20 000 | ТО2 -30 000 | ТО2 -40 000 | ТО2 -50 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | - | П |  | П |  |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | - | П |  | П |  |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П | П | П | П |
| 7 | Крепление карбюратора, топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | - | П | - | П | - |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса | - | П |  | П |  |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | - | П | - | П | - |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | - | П | - | П | - |
| 14 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П | П | П | П | П |
| 19 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | - | П | - | П | - |
| 20 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П | П | П | П |
| 21 | Системы гидропривода выключения сцепления | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П | П | П | П |
| 30 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П | П | П | П |
| 31 | Смазать шарниры карданных валов | - | С | - | С | - |
| 32 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | - | С | - | С | - |
| 33 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П | П | П | П | П |
| 35 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | - | С | - | С | - |
| 36 | Смазать регулятор тормоза | - | С | - | С | - |
| 37 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П | П | П | П |
| 38 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П | П | П | П |
| 39 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | - | С | - | С | - |
| 40 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П | П | П | П |
| 41 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П | П | П | П |
| 42 | Масло моторное | З | З | З | З | З |
| 43 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З |
| 44 | Фильтр воздушный | - | З | - | З | - |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 50 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

Автомобилей марки УРАЛ АЦП6640

| № п/п | Наименование работ | ТО -100 000 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | П |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | П |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П |
| 7 | Крепление карбюратора, топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | П |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса | П |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | П |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | П |
| 14 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П |
| 15 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П |
| 16 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П |
| 17 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П |
| 18 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П |
| 19 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | П |
| 20 | Проверить ход штоков тормозных камер | П |
| 21 | Системы гидропривода выключения сцепления | П |
| 22 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П |
| 23 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П |
| 24 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П |
| 25 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П |
| 26 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П |
| 27 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П |
| 28 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П |
| 29 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П |
| 30 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П |
| 31 | Смазать шарниры карданных валов | С |
| 32 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | С |
| 33 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П |
| 35 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | С |
| 36 | Смазать регулятор тормоза | С |
| 37 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П |
| 38 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П |
| 39 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | С |
| 40 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П |
| 41 | Проверка автомобиля после обслуживания | П |
| 42 | Масло моторное | З |
| 43 | Фильтр масляный | З |
| 44 | Фильтр воздушный | З |
| 45 | Фильтр топливный | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу.

Автомобилей марки МАЗ 5337

| № п/п | Наименование работ | ТО -60000 | ТО -70000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом | П | П |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов | П | П |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера | П | П |
| 7 | Крепление карбюратора, топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления | П | П |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса | П | П |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей | П | П |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен | П | П |
| 14 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста | П | П |
| 15 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей | П | П |
| 16 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления | П | П |
| 17 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг | П | П |
| 18 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг | П | П |
| 19 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок | П | П |
| 20 | Проверить ход штоков тормозных камер | П | П |
| 21 | Системы гидропривода выключения сцепления | П | П |
| 22 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески | П | П |
| 23 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес | П | П |
| 24 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение | П | П |
| 25 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины | П | П |
| 26 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи | П | П |
| 27 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. | П | П |
| 28 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений | П | П |
| 29 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света | П | П |
| 30 | Проверить состояние и крепление электропроводов | П | П |
| 31 | Смазать шарниры карданных валов | С | С |
| 32 | Смазать втулку ротора датчика распределителя | С | С |
| 33 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения | П | П |
| 35 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних | С | С |
| 36 | Смазать регулятор тормоза | С | С |
| 37 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений | П | П |
| 38 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита | П | П |
| 39 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой | С | С |
| 40 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов | П | П |
| 41 | Проверка автомобиля после обслуживания | П | П |
| 42 | Масло моторное | З | З |
| 43 | Фильтр масляный | З | З |
| 44 | Фильтр воздушный | З | З |
| 45 | Фильтр топливный | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

Автомобилей марки XCMG XCT25L4_S/25

| № п/п |  | Наименование работ | ТО2 -4050 м/т | ТО2 -4500 м/т | ТО2 -4950 м/т | ТО2 -5400 м/т | ТО2-5850 м/т | ТО2 -6300 м/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность системы питания двигателя топливом |  | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверить герметичность системы питания двигателя воздухом |  | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Проверить герметичность системы смазки двигателя |  | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов |  | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. |  | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.), масляного картера |  | П | П | П | П | П | П |
| 7 | Крепление карбюратора, топливного насоса и его крышки, деталей привода управления подачей топлива, топливного бака |  | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Проверить состояние и натяжение приводных ремней |  | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Проверить свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения сцепления |  | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Крепление радиатора, вентилятора, промежуточной опоры вентилятора, натяжного ролика и водяного насоса |  | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей |  | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Крепление крышки распределительных шестерен |  | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста |  | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей |  | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления |  | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Проверить крепление в шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф шаровых пальцев рулевых тяг |  | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг |  | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Проверить действие привода системы питания, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок |  | - | П | - | П | П | - |
| 20 | Проверить ход штоков тормозных камер |  | П | П | П | П | П | П |
| 21 | Системы гидропривода выключения сцепления |  | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески |  | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес |  | П | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. Кабина, платформа (кузов) и оперение |  | П | П | П | П | П | П |
| 25 | Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины |  | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи |  | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка сальника ведущей шестерни редуктора, прокладок фланцев полуосей и прокладки картера редуктора главной передачи. |  | П | П | П | П | П | П |
| 28 | Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений |  | П | П | П | П | П | П |
| 29 | Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света |  | П | П | П | П | П | П |
| 30 | Проверить состояние и крепление электропроводов |  | П | П | П | П | П | П |
| 31 | Смазать шарниры карданных валов |  | С | С | С | С | С | С |
| 32 | Смазать втулку ротора датчика распределителя |  | С | С | С | С | С | С |
| 33 | Проверить наружную поверхность генератора, стартера, регулятора напряжения |  | П | П | П | П | П | П |
| 35 | Смазать валы разжимных кулаков тормозных механизмов передних и задних |  | С | С | С | С | С | С |
| 36 | Смазать регулятор тормоза |  | С | С | С | С | С | С |
| 37 | Проверить крепление генератора и состояние его контактных соединений |  | П | П | П | П | П | П |
| 38 | Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контакта наконечников проводов с выводными штырями; проверить уровень электролита |  | П | П | П | П | П | П |
| 39 | Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов с химмотологической картой |  | С | С | С | С | С | С |
| 40 | Прочистить сапуны коробки передач и мостов |  | П | П | П | П | П | П |
| 41 | Проверка автомобиля после обслуживания |  | П | П | П | П | П | П |
| 42 | Масло моторное |  | З | З | З | З | З | З |
| 43 | Фильтр масляный |  | З | З | З | З | З | З |
| 44 | Фильтр воздушный |  | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

- Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовой и пассажирской техники Южного строительного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |
|  | Текущий ремонт транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 3 (трех) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Электротехнические работы | С момента подачи заявки | В течении 2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Диагностические работы | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |

2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Качество | Услуги должны выполняться с соблюдением технологических процессов, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств и отвечать требованиям Международного стандарта, ГОСТов и ТУ, регламентирующими данный вид деятельности. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить услугу, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации | - |  |
| 2. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия Исполнителя | Оказываемые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика. Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспорта заказчика с момента приема транспортных средств на обслуживание и до передачи транспортных средств заказчику. |  |  |  |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость услуг за условную единицу должна включать в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость оказываемых услуг, расходных материалов, все налоги, сборы, другие обязательные платежи и быть выражена в рублях Российской Федерации.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Ответственный исполнитель

Начальник ТГ ЮСУ	          					         	                   Хестанов В.В.

Технический куратор

Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                  Патычек Ю.А.