У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.17.19.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов и оборудования, установленного на транспортных средствах Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

6117-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.2. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.1. Сроки выполнения услуг:	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.2. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	…………………………….8

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| СО | Сезонное обслуживание |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГПМ | Грузоподъемный механизм |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.17.19.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов и оборудования, установленного на транспортных средствах Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро

1.3. Цель оказания услуг

Содержание ГПМ и оборудования Южного строительного  участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания , сезонного обслуживания и текущего ремонта.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта/Место оказания услуг | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживанию грузоподъемных механизмов и оборудования, установленного на транспортных средствах Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, поселок Водораздельный | Крановая установка КМА УММ 86Е-000.00.10ПС (Камаз К872УХ126) |  |
|  |  |  | Крановая установка СПМ.КАМАЗ-4308.TADANOTM-ZE504HS (Камаз В958ОХ134) |  |
|  |  |  | Кран автомобильный XCT25L4_S/00/000 PS (XCMG К619УХ126) |  |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Техническое обслуживание ГПМ и специального оборудования проводится с учетом наработке мото-часов ГПМ и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.4.2. Сезонное обслуживание ГПМ проводится при переходе от осенне-зимнего периода эксплуатации к весенне-летнему и от весенне-летнего к осенне-зимнему.

1.4.3. Стоимость применяемых для  ТО и СО запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.4.4. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.4.5. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения ТО и СО ГПМ Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1.Требования к перечню и объему услуг

2.1.1.1. Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ.

- ТО – не более одного дня;

- СО – не более одного дня.

2.1.1.2.   Исполнитель должен принимать ТС Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика.

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание - Камаз К872УХ126 КМА УММ 86Е-000.00.10ПС | Усл.ед | 2 |
|  | Сезонное обслуживание Камаз К872УХ126 КМА УММ 86Е-000.00.10ПС | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт - Камаз К872УХ126 КМА УММ 86Е-000.00.10ПС | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание -1 Камаз В958ОХ134 Крановая установка СПМ.КАМАЗ-4308.TADANOTM-ZE504HS | Усл.ед | 2 |
|  | Сезонное обслуживание Камаз В958ОХ134 Крановая установка СПМ.КАМАЗ-4308.TADANOTM-ZE504HS | Усл.ед. | 2 |
|  | Текущий ремонт - Камаз В958ОХ134 Крановая установка СПМ.КАМАЗ-4308.TADANOTM-ZE504HS | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание - 1 Кран автомобильный XCT25L4_S/00/000 PS (XCMG К619УХ126) | Усл.ед. | 2 |
|  | Сезонное обслуживание Кран автомобильный XCT25L4_S/00/000 PS (XCMG К619УХ126) | Усл.ед. | 2 |
|  | Текущий ремонт - Кран автомобильный XCT25L4_S/00/000 PS (XCMG К619УХ126) | Усл.ед | 1 |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-1 КМА УММ 86Е-000.00.10ПС

Проверить стопорение гаек ,осей крепления гидроцилиндров ,шарнирных соединений .

Проверить крепление насоса.

Подтянуть все соединения между баком и насосом .

Проверить затяжку , а при необходимости затянуть шпильки крепления КМУ к крану-манипулятору.

Заменить фильтрующий элемент в фильтре низкого давления .

При наличии примесей воды ,абразивных частиц и грязи в гидравлической системе рабочую жидкость заменить.

Произвести смазку точек в соответствии с мануалом грузоподъемных установок.

2.2.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО КМА УММ 86Е-000.00.10ПС

Произвести замену рабочей жидкости при смене сезона .

Проверить и отрегулировать ОПГ и ограничитель вылета .

Произвести проверку исправности, регулировку и наладку всех основных узлов и агрегатов ГПМ.

2.3.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-1 крана-автомобильного КС-35719-5-02.00.000 ПС

Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости

Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота .

Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала.

Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане

Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота

Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок

Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом

Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали

Проверить состояние штоков гидроопор .

Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе

Выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана

Проверить правильность показаний указателей угла наклона

Проверить крепление выключателей блокировки

Выполнить смазочные работы в соответствии с мануалом грузоподъемной установки.

Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика

Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости

2.4.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО крана-автомобильного КС-35719-5-02.00.000 ПС

Произвести замену рабочей жидкости при смене сезона .

Проверить и отрегулировать ОПГ и ограничитель вылета .

Произвести проверку исправности, регулировку и наладку всех основных узлов и агрегатов ГПМ.

2.5.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-1 крана-манипулятора СПМ.КАМАЗ-4308.TADANOTM-ZE504HS

Проверить стопорение гаек ,осей крепления гидроцилиндров ,шарнирных соединений.

Проверить крепление насоса.

Подтянуть все соединения между баком и насосом .

Проверить затяжку, а при необходимости затянуть шпильки крепления КМУ к крану-манипулятору.

Заменить фильтрующий элемент в фильтре низкого давления .

При наличии примесей воды, абразивных частиц и грязи в гидравлической системе рабочую жидкость заменить.

Произвести смазку точек в соответствии с мануалом грузоподъемных установок.

Проверить стопорение гаек ,осей крепления гидроцилиндров ,шарнирных соединений.

2.6.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО крана-манипулятора СПМ.КАМАЗ-4308.TADANOTM-ZE504HS

Произвести замену рабочей жидкости при смене сезона .

Проверить и отрегулировать ОПГ и ограничитель вылета .

Произвести проверку исправности, регулировку и наладку всех основных узлов и агрегатов ГПМ.

2.7.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-1 крана-автомобильного XCT25L4_S/00/000 PS

Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости

Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота .

Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала.

Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане

Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота

Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок

Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом

Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали

Проверить состояние штоков гидроопор .

Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе

Выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана

Проверить правильность показаний указателей угла наклона

Проверить крепление выключателей блокировки

Выполнить смазочные работы в соответствии с мануалом грузоподъемной установки.

Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика

Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости

2.8.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО крана-автомобильного КС-35719-5-02.00.000 ПС

Произвести замену рабочей жидкости при смене сезона .

Проверить и отрегулировать ОПГ и ограничитель вылета .

Произвести проверку исправности, регулировку и наладку всех основных узлов и агрегатов ГПМ.

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Транспортного участка Южного строительного участка | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |
|  | Текущий ремонт | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 3 (трех) дней |
|  | Электротехнические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 2 (двух) дней |
|  | Диагностические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |

2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Качество | Услуги должны выполняться с соблюдением технологических процессов, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств и отвечать требованиям Международного стандарта, ГОСТов и ТУ, регламентирующими данный вид деятельности. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить услугу, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации | - |  |
| 2. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия Исполнителя | Оказываемые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика. Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспорта заказчика с момента приема транспортных средств на обслуживание и до передачи транспортных средств заказчику. |  |  |  |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость услуг за ГПМ должна включать в себя стоимость работ по ТО, СО стоимость запасных частей и расходных материалов (в том числе масел и технических жидкостей), в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и быть выражена в рублях Российской Федерации

3.2.В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

Ответственный исполнитель

Руководитель ТГ ЮСУ		                             	                                              Хестанов В.В.

Технический куратор

Руководитель ГКЭО и РТС                                                                                                 Патычек Ю.А.