У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей импортного производства Южного строительного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"»

6039-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.2. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.1. Сроки выполнения услуг:	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.2. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………………..8

- 1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей импортного производства Южного строительного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро".

1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Южного строительного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей импортного производства Транспортной группы Южного строительного участка | По месту нахождения Исполнителя (Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика) | Toyota Camry Е077ВН21 |  |
|  |  |  | Toyota Camry Е817РР777 |  |
|  |  |  | Toyota Camry Р 510 ОХ 197 |  |
|  |  |  | Reno Logan В836ЕС126 |  |
|  |  |  | Reno Logan В837ЕС126 |  |
|  |  |  | Reno Logan В841ЕС126 |  |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.4.2.  Текущий ремонт

,ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.4.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.4.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.4.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.4.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

- 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.1.Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toyota Camry Е077ВН21 ТО | Усл.ед | 5 |
|  | Toyota Camry Е077ВН21 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota Camry Е817РР777 ТО | Усл.ед | 8 |
|  | Toyota Camry Е817РР777 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota Camry Р510ОХ197 ТО | Усл.ед | 7 |
|  | Toyota Camry Р510ОХ197 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Reno Logan В836ЕС126 ТО | Усл.ед | 4 |
|  | Reno Logan В836ЕС126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Reno Logan В837ЕС126 ТО | Усл.ед | 9 |
|  | Reno Logan В837ЕС126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Reno Logan В841ЕС126 ТО | Усл.ед | 3 |
|  | Reno Logan В841ЕС126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |

* Перечень марок транспортных средств является ориентировочным и может быть изменен с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

Автомобилей марки Toyota

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приводные ремни - проверка, регулировка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Узлы и агрегаты автомобиля - проверка на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Системы выпуска отработавших газов - проверка на герметичность | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Крышка топливного бака, топливо проводов - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Адсорбер паров топлива - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Тормозная система - проверка состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
|  | Приводные валы и пыльники приводных валов - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Жидкость автоматической трансмиссии (АКПП), в том числе для переднего дифференциала | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
|  | Жидкость автоматической трансмиссии (АКПП) | - | ЧЗ | - | - | - | З | - | - | - | ЧЗ |
|  | Масло в раздаточной коробке | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П |
|  | Масло в заднем дифференциале | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П |
|  | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Системы кондиционирования воздуха и количество хладагента | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Фильтр кондиционера | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
|  | Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Свечи зажигания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З |
|  | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
|  | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр воздушный | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
|  | Фильтр топливный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З |

* П – проверка; З–Замена; ЧЗ–частичная замена; С–смазка.

За пределами пробега 100 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. или по временному интервалу.

Автомобилей марки RENAULT

| № п.п | Наименование работы | Пробег автомобиля, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 75 | 90* |
|  | Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П |  | П | П | З | П | П |
|  | Масло в двигателе и масляный фильтр | - | З |  | З | З | З | З | З |
|  | Шланги и соединения системы охдаждения | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Топливный фильтр | - | - |  | З | - | З | - | З |
|  | Топливные трубопроводы и соединения | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Воздушный фильтр | - | З |  | З | З | З | З | З |
|  | Свечи зажигания | - | П |  | З | П | З | П | З |
|  | Крепление навесного оборудования | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Система вентиляции картера | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Ремень привода ГРМ и натяжной ролик | - | П |  | П | П | З | П | П |
|  | Выпускной коллектор и его соединения | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Уровень масла в коробке передач | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Состояние шин и давление воздуха в них | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рулевой привод | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Система гидроусилителя рулевого управления | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Стояночный тормоз | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Вакуумный усилитель | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Регулировка света фар | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Салонный фильтр | - |  | З | З | З | З | З | З |
|  | Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | - |  | - | П | - | П | - | П |
|  | Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Прочистка дренажных отверстий | П |  | П | П | П | П | П | П |

* П – проверка; З–Замена; С–смазка.

За пределами пробега 90 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс.  или по временному интервалу.

Требования к cрокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Транспортной группы Южного строительного участка | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |
|  | Текущий ремонт | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 3 (трех) дней |
|  | Электротехнические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 2 (двух) дней |
|  | Диагностические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |

2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Качество | Услуги должны выполняться с соблюдением технологических процессов, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств и отвечать требованиям Международного стандарта, ГОСТов и ТУ, регламентирующими данный вид деятельности. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить услугу, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации | - |  |
| 2. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия Исполнителя | Оказываемые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика. Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспорта заказчика с момента приема транспортных средств на обслуживание и до передачи транспортных средств заказчику. |  |  |  |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость услуг за условную единицу должна включать в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость оказываемых услуг, расходных материалов, все налоги, сборы, другие обязательные платежи и быть выражена в рублях Российской Федерации.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Ответственный исполнитель

Начальник ТГ ЮСУ	          					         	                  Хестанов В.В.

Технический куратор

Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                 Патычек Ю.А.